Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 01 октября 2026 года № 497-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В С. ВВЕДЕНЩИНА БАКЛАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения устойчивого развития территории Баклашинского муниципального образования, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения объектов капитального строительства, принимая во внимание договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей от 01.06.2026 № 26, решение правообладателей земельных участков – сторон договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей от 01.06.2026 № 26 о подготовке документации по планировке территории от 20.06.2026, заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации Шелеховского муниципального района «Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области» от 26.08.2026, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Баклашинского муниципального образования, утвержденными решением Думы Баклашинского сельского поселения от 14.11.2013 № 31-рд, руководствуясь ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

- Утвердить документацию по планировке территории и проект межевания территории в целях комплексного развития территории                              с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                             М.Н. Модин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 01.10.2026 года № 497-па

Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории

Глава 1. Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства

Таблица 1

| У/н зон размещения | Площадь, га (протяженность, км) | Основной вид использования объектов капитального строительства 1 | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗР-1 | 2,15 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,8 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-2 | 0,97 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,9 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-3 | 1,87 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,9 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-4 | 1,15 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,2 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-5 | 0,76 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,7 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-6 | 1,27 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,3 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-7 | 1,35 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,4 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-8 | 1,54 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,6 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-9 | 1,03 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,1 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-10 | 1,34 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,4 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-11 | 2,09 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 2,2 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-12 | 1,36 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,3 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-13 | 1,23 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,1 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-14 | 0,68 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,6 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-15 | 0,28 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,3 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-16 | 1,15 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,2 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-19 | 0,22 | Предпринимательство | Площадь застройки – 1,1 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ЗР-20 | 0,16 | Предпринимательство | Площадь застройки – 0,8 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| ЗР-17 | 0,15 | Объекты культурно досуговой деятельности | Вместимость – 80 мест | ПИР, СМР4 -1 |
| ЗР-18 | 0,57 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Вместимость – 110 мест | ПИР, СМР4 -1 |
| ЗР-21 | 0,33 | Спорт | Спортивная площадка | ПИР, СМР 4 – 1 |
| ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| - | 550 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Основная улица сельского поседения в границах проектируемого района – ул. Радости Минимальная ширина в красных линиях – 20 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 573 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Свободы Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 651 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Вдохновения Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 498 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Гармонии Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 440 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 530 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Спокойствия Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 94 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Уверенности Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 133 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Благодати Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 601 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Благополучия Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 317 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Благодати Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| - | 538 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района – ул. Уверенности Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 |
| ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| - | 1 км | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Кабельная линия 6-10 кВ | ПИР, СМР – 1 |
| - | 3 шт. | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Распределительная подстанция 6-10/0,4 кВ | ПИР, СМР – 1 |
| ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  |
| Б-1 | 1 шт. | Детская игровая площадка | Площадь – не менее 375 кв.м | ПИР, СМР – 1 |
| Б-2 | 1 шт. | Зона тихого отдыха | Площадь – не менее 30 кв.м | ПИР, СМР – 1 |

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

2 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 10 %.

3 Объекты капитального строительства должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением № 1), а также СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

4 ПИР – проектно-изыскательские работы, СМР – строительно-монтажные работы.

5 Временные сроки реализации проекта 1 – 2026 - 2041 гг.

## Глава 2. Красные линии, элементы планировочной структуры

- Существующие красные линии в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, не установлены.

- Настоящим проектом планировки предлагается установление красных линий. Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий указаны в системе координат ведения Единого государственного кадастра недвижимости, и представлены в таблице 2.

Таблица 2

Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 374294,05 | 3314858,08 |
| 2 | 374333,66 | 3314922,42 |
| 3 | 374332,17 | 3314929,20 |
| 4 | 374318,03 | 3314938,59 |
| 5 | 374307,54 | 3314940,93 |
| 6 | 374122,74 | 3314913,69 |
| 7 | 374114,62 | 3314912,88 |
| 8 | 374106,45 | 3314912,81 |
| 9 | 374098,31 | 3314913,48 |
| 10 | 374090,27 | 3314914,88 |
| 11 | 374082,38 | 3314917,01 |
| 12 | 374074,72 | 3314919,85 |
| 13 | 374068,15 | 3314916,72 |
| 14 | 374044,73 | 3314845,71 |
| 15 | 374046,64 | 3314840,08 |
| 16 | 374068,93 | 3314824,89 |
| 1 | 374294,05 | 3314858,08 |
| Контур 2 |  |  |
| 17 | 374063,28 | 3314921,13 |
| 18 | 374061,33 | 3314926,89 |
| 19 | 373926,47 | 3315018,75 |
| 20 | 373889,39 | 3315032,09 |
| 21 | 373880,43 | 3315027,88 |
| 22 | 373858,90 | 3314968,05 |
| 23 | 373901,39 | 3314939,09 |
| 24 | 374033,03 | 3314849,36 |
| 25 | 374040,45 | 3314851,88 |
| 17 | 374063,28 | 3314921,13 |
| Контур 3 |  |  |
| 26 | 374342,38 | 3314946,43 |
| 27 | 374349,40 | 3314947,98 |
| 28 | 374374,75 | 3314989,15 |
| 29 | 374377,94 | 3314993,05 |
| 30 | 374376,84 | 3315000,38 |
| 31 | 374337,66 | 3315026,39 |
| 32 | 374327,18 | 3315028,74 |
| 33 | 374138,37 | 3315000,90 |
| 34 | 374103,27 | 3315008,97 |
| 35 | 374097,49 | 3315005,72 |
| 36 | 374077,59 | 3314945,38 |
| 37 | 374080,23 | 3314939,28 |
| 38 | 374086,50 | 3314936,72 |
| 39 | 374092,98 | 3314934,79 |
| 40 | 374099,62 | 3314933,48 |
| 41 | 374106,36 | 3314932,83 |
| 42 | 374113,12 | 3314932,83 |
| 43 | 374119,86 | 3314933,48 |
| 44 | 374317,91 | 3314962,68 |
| 26 | 374342,38 | 3314946,43 |
| Контур 4 |  |  |
| 45 | 374073,05 | 3314950,77 |
| 46 | 374091,30 | 3315006,11 |
| 47 | 374087,67 | 3315012,55 |
| 48 | 374083,23 | 3315013,57 |
| 49 | 373964,92 | 3315094,20 |
| 50 | 373913,15 | 3315112,83 |
| 51 | 373906,75 | 3315109,81 |
| 52 | 373888,45 | 3315058,99 |
| 53 | 373891,46 | 3315052,60 |
| 54 | 373935,63 | 3315036,71 |
| 55 | 374065,49 | 3314948,21 |
| 45 | 374073,05 | 3314950,77 |
| Контур 5 |  |  |
| 56 | 374387,22 | 3315011,50 |
| 57 | 374393,85 | 3315012,50 |
| 58 | 374404,68 | 3315025,73 |
| 59 | 374449,28 | 3315037,09 |
| 60 | 374450,81 | 3315046,11 |
| 61 | 374359,61 | 3315106,65 |
| 62 | 374341,50 | 3315110,70 |
| 63 | 374316,05 | 3315106,95 |
| 64 | 374311,83 | 3315101,27 |
| 65 | 374319,70 | 3315047,85 |
| 66 | 374325,37 | 3315043,63 |
| 67 | 374336,37 | 3315045,25 |
| 56 | 374387,22 | 3315011,50 |
| Контур 6 |  |  |
| 68 | 374309,54 | 3315041,30 |
| 69 | 374313,76 | 3315046,97 |
| 70 | 374305,89 | 3315100,40 |
| 71 | 374300,22 | 3315104,61 |
| 72 | 374148,30 | 3315082,22 |
| 73 | 374128,95 | 3315086,66 |
| 74 | 374123,08 | 3315083,36 |
| 75 | 374105,33 | 3315029,49 |
| 76 | 374108,95 | 3315023,05 |
| 77 | 374138,97 | 3315016,15 |
| 68 | 374309,54 | 3315041,30 |
| Контур 7 |  |  |
| 78 | 374089,34 | 3315027,56 |
| 79 | 374093,29 | 3315026,65 |
| 80 | 374099,16 | 3315029,96 |
| 81 | 374116,92 | 3315083,83 |
| 82 | 374113,29 | 3315090,26 |
| 83 | 374109,81 | 3315091,06 |
| 84 | 374001,10 | 3315165,16 |
| 85 | 373939,89 | 3315187,17 |
| 86 | 373933,51 | 3315184,16 |
| 87 | 373915,21 | 3315133,34 |
| 88 | 373918,22 | 3315126,95 |
| 89 | 373971,79 | 3315107,67 |
| 78 | 374089,34 | 3315027,56 |
| Линия 8 |  |  |
| 90 | 374534,86 | 3315041,53 |
| 91 | 374532,87 | 3315051,81 |
| 92 | 374588,51 | 3315136,62 |
| 93 | 374595,58 | 3315137,27 |
| Контур 9 |  |  |
| 94 | 374479,80 | 3315044,87 |
| 95 | 374500,59 | 3315050,16 |
| 96 | 374515,78 | 3315053,10 |
| 97 | 374533,56 | 3315080,21 |
| 98 | 374532,21 | 3315086,89 |
| 99 | 374377,42 | 3315189,66 |
| 100 | 374360,73 | 3315193,39 |
| 101 | 374304,53 | 3315185,10 |
| 102 | 374300,31 | 3315179,43 |
| 103 | 374308,18 | 3315126,01 |
| 104 | 374313,86 | 3315121,79 |
| 105 | 374354,83 | 3315127,83 |
| 94 | 374479,80 | 3315044,87 |
| Контур 10 |  |  |
| 106 | 374298,03 | 3315119,45 |
| 107 | 374302,25 | 3315125,13 |
| 108 | 374294,38 | 3315178,55 |
| 109 | 374288,70 | 3315182,77 |
| 110 | 374149,07 | 3315162,18 |
| 111 | 374130,95 | 3315107,20 |
| 112 | 374134,57 | 3315100,76 |
| 113 | 374148,91 | 3315097,47 |
| 106 | 374298,03 | 3315119,45 |
| Контур 11 |  |  |
| 114 | 374115,92 | 3315105,05 |
| 115 | 374118,91 | 3315104,36 |
| 116 | 374124,78 | 3315107,67 |
| 117 | 374143,30 | 3315163,85 |
| 118 | 374037,28 | 3315236,10 |
| 119 | 373966,66 | 3315261,50 |
| 120 | 373960,26 | 3315258,49 |
| 121 | 373941,97 | 3315207,67 |
| 122 | 373944,98 | 3315201,28 |
| 123 | 374007,97 | 3315178,62 |
| 114 | 374115,92 | 3315105,05 |
| Контур 12 |  |  |
| 124 | 374540,00 | 3315099,73 |
| 125 | 374547,34 | 3315101,21 |
| 126 | 374576,80 | 3315146,12 |
| 127 | 374575,40 | 3315153,05 |
| 128 | 374393,04 | 3315274,12 |
| 129 | 374382,55 | 3315276,46 |
| 130 | 374311,81 | 3315266,03 |
| 131 | 374242,72 | 3315200,34 |
| 132 | 374246,90 | 3315191,77 |
| 133 | 374373,29 | 3315210,40 |
| 124 | 374540,00 | 3315099,73 |
| Контур 13 |  |  |
| 134 | 374573,87 | 3315172,07 |
| 135 | 374576,88 | 3315176,60 |
| 136 | 374573,62 | 3315211,81 |
| 137 | 374513,55 | 3315287,97 |
| 138 | 374481,33 | 3315312,99 |
| 139 | 374399,18 | 3315328,76 |
| 140 | 374353,34 | 3315305,52 |
| 141 | 374342,11 | 3315294,84 |
| 142 | 374346,29 | 3315286,27 |
| 143 | 374391,75 | 3315292,98 |
| 134 | 374573,87 | 3315172,07 |
| Линия 14 |  |  |
| 144 | 374208,64 | 3315188,63 |
| 145 | 374205,53 | 3315185,67 |
| 146 | 374153,82 | 3315178,05 |
| 147 | 374146,70 | 3315179,68 |
| 148 | 374044,15 | 3315249,57 |
| 149 | 373971,73 | 3315275,62 |
| 150 | 373968,73 | 3315282,01 |
| 151 | 373987,02 | 3315332,82 |
| 152 | 373993,42 | 3315335,84 |
| 153 | 374073,47 | 3315307,05 |
| 154 | 374110,67 | 3315281,70 |
| Линия 15 |  |  |
| 155 | 374107,38 | 3315308,64 |
| 156 | 374099,22 | 3315307,65 |
| 157 | 374080,34 | 3315320,52 |
| 158 | 373998,49 | 3315349,95 |
| 159 | 373995,48 | 3315356,34 |
| 160 | 374013,78 | 3315407,18 |
| 161 | 374020,16 | 3315410,18 |
| 162 | 374101,23 | 3315381,02 |
| Линия 16 |  |  |
| 163 | 374096,17 | 3315406,38 |
| 164 | 374087,72 | 3315401,83 |
| 165 | 374025,23 | 3315424,30 |
| 166 | 374022,23 | 3315430,67 |
| 167 | 374036,33 | 3315469,83 |
| 168 | 374064,34 | 3315465,56 |
| Линия 17 |  |  |
| 169 | 373844,40 | 3315069,48 |
| 170 | 373872,63 | 3315059,33 |
| 171 | 374021,22 | 3315472,13 |
| 172 | 373990,99 | 3315476,73 |

## Глава 3. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях

- Проектом планировки территории устанавливаются поперечные профили улиц и дорог.

Основная улица сельского поселения (сечение разреза 1-1)

Улицы местного значения (сечение разреза 2-2)

Пешеходная территория (сечение разреза 3-3)

Приложение 2

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 01.10.2026 года № 497-па

Документация по планировке территории

Обоснование положений по планировке территории

Глава 1. Общая информация

Подготовка документации по планировке территории осуществлена на основании договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей № 26 от 01.06.2026 г., по решению администрации Шелеховского муниципального района и правообладателей, указанных в договоре о комплексном развитии территории, в качестве застройщика (далее Договор, в приложении 3 настоящей книги).

Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, расположена в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области, кадастровые номера земельных участков: 38:27:020007:5647, 38:27:020007:5648, 38:27:020007:5649, 38:27:020007:5650, 38:27:020007:5651, 38:27:020007:5652, 38:27:020007:5653, 38:27:020007:5654, 38:27:020007:5655, 38:27:020007:5656, 38:27:020007:5657, 38:27:020007:5658, 38:27:020007:5659, 38:27:020007:3601, 38:27:020007:4365, 38:27:020007:5535, 38:27:020007:5174, 38:27:020007:4196, 38:27:020007:5175, 38:27:020007:5523, 38:27:020007:5524, 38:27:020007:5525, 38:27:020007:5526, 38:27:020007:5527, 38:27:020007:5528, 38:27:020007:5529, 38:27:020007:5530, 38:27:020007:5531, 38:27:020007:5532, 38:27:020007:5533, 38:27:020007:5534, 38:27:020007:5536, 38:27:020007:5537, 38:27:020007:5539, 38:27:020007:5538, 38:27:020007:4195.

Площадь территории, на которую принято решение о комплексном развитии территории составляет около 302 225 кв. м.

Установлен предельный срок реализации проекта – 2026-2041 гг.

Глава 2. Результаты инженерных изысканий

Подготовка Документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, проводимых на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан на материалах инженерно-геодезических изысканий, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в масштабе 1:500 с подземными коммуникациями в растровом и векторном формате, в масштабе 1:2000 в векторном формате.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на территории, расположенной в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области, кадастровые номера земельных участков: 38:27:020007:5647, 38:27:020007:5648, 38:27:020007:5649, 38:27:020007:5650, 38:27:020007:5651, 38:27:020007:5652, 38:27:020007:5653, 38:27:020007:5654, 38:27:020007:5655, 38:27:020007:5656, 38:27:020007:5657, 38:27:020007:5658, 38:27:020007:5659, 38:27:020007:3601, 38:27:020007:4365, 38:27:020007:5535, 38:27:020007:5174, 38:27:020007:4196, 38:27:020007:5175, 38:27:020007:5523, 38:27:020007:5524, 38:27:020007:5525, 38:27:020007:5526, 38:27:020007:5527, 38:27:020007:5528, 38:27:020007:5529, 38:27:020007:5530, 38:27:020007:5531, 38:27:020007:5532, 38:27:020007:5533, 38:27:020007:5534, 38:27:020007:5536, 38:27:020007:5537, 38:27:020007:5539, 38:27:020007:5538, 38:27:020007:4195.

В задачи изысканий входило изучение инженерно-геодезических условий площадки для получения материалов и данных, необходимых для разработки проектной документации. Основанием для выполнения изысканий является договор, заключенный с ИП «Рекалов Алексей Константинович».

Раздел содержит описание материалов и данных топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории.

1. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Физико-географические и техногенные условия

В административном отношении площадка производства работ расположена в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области.

Баклашинское сельское поселение входит в состав Шелеховской районной системы расселения. Основой для формирования связей в системе расселения является положение муниципального образования в схеме транспортного обслуживания. Баклашинское муниципальное образование расположено на автомобильной дороге федерального значения общего пользования; с населенными пунктами в границах поселения и района с. Баклаши связано автомобильными дорогами. В качестве центра муниципального образования с. Баклаши осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении других населенных пунктов поселения.

Климат

Климат территории поселения резко континентальный, с преобладанием малоподвижных антициклонов зимой и интенсивной циклонической деятельностью летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4 °С, абсолютный минимум температуры наблюдается в январе - до минус 41,1 °С, абсолютный максимум приходится на июль плюс 33,9 °С. Среднемесячная температура января минус 18 °-20 °С, среднемесячная температура июля плюс14°-16 °С.

Первые осенние заморозки регистрируются после середины августа, последние весенние могут продолжаться до середины июня. Средняя дата замерзания рек приходится на первую декаду ноября, вскрытие рек наблюдается в начале мая.

Характер увлажнения достаточный. Количество осадков за год в среднем составляет 476 мм, только за тёплый период года (апрель-октябрь) - 350 мм. Продолжительность вегетационного периода - до 120 дней. Вероятность пасмурного неба в январе 40-45%, в июле-60-65%.

Направление преобладающих ветров меняется в зависимости от времен года, в зимнее время преобладают ветры северо-западного направления, в весенне-летний период - юго- восточного.

К климатическим факторам, отрицательно влияющим на рост и развитие древесной растительности, относятся глубокое промерзание почвы и весенне-осенние заморозки. Глубина промерзания почвы зависит от толщины снежного покрова и составляет в среднем 200-250 см, мощность снежного покрова достигает в отдельные годы 84 см.

Высота снежного покрова (на 10 марта) до 40 см, на возвышенных местах - от 40 до 50 см, средняя относительная влажность воздуха 60-65 %.

Общий наклон территории сельского поселения направлен на северо-восток. Отложения современного отдела четвертичной системы распространены в долине реки Иркут, осадки среднего отдела юрской системы слагают равнинную часть территории поселения.

Геоморфология и рельеф

Территория Баклашинского муниципального образования расположена в междуречье рек Иркута и Олхи и является частью Присаянской впадины.

Муниципальное образование расположено в северной части территории Шелеховского района. Река Иркут в границах Баклашинского муниципального образования до устья имеет широкую долину и извилистое русло, разбивающиеся на рукава. Пойма реки изобилует старицами.

На территории поселения присутствуют плоские возвышенности с волнисто-равнинными пологими водоразделами, пади, ложбины и понижения в сторону поймы реки Иркут.

Центральная и северо-западная часть поселения имеет равнинный, наиболее удобный для застройки и развития сельского хозяйства, рельеф.

Большая часть территории сложена рыхлыми четвертичными отложениями.

Гидрография

Поверхностные воды Баклашинского муниципального образования представлены следующими водными объектами р. Иркут и его притоками.

Река Иркут самая крупная из притоков р. Ангары имеет ширину в пределах поселения 120-220 м, глубину 1,2-2,0 м, скорость течения 0,9-1,2 м/с. Средний годовой расход у устья 140м3/сек. Длина реки от истока – 488 км.

Реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к Восточно- Сибирскому типу. По характеру водного режима, реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются климатические, орографические и гидрогеологические условия территории. Почвы, растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние по причине их локального значения.

Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55 % годового объема). Талые воды составляют до 29-30 % годового стока. Реки замерзают в конце ноября и вскрываются во второй половине апреля.

Среднегодовая температура воды в реках около 5оС, а в июле поднимается до 16 оС. Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.

Данные по протяженности водотоков приведены в соответствии с данными государственными водного реестра, часть водных объектов отсутствует в водном реестре, в связи с чем длины водотоков измерены картографическим методом* (таблица 1)

Таблица 1

Основные водные объекты, протекающие по территории Баклашинского муниципального образования Шелеховского района

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока общая, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | р. Иркут | 488,0 |
| 2 | руч. Гремячий | 10,0 |
| 3 | р. Еловка | 9,3 |
| 4 | р. Бол. Калтус | 5,5 |
| 5 | руч. Ключевой | 5,5 |
| 6 | р. Лев. Каржавин | 3,5 |
| 7 | руч. Болотный | 2,9 |
| 8 | р. Прав. Каржавин | 2,5 |
| 9 | р. Курья | 1,1 |
| 10 | Водные обекты без наименования, протяженностью менее 10 км | - |

Сейсмичность территории

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория Баклашинского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности:

- А (10 %) – 8 баллов;

- В (5 %) – 9 баллов;

- С (1 %) – 10 баллов.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95), проектируемая территория относится к весьма опасной зоне действия землетрясений.

Риска возникновения иных опасных геологических процессов на территории Баклашинского муниципального образования нет.

Геологическое строение района

Почвенно-растительный покров бассейна р. Иркут характеризуется многообразием и четким проявлением вертикальной поясности. Другим существенным признаком в пространственных и типологических его изменениях является приуроченность определенных формаций не столько к широтной основе, сколько к морфологии рельефа и локальным особенностям в режиме теплообеспеченности и увлажнения.

Почвенный покров в поселении представлен преимущественно типом серых лесных почв, широко распространены дерново-подзолистые почвы. Серые лесные, тёмно-серые лесные, чернозёмные, дерново-карбонатные почвы характеризуются высоким потенциальным плодородием. Они богаты гумусом, азотом, основными элементами питания и пригодны для возделывания всех ведущих культур.

К настоящему времени практически все пригодные для пашни земли в поселении освоены.

Около 30 % территории муниципального образования занято лесами. Характер лесной растительности меняется в зависимости от особенностей рельефа, почв и гидротермического режима.

В целом по лесничеству в лесном фонде преобладают разнотравная (80 %) и рододендроновая (10%) группы леса. Разнотравная группа типов леса характерна для светлохвойных и лиственных лесов. Как правило, насаждения этой группы произрастают на более плодородных почвах, занимая пологие склоны, и характеризуются производительностью 2-3 классов бонитета, реже 1 и 4 классов. Насаждения рододендроновой группы типов леса характеризуется производительностью 3–4 классов бонитета, реже –2 класса.

Особо охраняемых территорий нет, сельскохозяйственные земли используются по назначению частично.

Территория Баклашинского сельского поселения находится в зоне лесов, принадлежащих Шелеховскому лесничеству. Лесные участки представлены хвойными и смешанными лесами. Подлесок состоит из черемухи, боярышника, шиповника, разнотравья. На территории поселения распространены сосновые, лиственнично- сосновые травяно-брусничные леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных поверхностях и низких пологих склонах.

Междуречье рек характеризуются лесостепной зоной. К побережьям рек приурочены лиственничные и сосново-лиственничные травяные устойчиво производные леса речных долин, террас и пониженных равнин.

Природная радиация

В 2023 году радиационных аварий на территории деятельности ФГБУ «Иркутское УГМС», способных повлиять на радиационную обстановку, не зарегистрировано. Основным источником радиоактивного загрязнения атмосферы техногенными радионуклидами, по-прежнему, являлся ветровой подъем радиоактивных продуктов с поверхности почвы, загрязненной в предыдущие годы в процессе глобального выведения из стратосферы продуктов испытаний ядерного оружия, проводившихся в 1954 – 1980 гг. Глобальные выпадения радиоактивных продуктов предыдущих ядерных взрывов из-за постепенного очищения стратосферы играли в загрязнении окружающей среды второстепенную роль. Другим источником радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды являлись естественные радионуклиды: уран, радий, торий и продукты их распада, а также калий-40. (По данным Государственного доклада о радиационной обстановке на территории Иркутской области за 2023 год).

2. Факторы техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозы их изменения

Раздел содержит описание факторов техногенного воздействия на окружающую среду в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, прогнозы их изменения.

Загрязнение атмосферного воздуха

Опасность загрязненного воздуха обусловлена наличием разнообразных загрязняющих веществ, приводящих к комбинированному их действию, возможностью массированного воздействия, непосредственным проникновением загрязнителей воздуха во внутреннюю среду организма, трудностью защиты от загрязненного воздуха, который действует на все группы населения круглосуточно. В зоне влияния автотранспорта – специфика передвижных источников загрязнения атмосферы проявляется: - в высоких темпах роста количества автотранспорта, в т. ч. старых автомобилей; - в более высокой токсичности выбросов автотранспорта в сравнении с выбросами от производственных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха; - в низком расположении выхлопных труб от поверхности земли, что способствует скоплению выхлопных газов в зоне дыхания, худшему рассеиванию загрязняющих веществ по сравнению с промышленными выбросами, имеющими высокие дымовые трубы и вентиляционные шахты; - в близости источников к жилым районам; - в плохом техническом состоянии транспорта.

Валовые выбросы от автотранспорта составляют большую часть общегородских выбросов. Автотранспортные средства вносят значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, прежде всего оксидом углерода, углеводородами, диоксидом азота, альдегидами.

Наиболее загрязненными выбросами автотранспорта можно считать улицы с наиболее плотным движением – Култукский тракт.

Основные причины загрязнения воздушного бассейна городов автотранспортом общеизвестны:

- неудовлетворительное техническое состояние автомобилей и низкое качество горюче–смазочных материалов;

- слабое развитие сети дорог и их неудовлетворительное техническое состояние;

- перегруженность дорог, скопление автомобилей на перекрестках, у светофоров;

- «транзитный» транспорт, следующий через территорию города;

- резкое увеличение количества личного транспорта, в т.ч. маршрутных такси и уменьшение доли общественного транспорта.

Для устранения названных причин необходимо разработать соответствующие мероприятия в рамках специальной программы по округу, а также совершенствовать маршруты и технику общественного транспорта.

Кроме того, следует отметить необходимость создания защитных зеленых насаждений вдоль улиц с интенсивным движением, вокруг стационарных объектов.

Загрязнение поверхностных вод

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод на территории являются:

- фильтрационные утечки вредных веществ из канализационных коллекторов и других сооружений;

- поверхностный сток с застроенных территорий, проезжих частей улиц, стоянок автомобилей;

- утечки топлива, масел при хранении транспортных средств.

Потребителями воды на хозяйственно-питьевые нужды являются жилая застройка, общественно-административные здания, прочие объекты общественного и коммунального характера.

Основные объекты водоотведения – жилая застройка, дошкольное образовательное учреждение.

Перспективная застройка обеспечена водоснабжением от индивидуальных водозаборных скважин в связи со значительными перепадами геодезических отметок на территории проектирования. Проектом предлагается устройство непроницаемых индивидуальных выгребов с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

Проектом не планируется на рассматриваемой территории размещение свалок, отвалов, других объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод. Возможность проникновения загрязнений в подземные горизонты с поверхности почвы предотвращается устройством твердых покрытий улиц, в местах хранения и проездов автомобилей.

Загрязнение почвы

Техногенное загрязнение испытывают земли, расположенные вблизи промышленных предприятий и транспортных артерий. Основным источником поступления в почву токсических веществ от промышленных предприятий является осаждение газоопасных выбросов и отработанных газов автотранспорта, сброс промышленных сточных вод в водоемы и на рельеф местности, жилая неблагоустроенная застройка. Загрязняющие вещества активно сорбируются почвой и донными отложениями водоемов, формируя зачастую вторичные источники загрязнения, где под влиянием химических, биохимических и биологических процессов могут трансформироваться как в менее, так и в более токсичные формы.

Значительным источником поступления вредных веществ в почву является автотранспорт. В процессе работы наземного транспорта в почву поступают продукты неполного сгорания моторного топлива, коррозии металлов, истирания резиновых шин, тормозных колодок и пр. В рассматриваемом районе к наиболее загрязненным выбросами автотранспорта следует отнести Култукский тракт.

Источником загрязнения почвы является захламление земель промышленными и коммунально-бытовыми отходами. Места складирования отходов производства и потребления (полигоны, свалки) служат наиболее интенсивным источником загрязнения почвы, однако их воздействие носит, в основном, локальный характер.

Сбор ТКО в жилом массиве, от организаций, учреждений, торговых точек, предприятий общественного питания, коммунальных и складских объектов, гаражных кооперативов, производится в контейнеры (по несменяемой системе), размещенные на специальных площадках. Удаление отходов осуществляют предприятия-перевозчики (имеющие лицензию на перевозку) в установленные сроки на городской полигон ТКО, расположенный на 7 км Александровского тракта. Кроме ТКО вывозу на полигон подлежат отходы деревообработки, строительные отходы, шлак и другие отходы IV и V классов опасности.

Глава 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов. Обоснование очередности планируемого развития территории

3. Генеральный план Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области

Генеральный план Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области утвержден Решением Думы Баклашинского сельского поселения Шелеховского района Иркутской области от 30.06.2025 г. № 17-рд «О внесении изменений в решение Думы Баклашинского сельского поселения от 14.11.2013 № 30-рд «Об утверждении Генерального плана Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области».

В границах документации по планировке территории генеральным планом определены территории, зоны и площадки для инвестиционной деятельности, комплексного развития:

- КРТ в границах населенного пункта с. Введенщина (1.10), площадь                30,2 га.

В границах документации по планировке территории генеральным планом определены функциональные зоны:

- зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж-4).

В границах документации по планировке территории генеральным планом предусмотрен следующий объект местного значения:

- дошкольная образовательная организация, вместимость 110 мест (2.11).

4. Градостроительный регламент территории, содержащийся в Правилах землепользования и застройки Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области

Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, расположена в Баклашинском муниципальном образовании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, расположена в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области, кадастровые номера земельных участков: 38:27:020007:5647, 38:27:020007:5648, 38:27:020007:5649, 38:27:020007:5650, 38:27:020007:5651, 38:27:020007:5652, 38:27:020007:5653, 38:27:020007:5654, 38:27:020007:5655, 38:27:020007:5656, 38:27:020007:5657, 38:27:020007:5658, 38:27:020007:5659, 38:27:020007:3601, 38:27:020007:4365, 38:27:020007:5535, 38:27:020007:5174, 38:27:020007:4196, 38:27:020007:5175, 38:27:020007:5523, 38:27:020007:5524, 38:27:020007:5525, 38:27:020007:5526, 38:27:020007:5527, 38:27:020007:5528, 38:27:020007:5529, 38:27:020007:5530, 38:27:020007:5531, 38:27:020007:5532, 38:27:020007:5533, 38:27:020007:5534, 38:27:020007:5536, 38:27:020007:5537, 38:27:020007:5539, 38:27:020007:5538, 38:27:020007:4195..

Территориальные зоны, основные виды разрешённого использования земельных участков, установленные градостроительным регламентом, содержащиеся в Правилах землепользования и застройки Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.01.2026 № 2-рд, расположенные в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные виды разрешённого использования земельных участков

| Территориальная зона | Основные виды разрешённого использования земельных участков |
| --- | --- |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОЗ-200) | Деловое управление 4.1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 Блокированная жилая застройка 2.3 Банковская и страховая деятельность 4.5 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 Бытовое обслуживание 3.3 Религиозное использование 3.7. Объекты культурно досуговой деятельности 3.6.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Оказание услуг связи 3.2.3 Ветеринарное обслуживание 3.10 Социальное обслуживание 3.2 Здравоохранение 3.4 Отдых (рекреация) 5.0. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Общественное питание 4.6 Гостиничное обслуживание 4.7 Спорт 5.1 Площадки для занятия спортом 5.1.3 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Хранение автотранспорта 2.7.1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Благоустройство территории 12.0.2 |

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом, с учетом которых в документации по развитию застроенных территорий определены характеристики планируемого развития территории, приведены в таблице 3.

Предельные размеры земельных участков, установленные градостроительным регламентом, с учетом которых в документации по развитию застроенных территорий определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков

| Виды разрешённого использования земельного участка | Виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОЗ-200) |  |  |
| Деловое управление 4.1 | Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 0,06-0,5 |
| Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | 0,08- |
| Блокированная жилая застройка 2.3 | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | 0,04-0,2 |
| Банковская и страховая деятельность 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 0,06- |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 0,04- |
| Бытовое обслуживание 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 0,04- |
| Религиозное использование 3.7. | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. | 0,1- |
| Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 0,06- |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Объекты дошкольного образования Здания, спортивные сооружения, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | не устанавливаются |
|  | Внешкольные учреждения Здания, спортивные сооружения, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | не устанавливаются |
|  | Объекты начального и среднего общего образования | не устанавливаются |
| Оказание услуг связи 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 0,04- |
| Ветеринарное обслуживание 3.10 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. | 0,06- |
| Социальное обслуживание 3.2 | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. | 0,04- |
| Здравоохранение 3.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. | 0,06- |
| Отдых (рекреация) 5.0. | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. | 0,04-3,5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Пожарные депо. Объекты МЧС | 0,1- |
| Общественное питание 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 0,04- |
| Гостиничное обслуживание 4.7 | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 0,01- |
| Спорт 5.1 | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. | 0,04- |
| Площадки для занятия спортом 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | не устанавливаются |
| Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости | не устанавливаются |
| Хранение автотранспорта 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места | не устанавливаются |
| Улично-дорожная сеть 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры. | не устанавливаются |
| Благоустройство территории 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. Запрещается размещение объектов капитального строительства. | не устанавливаются |

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом, приведены в таблице 4. Предельные параметры, предлагаемые в соответствии с договором о комплексном развитии территории, с учетом которых определялись плотность и параметры застройки территории, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды разрешённого использования объекта капитального строительства | Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОЗ-200) |  |
| Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка- 600 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей –3. Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %. Минимальный процент озеленения -20%. |
| Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | Для вновь образуемого земельного участка минимальная площадь земельного участка – 800 кв.м. Минимальная площадь существующего земельного участка – 500 кв.м. Минимальный размер земельных участков по фасаду – 15 м. Максимальные размеры земельного участка – 1 500 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения жилого дома: - от границ соседнего земельного участка – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков для вспомогательных строений – 1 м. Максимальное количество этажей – 3 эт.; Максимальная высота зданий, строений, сооружений: - 14 м; Максимальный процент застройки 60% |
| Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки – 60%. Максимальный процент озеленения – 20%. |
| Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка– 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки - 50% Минимальный процент озеленения – 20% |
| Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка– 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки - 60% |
| Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки – 60% |
| Размещение зданий и сооружений религиозного использования. | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка- 3 м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки - 60 |
| Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м Минимальный отступ от границы земельного участка– 3м Максимальное количество этажей- 3 эт. Максимальный процент застройки - 40% Минимальный процент озеленения – 20%. Размещение на земельном участке не менее 2-х гостевых парковочных мест |
| Объекты дошкольного образования Здания, спортивные сооружения, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки земельного участка – 50. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 40 % территории участка. |
| Внешкольные учреждения Здания, спортивные сооружения, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка -3м Максимальное количество этажей – 2 эт. Максимальный процент застройки земельного участка – 50. Минимальный процент озеленения – 20. |
| Объекты начального и среднего общего образования | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка -3м. Максимальное количество этажей - 3 эт. Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Минимальный процент озеленения – не менее 20. |
| Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки - 60 |
| Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. | Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки – 40 Размещение на земельном участке не менее 2-х гостевых парковочных мест |
| Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки – 60% |
| Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки – 60% |
| Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 35 000 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка- 3 м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. Максимальный процент застройки не устанавливается. |
| Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Пожарные депо. Объекты МЧС | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 эт. Максимальный процент застройки земельного участка -60. |
| Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м Максимальное количество этажей - 2 эт. Максимальный процент застройки - 50% Минимальный процент озеленения – 10%. Максимальная общая площадь помещений – 200 кв.м. Максимальная вместимость для объектов общественного питания – 25 мест Размещение на земельном участке не менее 2-х гостевых парковочных мест |
| Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. Максимальное количество этажей - 5 эт. Максимальный процент застройки – 50% Минимальный процент озеленения – 10%. Количество парковочных мест не менее 20% от общего номерного фонда. |
| Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. | Минимальный размер земельного участка 400 кв м Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. Максимальное количество этажей - 4 эт. Максимальный процент застройки – 50% Минимальный процент озеленения – 20% |
| Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельного участка не устанавливаются. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается. Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается. |
| Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости | Предельные размеры земельного участка не устанавливаются. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений - 1. Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается. |
| Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места | Предельные размеры земельного участка не устанавливаются. Минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки не устанавливается |
| Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры. | Предельные размеры земельного участка не устанавливаются. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается. Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается. |
| Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. Запрещается размещение объектов капитального строительства, | Предельные размеры земельного участка не устанавливаются. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается. Максимальный процент застройки не устанавливается |

Требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории в части градостроительного регламента к территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки (ОЗ-200):

- включения вида разрешенного использования «Предпринимательство» (4.0) со следующими предельными параметрами: предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 60%;

- включения вида разрешенного использования «Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе» (14.0);

- изменения максимального процента застройки для вида разрешенного использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» - 70%.

Таблица 4.1

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды разрешённого использования объекта капитального строительства | Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Минимальный размер земельного участка- 200 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается. Минимальный отступ от границ земельного участка- не устанавливается. Максимальная высота зданий, строений, сооружений - не устанавливается. Максимальный процент застройки не устанавливается. |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Минимальный размер земельного участка- 800 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения жилого дома: - от границ соседнего земельного участка – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков для вспомогательных строений – 1 м. Максимальное количество этажей – 3 эт.; Максимальная высота зданий, строений, сооружений: - 14 м; Максимальный процент застройки 60% |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Минимальный размер земельного участка- 5000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки земельного участка – 50. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 40 % территории участка. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | Минимальный размер земельного участка- 1400 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 5 000 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка– 3м Максимальное количество этажей- 3 эт. Максимальный процент застройки - 40% Минимальный процент озеленения – 20%. Размещение на земельном участке не менее 10-и гостевых парковочных мест. |
| Предпринимательство (4.0) | Минимальный размер земельного участка- 1000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 3 000 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка- 3 м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. Максимальный процент застройки – 60%. Размещение на земельном участке не менее 10-и гостевых парковочных мест. |
| Спорт (5.1) | Минимальный размер земельного участка- 3000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 35 000 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка -3м Максимальное количество этажей – 2 эт. Максимальный процент застройки земельного участка – 50. Минимальный процент озеленения – 20. Размещение на земельном участке не менее 10-и гостевых парковочных мест. |
| Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов ы малоэтажном жилом комплексе (14.0) | Минимальный размер земельного участка- 2500 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 5 000 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка- не устанавливается. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не устанавливается. Максимальный процент застройки не устанавливается. |

5. Красные линии, элементы планировочной структуры

Существующие красные линии в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, не установлены.

Настоящим проектом планировки предлагается установление красных линий. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий представлен в таблице 5.

Координаты указаны в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра.

Таблица 5

Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 374294,05 | 3314858,08 |
| 2 | 374333,66 | 3314922,42 |
| 3 | 374332,17 | 3314929,20 |
| 4 | 374318,03 | 3314938,59 |
| 5 | 374307,54 | 3314940,93 |
| 6 | 374122,74 | 3314913,69 |
| 7 | 374114,62 | 3314912,88 |
| 8 | 374106,45 | 3314912,81 |
| 9 | 374098,31 | 3314913,48 |
| 10 | 374090,27 | 3314914,88 |
| 11 | 374082,38 | 3314917,01 |
| 12 | 374074,72 | 3314919,85 |
| 13 | 374068,15 | 3314916,72 |
| 14 | 374044,73 | 3314845,71 |
| 15 | 374046,64 | 3314840,08 |
| 16 | 374068,93 | 3314824,89 |
| 1 | 374294,05 | 3314858,08 |
| Контур 2 |  |  |
| 17 | 374063,28 | 3314921,13 |
| 18 | 374061,33 | 3314926,89 |
| 19 | 373926,47 | 3315018,75 |
| 20 | 373889,39 | 3315032,09 |
| 21 | 373880,43 | 3315027,88 |
| 22 | 373858,90 | 3314968,05 |
| 23 | 373901,39 | 3314939,09 |
| 24 | 374033,03 | 3314849,36 |
| 25 | 374040,45 | 3314851,88 |
| 17 | 374063,28 | 3314921,13 |
| Контур 3 |  |  |
| 26 | 374342,38 | 3314946,43 |
| 27 | 374349,40 | 3314947,98 |
| 28 | 374374,75 | 3314989,15 |
| 29 | 374377,94 | 3314993,05 |
| 30 | 374376,84 | 3315000,38 |
| 31 | 374337,66 | 3315026,39 |
| 32 | 374327,18 | 3315028,74 |
| 33 | 374138,37 | 3315000,90 |
| 34 | 374103,27 | 3315008,97 |
| 35 | 374097,49 | 3315005,72 |
| 36 | 374077,59 | 3314945,38 |
| 37 | 374080,23 | 3314939,28 |
| 38 | 374086,50 | 3314936,72 |
| 39 | 374092,98 | 3314934,79 |
| 40 | 374099,62 | 3314933,48 |
| 41 | 374106,36 | 3314932,83 |
| 42 | 374113,12 | 3314932,83 |
| 43 | 374119,86 | 3314933,48 |
| 44 | 374317,91 | 3314962,68 |
| 26 | 374342,38 | 3314946,43 |
| Контур 4 |  |  |
| 45 | 374073,05 | 3314950,77 |
| 46 | 374091,30 | 3315006,11 |
| 47 | 374087,67 | 3315012,55 |
| 48 | 374083,23 | 3315013,57 |
| 49 | 373964,92 | 3315094,20 |
| 50 | 373913,15 | 3315112,83 |
| 51 | 373906,75 | 3315109,81 |
| 52 | 373888,45 | 3315058,99 |
| 53 | 373891,46 | 3315052,60 |
| 54 | 373935,63 | 3315036,71 |
| 55 | 374065,49 | 3314948,21 |
| 45 | 374073,05 | 3314950,77 |
| Контур 5 |  |  |
| 56 | 374387,22 | 3315011,50 |
| 57 | 374393,85 | 3315012,50 |
| 58 | 374404,68 | 3315025,73 |
| 59 | 374449,28 | 3315037,09 |
| 60 | 374450,81 | 3315046,11 |
| 61 | 374359,61 | 3315106,65 |
| 62 | 374341,50 | 3315110,70 |
| 63 | 374316,05 | 3315106,95 |
| 64 | 374311,83 | 3315101,27 |
| 65 | 374319,70 | 3315047,85 |
| 66 | 374325,37 | 3315043,63 |
| 67 | 374336,37 | 3315045,25 |
| 56 | 374387,22 | 3315011,50 |
| Контур 6 |  |  |
| 68 | 374309,54 | 3315041,30 |
| 69 | 374313,76 | 3315046,97 |
| 70 | 374305,89 | 3315100,40 |
| 71 | 374300,22 | 3315104,61 |
| 72 | 374148,30 | 3315082,22 |
| 73 | 374128,95 | 3315086,66 |
| 74 | 374123,08 | 3315083,36 |
| 75 | 374105,33 | 3315029,49 |
| 76 | 374108,95 | 3315023,05 |
| 77 | 374138,97 | 3315016,15 |
| 68 | 374309,54 | 3315041,30 |
| Контур 7 |  |  |
| 78 | 374089,34 | 3315027,56 |
| 79 | 374093,29 | 3315026,65 |
| 80 | 374099,16 | 3315029,96 |
| 81 | 374116,92 | 3315083,83 |
| 82 | 374113,29 | 3315090,26 |
| 83 | 374109,81 | 3315091,06 |
| 84 | 374001,10 | 3315165,16 |
| 85 | 373939,89 | 3315187,17 |
| 86 | 373933,51 | 3315184,16 |
| 87 | 373915,21 | 3315133,34 |
| 88 | 373918,22 | 3315126,95 |
| 89 | 373971,79 | 3315107,67 |
| 78 | 374089,34 | 3315027,56 |
| Линия 8 |  |  |
| 90 | 374534,86 | 3315041,53 |
| 91 | 374532,87 | 3315051,81 |
| 92 | 374588,51 | 3315136,62 |
| 93 | 374595,58 | 3315137,27 |
| Контур 9 |  |  |
| 94 | 374479,80 | 3315044,87 |
| 95 | 374500,59 | 3315050,16 |
| 96 | 374515,78 | 3315053,10 |
| 97 | 374533,56 | 3315080,21 |
| 98 | 374532,21 | 3315086,89 |
| 99 | 374377,42 | 3315189,66 |
| 100 | 374360,73 | 3315193,39 |
| 101 | 374304,53 | 3315185,10 |
| 102 | 374300,31 | 3315179,43 |
| 103 | 374308,18 | 3315126,01 |
| 104 | 374313,86 | 3315121,79 |
| 105 | 374354,83 | 3315127,83 |
| 94 | 374479,80 | 3315044,87 |
| Контур 10 |  |  |
| 106 | 374298,03 | 3315119,45 |
| 107 | 374302,25 | 3315125,13 |
| 108 | 374294,38 | 3315178,55 |
| 109 | 374288,70 | 3315182,77 |
| 110 | 374149,07 | 3315162,18 |
| 111 | 374130,95 | 3315107,20 |
| 112 | 374134,57 | 3315100,76 |
| 113 | 374148,91 | 3315097,47 |
| 106 | 374298,03 | 3315119,45 |
| Контур 11 |  |  |
| 114 | 374115,92 | 3315105,05 |
| 115 | 374118,91 | 3315104,36 |
| 116 | 374124,78 | 3315107,67 |
| 117 | 374143,30 | 3315163,85 |
| 118 | 374037,28 | 3315236,10 |
| 119 | 373966,66 | 3315261,50 |
| 120 | 373960,26 | 3315258,49 |
| 121 | 373941,97 | 3315207,67 |
| 122 | 373944,98 | 3315201,28 |
| 123 | 374007,97 | 3315178,62 |
| 114 | 374115,92 | 3315105,05 |
| Контур 12 |  |  |
| 124 | 374540,00 | 3315099,73 |
| 125 | 374547,34 | 3315101,21 |
| 126 | 374576,80 | 3315146,12 |
| 127 | 374575,40 | 3315153,05 |
| 128 | 374393,04 | 3315274,12 |
| 129 | 374382,55 | 3315276,46 |
| 130 | 374311,81 | 3315266,03 |
| 131 | 374242,72 | 3315200,34 |
| 132 | 374246,90 | 3315191,77 |
| 133 | 374373,29 | 3315210,40 |
| 124 | 374540,00 | 3315099,73 |
| Контур 13 |  |  |
| 134 | 374573,87 | 3315172,07 |
| 135 | 374576,88 | 3315176,60 |
| 136 | 374573,62 | 3315211,81 |
| 137 | 374513,55 | 3315287,97 |
| 138 | 374481,33 | 3315312,99 |
| 139 | 374399,18 | 3315328,76 |
| 140 | 374353,34 | 3315305,52 |
| 141 | 374342,11 | 3315294,84 |
| 142 | 374346,29 | 3315286,27 |
| 143 | 374391,75 | 3315292,98 |
| 134 | 374573,87 | 3315172,07 |
| Линия 14 |  |  |
| 144 | 374208,64 | 3315188,63 |
| 145 | 374205,53 | 3315185,67 |
| 146 | 374153,82 | 3315178,05 |
| 147 | 374146,70 | 3315179,68 |
| 148 | 374044,15 | 3315249,57 |
| 149 | 373971,73 | 3315275,62 |
| 150 | 373968,73 | 3315282,01 |
| 151 | 373987,02 | 3315332,82 |
| 152 | 373993,42 | 3315335,84 |
| 153 | 374073,47 | 3315307,05 |
| 154 | 374110,67 | 3315281,70 |
| Линия 15 |  |  |
| 155 | 374107,38 | 3315308,64 |
| 156 | 374099,22 | 3315307,65 |
| 157 | 374080,34 | 3315320,52 |
| 158 | 373998,49 | 3315349,95 |
| 159 | 373995,48 | 3315356,34 |
| 160 | 374013,78 | 3315407,18 |
| 161 | 374020,16 | 3315410,18 |
| 162 | 374101,23 | 3315381,02 |
| Линия 16 |  |  |
| 163 | 374096,17 | 3315406,38 |
| 164 | 374087,72 | 3315401,83 |
| 165 | 374025,23 | 3315424,30 |
| 166 | 374022,23 | 3315430,67 |
| 167 | 374036,33 | 3315469,83 |
| 168 | 374064,34 | 3315465,56 |
| Линия 17 |  |  |
| 169 | 373844,40 | 3315069,48 |
| 170 | 373872,63 | 3315059,33 |
| 171 | 374021,22 | 3315472,13 |
| 172 | 373990,99 | 3315476,73 |

Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры

Существующие элементы планировочной структуры в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, не установлены.

Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, согласно проекту планировки и межевания территории, расположена в границах установленных элементов планировочной структуры.

Красные линии установлены с учетом поперечных профилей для разных категорий улиц, приведенных ниже.

Основная улица сельского поселения (сечение разреза 1-1)

Улицы местного значения (сечение разреза 2-2)

Пешеходная территория (сечение разреза 3-3)

6. Особые условия использования объектов, территорий

Водные объекты общего пользования и их береговые полосы

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке застроенной территории, отсутствуют водные объекты общего пользования и их береговые полосы.

Объекты культурного наследия и их территории

Согласно письму № 02-76-471/26 от 06.02.2026 г. Службы по охране объектов культурного наследия «О предоставлении информации» (в приложении 2 настоящей книги) в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, отсутствуют объекты культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, расположены особо охраняемые природные территории. Сведения об особо охраняемых природных территориях приведены в таблице 6.

Таблица 6

Сведения об особо охраняемых природных территориях

| Вид зон с особыми условиями использования территории | Нормативно-правовое обоснование установления границ зоны | Примечание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Особо охраняемая природная территория | Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" | Границы таких зон, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (учтенные в ГКН): - Байкальская природная территория под реестровым номером 0:0-9.3; - Экологическая зона атмосферного влияния Байкальской природной территории (часть границы на территории Иркутской области) под реестровым номером 0:0-9.4. |

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с требованиями части 2 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 7

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории

| Вид зон с особыми условиями использования территории | Нормативно-правовое обоснование установления границ зоны | Примечание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны |  |  |
| Охранные зоны инженерных коммуникаций | Постановление Правительства Российской федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановление Правительства Российской федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго Российской федерации 29.04.1992; Постановление Госгортехнадзора Российской федерации от 22.04.1992 №9; Иные нормативно-правовые документы | Границы таких зон, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (учтенные в ГКН): - Охранная зона сооружения - ВЛ 500 кВ ПС 500/220 кВ "Шелеховская" - ГоГРЭС под реестровым номером 38:27-6.22; |

Защитные зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного наследия, санитарные разрывы, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территории, за исключением указанных выше, в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, отсутствуют.

7. Размещение объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Существующие объекты капитального строительства, в том числе объекты, подлежащие сносу, объекты незавершенного строительства

В границах территории проектирования отсутствуют объекты капитального строительства жилого назначения, а также объекты незавершенного строительства.

В границах территории комплексного развития расположены следующие объекты инженерного обеспечения:

- сеть электроснабжения 0,4 кВ.

Планируемые объекты капитального строительства жилого назначения

Согласно проекту, предлагается к размещению индивидуальная жилая застройка – 228 частных жилых домов. Этажность застройки согласно градостроительному регламенту – не более 3 этажей.

Генеральным планом Баклашинского муниципального образования средняя жилищная обеспеченность на расчетный срок определена в размере 35 кв.м на чел. Средний размер домохозяйств принят 2,5 чел. Проектируемый жилищный фонд составит 19,95 тыс.кв.м общей площади домов. Таким образом, расчетная численность населения в границах проекта – 570 чел.

Средняя плотность планируемого жилого фонда составит около1,0 тыс.кв.м/га, при этом плотность в данном случае – отношение общей площади зданий в габаритах внутренних стен к площади земельного участка. Средняя плотность населения в зонах планируемого размещения жилой застройки -              28 чел/га.

Утвержденными правилами землепользования и застройки территории Баклашинского муниципального образования установлена территориальная зона «Зона смешанной и общественно-деловой застройки» (ОЗ-200).

В таблице 8 показано соотношение параметров планируемых объектов жилой застройки и предельных параметров разрешенного строительства.

Таблица 8

Планируемые объекты капитального строительства жилого назначения

| У/н зон разме-ще-ния | Площадь, кв. га | Основной вид использования объектов капитального строительства 1 | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 5 | Градостроительный регламент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код террито-риальной зоны | Основные виды разрешённого использования | Основные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 6 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗР-1 | 2,15 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,8 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для вновь образуемого земельного участка минимальная площадь земельного участка – 800 кв.м. Минимальная площадь существующего земельного участка – 500 кв.м. Минимальный размер земельных участков по фасаду – 15 м. Максимальные размеры земельного участка – 1 500 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения жилого дома: - от границ соседнего земельного участка – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков для вспомогательных строений – 1 м. Максимальное количество этажей – 3 эт.; Максимальная высота зданий, строений, сооружений: - 14 м; Максимальный процент застройки - 60% |
| ЗР-2 | 0,97 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,9 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-3 | 1,87 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,9 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-4 | 1,15 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,2 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-5 | 0,76 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,7 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-6 | 1,27 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,3 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-7 | 1,35 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,4 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-8 | 1,54 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,6 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Для вновь образуемого земельного участка минимальная площадь земельного участка – 800 кв.м. Минимальная площадь существующего земельного участка – 500 кв.м. Минимальный размер земельных участков по фасаду – 15 м. Максимальные размеры земельного участка – 1 500 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения жилого дома: - от границ соседнего земельного участка – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков для вспомогательных строений – 1 м. Максимальное количество этажей – 3 эт.; Максимальная высота зданий, строений, сооружений: - 14 м; Максимальный процент застройки 60% |
| ЗР-9 | 1,03 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,1 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-10 | 1,34 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,4 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-11 | 2,09 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 2,2 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-12 | 1,36 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,3 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-13 | 1,23 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,1 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-14 | 0,68 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,6 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-15 | 0,28 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 0,3 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |
| ЗР-16 | 1,15 | Для индивидуального жилищного строительства | Площадь застройки – 1,2 тыс.кв.м | ПИР, СМР 4 – 1 | ОЗ-200 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |  |

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

2 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 5 %.

3 Объекты капитального строительства должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, а также СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001.

4 ПИР – проектно-изыскательские работы, СМР – строительно-монтажные работы.

5 Временные сроки реализации проекта 1 – 2026-2041 гг.

8. Размещение объектов социальной инфраструктуры

Размещение объектов социальной инфраструктуры, предусмотренное документами территориального планирования, подготовленной ранее документацией по планировке территории

В границах документации по планировке территории генеральным планом предусмотрен следующий объект местного значения:

- дошкольная образовательная организация, вместимость 110 мест (2.11).

В границах проектируемой территории отсутствуют существующие объекты социальной инфраструктуры местного значения.

Определение потребности в объектах социальной инфраструктуры

При подготовке настоящей документации по планировке территории определена потребность в объектах социальной инфраструктуры (учреждениях и предприятиях обслуживания, озелененных территориях общего пользования) микрорайонного и, отчасти, районного значения, максимально допустимый уровень территориальной доступности которых определен местными нормативами градостроительного на уровне пешеходной доступности (до 1500 метров).

Потребность в объектах социальной инфраструктуры рассчитана на оценочную численность населения рассматриваемой территории – 0,57 тыс.чел. (см. таблицу 9).

Таблица 9

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры

| Объекты | Расчетные показатели 1 |  | Расчет потребности |  |  | Предложения по размещению2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориа-льной доступности для населения | Норма-тивная потреб-ность на расчет-ное число жителей | Фактическая обеспеченность населения | Дополнительная потребность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования1 |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | 65,4 мест на 1 тыс. жителей | 500 м | 37 | - | 37 | 1х110 |
| Общеобразовательные школы | 125 мест на 1 тыс. жителей | 1500 м – начальная школа, 3000 м – средняя школа | 71 | - | 71 | - |
| Объекты физической культуры и массового спорта2 |  |  |  |  |  |  |
| Открытые спортивные сооружения | 1 кв.м площади на 1 тыс.чел | 1500 м | 1 | - | 1 | 1х364 |
| Спортивные комплексы | 60 м² площади пола на 1000 чел | 1500 м | 34 | - | 34 | - |
| Плавательный бассейн | 20 м² зеркала воды на 1000 чел. | 1500 м | 11 | - | 11 | - |
| Стадион | 1 объект на поселение | 1500 м | - | - | - | - |
| Объекты культуры и досуга2 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные библиотеки | 4,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел | 1500 м | 2,6 | - | 2,6 | - |
| Учреждения культурно-досугового типа | 140 зрительских места на 1 тыс. чел. | 1500 м | 80 | - | 80 | 1х80 |

1 Расчетные показатели, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Шелеховского, утвержденными решением Думы от 26.10.2017 г. № 42-рд (в действующей редакции);

2 Расчетные показатели, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области, утвержденными Решением Думы от 29.06.2017 г. №11-рд.

Планируемые объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры

Объекты обслуживания (объекты общественного питания и бытового обслуживания, магазины) предусмотрены к размещению вдоль основной автомобильной дороги.

Проектом предусмотрено размещение дошкольного образовательного учреждения вместимостью 110 мест, учреждения культурно-досугового типа на 80 мест, а также плоскостных спортивных сооружений на рекреационных территориях: детской игровой площадки с зоной тихого отдыха, спортивной площадки.

В таблице 10 показано соотношение параметров планируемых объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры и градостроительных регламентов к установленной территориальной зоне с учетом основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при исполнении договора о комплексном развитии территории, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития.

Требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории в части градостроительного регламента к территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки                   (ОЗ-200):

- включения вида разрешенного использования «Предпринимательство» с о следующими предельными параметрами: предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 60%;

- изменения максимального процента застройки для вида разрешенного использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» - 70%.

Таблица 10

Планируемые объекты капитального строительства социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения

| У/н зон разме-ще-ния | Площадь, кв. га | Основной вид использования объектов капитального строительства 1 | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 4 | Градостроительный регламент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код террито-риальной зоны | Основные виды разрешённого использования | Основные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| ЗР-19 | 0,22 | Предпринимательство | Площадь застройки – 1,1 тыс.кв.м | ПИР, СМР 3 – 1 | ОЗ-200 | Предпринимательство | Максимальное количество этажей- 3 эт. Максимальный процент застройки - 60%. |
| ЗР-20 | 0,16 | Предпринимательство | Площадь застройки – 0,8 тыс.кв.м | ПИР, СМР 3 – 1 | ОЗ-200 | Предпринимательство |  |
| ЗР-17 | 0,15 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Вместимость – 80 мест | ПИР, СМР 3 – 1 |  |  | Минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м Минимальный отступ от границы земельного участка– 3м Максимальное количество этажей- 3 эт. Максимальный процент застройки - 70% Минимальный процент озеленения – 20%. Размещение на земельном участке не менее 2-х гостевых парковочных мест |
| ЗР-18 | 0,72 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Вместимость – 110 мест | ПИР, СМР3 -1 | ОЗ-200 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальное количество этажей – 3 эт. Максимальный процент застройки земельного участка – 50. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 40 % территории участка. |
| ЗР-20 | 0,33 | Спорт | Баскетбольная площадка | ПИР, СМР 3 – 1 | ОЗ-200 | Спорт | Минимальный размер земельного участка 400 кв м Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. Максимальное количество этажей - 4 эт. Максимальный процент застройки – 50% Минимальный процент озеленения – 20% |

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

2 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 10 %.

3 ПИР – проектно-изыскательские работы, СМР – строительно-монтажные работы.

4 Временные сроки реализации проекта 1 – 2026-2041 гг.

9. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Размещение объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренное документами территориального планирования, подготовленной ранее документацией по планировке территории

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Иркутской области.

Мероприятий в границах рассматриваемой территории, не предусмотрено.

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Шелеховского района.

Мероприятий в границах рассматриваемой территории, не предусмотрено.

Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Баклашинского муниципального образования шелеховского района Иркутской области.

В границах рассматриваемой территории предусматривается формирование уличено дорожной сети.

Объекты, включенные в программу развития автомобильных дорог

Мероприятий в границах рассматриваемой территории, не предусмотрено.

Определение потребности в объектах транспортной инфраструктуры

Мероприятий в границах рассматриваемой территории, не предусмотрено.

Существующее состояние

Современная улично-дорожная сеть в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории не застроена, улично-дорожная сеть не сформирована. По классификации существующая улично-дорожная сеть подразделяется на основные улицы сельского поселения и местные улицы.

Проектное предложение

Проектом принята классификация улично-дорожной сети проектируемого района в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:

- Основные улицы сельского поселения;

- Улицы и дороги местного значения.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети территории в границах проектирования:

- строительство основных улиц, на которых предусматривается организация велосипедного и/или автобусного движения;

- строительство местных улиц в жилой застройке. На части улиц предусматривается организация велосипедного движения.

Все пересечения предусматриваются в одном уровне.

В таблице 11 приводится краткая характеристика планируемой улично-дорожной сети.

Таблица 11

Краткая характеристика планируемых автомобильных дорог местного значения

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 4,89 км |
| --- | --- |
| Плотность улично-дорожной сети на застроенной территории | 16,3 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 0,30 км2 |

Проектируемая улично – дорожная сеть обеспечивает:

1) Транспортную доступность всей территории проектируемого района;

2)Организацию вело-пешеходного движения;

3) Организацию обслуживания населения общественным транспортом.

Основные пешеходные связи в районе поддерживаются сетью пешеходных дорожек и тротуаров, организованных вдоль улиц районного значения и местных улиц.

Транспорт общего пользования

Маршруты общественного транспорта предусматриваются по основным улицам сельского поселения с устройством остановочных пунктов. Движение общественного транспорта предусматривается в двух направлениях. По маршруту общественного транспорта проектом предусматривается устройство двух остановочных пунктов, с двумя остановочными карманами в каждом.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Сооружения для хранения транспортных средств проектом не предусматривается, Хранение транспортных средств предусматривается на территории усадебной застройки.

Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, размещение объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального значения не предусмотрено.

10. Размещение объектов коммунальной инфраструктуры

Размещение объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренное документами территориального планирования, подготовленной ранее документацией по планировке территории

Генеральным планом Баклашинского МО Шелеховского района мероприятий не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Иркутского района мероприятий в границах территории проектирования не предусмотрено.

Определение потребности в объектах коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее состояние

В границах территории проекта линии 6-10 кВ и распределительные подстанции 6-10/0,4 кВ отсутствуют. На территории расположен участок воздушной линии 0,4 кВ от КТПН 5133/10/0,4 кВ СНТ «Лесное», расположенной за границами проекта, также территорию частично пересекает транзитная воздушная линия 500 кВ.

Проектное предложение

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99 г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства в таблице 12.

Таблица 12

Нагрузки нового жилищного строительства, объектов административного и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование потребителя | Показатели, тыс. кв. м/ мест | Удельная нагрузка, Вт, кВт/место | Электри-ческая нагрузка, кВт | Тепловая нагрузка, кВт | Итоговая электри-ческая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ЗР-1 | Жилая застройка | 1,75 | 21 | 36,75 | 139,56 | 176,31 |
| ЗР-2 | Жилая застройка | 0,875 | 21 | 18,38 | 69,78 | 88,16 |
| ЗР-3 | Жилая застройка | 1,925 | 21 | 40,43 | 151,19 | 191,62 |
| ЗР-4 | Жилая застройка | 1,225 | 21 | 25,73 | 104,67 | 130,40 |
| ЗР-5 | Жилая застройка | 0,7 | 21 | 14,70 | 58,15 | 72,85 |
| ЗР-6 | Жилая застройка | 1,3125 | 21 | 27,56 | 104,67 | 132,23 |
| ЗР-7 | Жилая застройка | 1,4 | 21 | 29,40 | 116,30 | 145,70 |
| ЗР-8 | Жилая застройка | 1,575 | 21 | 33,08 | 127,93 | 161,01 |
| ЗР-9 | Жилая застройка | 1,05 | 21 | 22,05 | 81,41 | 103,46 |
| ЗР-10 | Жилая застройка | 1,4 | 21 | 29,40 | 116,30 | 145,70 |
| ЗР-11 | Жилая застройка | 2,1875 | 21 | 45,94 | 174,45 | 220,39 |
| ЗР-12 | Жилая застройка | 1,3125 | 21 | 27,56 | 104,67 | 132,23 |
| ЗР-13 | Жилая застройка | 1,1375 | 21 | 23,89 | 93,04 | 116,93 |
| ЗР-14 | Жилая застройка | 0,6125 | 21 | 12,86 | 46,52 | 59,38 |
| ЗР-15 | Жилая застройка | 0,2625 | 21 | 5,51 | 23,26 | 28,77 |
| ЗР-16 | Жилая застройка | 1,225 | 21 | 25,73 | 104,67 | 130,40 |
| ЗР-17 | Клуб | 80 мест | - | 25,0 | 65,2 | 90,2 |
| ЗР-18 | ДОУ | 110 мест | 0,46 | 50,60 | 194,22 | 244,82 |
| ЗР-19 | Коммерция | 1,083 | 0,25 | 270,70 | 159,33 | 430,03 |
| ЗР-20 | Коммерция | 0,803 | 0,25 | 200,70 | 117,46 | 318,16 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3118,74 |

Для покрытия планируемого роста электрических нагрузок предусматривается подключение кабельной линией 10 кВ к существующим сетям за границами проекта. Для распределения нагрузок необходимо строительство не менее трех распределительных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Связь

Существующее состояние

Рассматриваемая территория находится в зоне уверенного приема сотовой подвижной связи, предоставляемой следующими операторами: ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»); ПАО «МТС», Иркутский филиал (торговая марка МТС); ПАО «МегаФон», Дальневосточный филиал (торговая марка «МегаФон»); ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2). Прием сигналов телевизионного вещания осуществляется от Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра РТРС.

Проектное предложение

В настоящее время наблюдается снижение спроса на услуги стационарной связи и постоянное увеличение спроса на услуги сотовой связи. Учитывая это, планируемая потребность будет покрываться за счет существующих объектов связи, строительства автоматических телефонных станций в каждом населенном пункте, номерная емкость которых будет определяться количеством заявок на подключение, а также за счет сотовой связи.

Теплоснабжение

Существующее состояние

Централизованное теплоснабжение не осуществляется.

Проектное предложение

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -33°С, средняя температура отопительного периода -7,6°С, продолжительность отопительного периода 233 суток.

Для проектируемых зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на 1 жителя принята 100 л/сутки.

Таблица 13

Расчетные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование потребителя | Показатели, тыс. кв. м/ мест | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗР-1 | Жилая застройка | 1,75 | 0,12 |
| ЗР-2 | Жилая застройка | 0,875 | 0,06 |
| ЗР-3 | Жилая застройка | 1,925 | 0,13 |
| ЗР-4 | Жилая застройка | 1,225 | 0,09 |
| ЗР-5 | Жилая застройка | 0,7 | 0,05 |
| ЗР-6 | Жилая застройка | 1,3125 | 0,09 |
| ЗР-7 | Жилая застройка | 1,4 | 0,10 |
| ЗР-8 | Жилая застройка | 1,575 | 0,11 |
| ЗР-9 | Жилая застройка | 1,05 | 0,07 |
| ЗР-10 | Жилая застройка | 1,4 | 0,10 |
| ЗР-11 | Жилая застройка | 2,1875 | 0,15 |
| ЗР-12 | Жилая застройка | 1,3125 | 0,09 |
| ЗР-13 | Жилая застройка | 1,1375 | 0,08 |
| ЗР-14 | Жилая застройка | 0,6125 | 0,04 |
| ЗР-15 | Жилая застройка | 0,2625 | 0,02 |
| ЗР-16 | Жилая застройка | 1,225 | 0,09 |
| ЗР-17 | Клуб | 80 мест | 0,04 |
| ЗР-18 | ДОУ | 110 мест | 0,167 |
| ЗР-19 | Коммерция | 1,083 | 0,137 |
| ЗР-20 | Коммерция | 0,803 | 0,101 |
|  | Итого |  | 1,835 |

В связи с отсутствием перспективы развития централизованного теплоснабжения прирост тепловых нагрузок проектом предусматривается обеспечить индивидуальными теплогенераторами на электроэнергии.

Водоснабжение

Существующее состояние

Централизованное водоснабжение не осуществляется. Основным источником водоснабжения на территории Баклашинского МО являются подземные воды.

Проектное предложение

Норма водопотребления принята согласно степени благоустройства существующего жилого фонда и строящегося в соответствии с требованиями СП 31.13330.2020 и составляет:

120 л/сут на 1 жителя, коэффициент неравномерности 1,3, неучтенные расходы 10%.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011) принимается согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным. В таблице 14 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 14

Расчетные расходы водопотребления

| № п/п | Наименование потребителя | Показатели, тыс. жителей/ мест | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗР-1 | Жилая застройка | 0,05 | 8,58 |
| ЗР-2 | Жилая застройка | 0,025 | 4,29 |
| ЗР-3 | Жилая застройка | 0,055 | 9,44 |
| ЗР-4 | Жилая застройка | 0,035 | 6,01 |
| ЗР-5 | Жилая застройка | 0,02 | 3,43 |
| ЗР-6 | Жилая застройка | 0,0375 | 6,44 |
| ЗР-7 | Жилая застройка | 0,04 | 6,86 |
| ЗР-8 | Жилая застройка | 0,045 | 7,72 |
| ЗР-9 | Жилая застройка | 0,03 | 5,15 |
| ЗР-10 | Жилая застройка | 0,04 | 6,86 |
| ЗР-11 | Жилая застройка | 0,0625 | 10,73 |
| ЗР-12 | Жилая застройка | 0,0375 | 6,44 |
| ЗР-13 | Жилая застройка | 0,0325 | 5,58 |
| ЗР-14 | Жилая застройка | 0,0175 | 3,00 |
| ЗР-15 | Жилая застройка | 0,0075 | 1,29 |
| ЗР-16 | Жилая застройка | 0,035 | 6,01 |
| ЗР-17 | Клуб | 80 мест | 5 |
| ЗР-18 | ДОУ | 110 мест | 8,8 |
| ЗР-19 | Коммерция | 1,083 | 1,8 |
| ЗР-20 | Коммерция | 0,803 | 1,3 |
|  | Итого |  | 114,73 |

Водопотребление составляет 114,73 м3/сутки.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с.

Водопотребление предлагается обеспечить от индивидуальных водозаборных скважин в связи со значительными перепадами геодезических отметок на территории проектирования.

Водоотведение

Существующее состояние

Централизованное канализование не осуществляется.

Проектное предложение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 и составляет 114,73 м3/сут.

В связи со значительным перепадом рельефа, отсутствием водотоков для сброса очищенных вод, а также значительным удалением ближайших трубопроводов напорной линии диаметром 300 мм Чистые Ключи-Шелехов проектом предлагается устройство непроницаемых индивидуальных выгребов с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

Газоснабжение

Существующее состояние

Газоснабжение природным газом данной территории отсутствует.

Проектное предложение

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием поставки природного газа.

Ливневая канализация

Существующее состояние

Ливневая канализация отсутствует.

Проектное предложение

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Утилизация твердых коммунальных отходов

Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 июня 2019 г. № 58-28-мпр установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области.

Проектируемая территория обеспечена оборудованными контейнерными площадками для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), включая сами контейнеры и необходимые элементы благоустройства, организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории комплексного развития.

На проектируемой территории размещено 3 площадки под коммунальные нужды.

В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения, расширением и строительством объектов общественного назначения предполагается увеличение объемов бытовых отходов из расчета 300 кг на 1 человека в год и ориентировочно составят 171 тыс. кг. в год на расчетный срок.

Уборка территории

Улицы и дороги территории имеют асфальтовое покрытие. Проектом планировки территории и проектом межевания территории предусматривается:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Уличный смет будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- совершенствование системы сбора и утилизации отходов на территории городского поселения;

- обеспечение парка машин нормативным количеством техники;

- обеспечение нормативных требований по уборке улиц и уходу за зелеными насаждениями.

Уличная уборка в периоды с положительной температурой должна предусматривать подметание, полив и мойку улиц. В периоды с отрицательной температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на свалку и обеспечению безопасности движения.

Крупногабаритные отходы в зависимости от формы складирования (площадка или бункер) собираются и вывозятся специализированным транспортом, оснащенным бункером-накопителем или самосвалами.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов составляет 100 м, согласно местным нормативам градостроительного проектирования Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области.

Планируемые объекты инженерно-технического обеспечения

Таблица 15

Планируемые объекты инженерно-технического обеспечения

| Условный номер зоны планируемого размещения | Площадь, кв. М (для линейных объектов – протяженность, м) | Основной вид использования объектов капитального строительства | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов | Градостроительный регламент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код территориальной зоны | Основные виды разрешённого использования | Основные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 км | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Кабельная линия 6-10 кВ | ПИР, СМР – 1 | - | - | - |
| - | 3 шт. | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Распределительная подстанция 6-10/0,4 кВ | ПИР, СМР – 1 | - | - | - |

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, размещение объектов коммунальной инфраструктуры федерального значения, объектов коммунальной инфраструктуры регионального значения не предусмотрено.

11. Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории

Мероприятия, предусмотренные документами территориального планирования, подготовленной ранее документацией по планировке территории

Мероприятий в границах рассматриваемой территории, не предусмотрено.

Планируемые мероприятия по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории

Существующее состояние

Территория в границах разработки не застроена.

В пределах рассмотренной территории отмечаются следующие негативные природные процессы:

подтопление территории;

Основными причинами подтопления территории являются:

отсутствие надлежащей вертикальной планировки.

Проектное предложение

Вертикальная планировка территории

Основной задачей вертикальной планировки территории является создание поверхности, обеспечивающей сток атмосферных осадков в лотки проезжей части прилегающих улиц и проездов.

Схема вертикальной планировки предусматривает обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам нормативных уклонов. Существующая поверхность имеет ровный плоский рельеф. Для обеспечения поверхностного стока улицам придается минимально допустимый уклон для асфальтобетонных покрытий – 4%.

Чтобы уменьшить объемы земляных работ на территории подсыпки уличным лоткам придается пилообразный профиль. Поперечные уклоны проезжей части улиц и пешеходных дорожек составляют 20%.

Проектом предусматривается устройство дождевой канализации открытого типа. Поверхностные стоки по лоткам проезжей части проездов и улиц собираются с территорий микрорайонов и отводятся для очистки.

12. Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории

Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории отображены на соответствующих схемах в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории, включая проект межевания территории.

Планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории приняты с учетом архитектурно-градостроительной концепции комплексного развития территории (предпроектные проработки, в ред.                   от 25.12.2025 г.).

Глава 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

13. Мероприятия по снижению техногенного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов

Проектом планировки территории предусматривается размещение жилой застройки и дошкольного образовательного учреждения. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, отсутствуют.

Основными мероприятиями по решению градоэкологических проблем должны стать: строительство сетей инженерной инфраструктуры от жилых и иных массивов, капитальный ремонт и строительство новых улиц и проездов, а также их дальнейшая эксплуатация в надлежащем виде.

Кроме того, необходим контроль за санитарной очисткой территории, постепенное введение раздельного сбора либо сортировки отходов.

Для снижения уровня акустического загрязнения на территории требуется:

- максимальный вынос за пределы кварталов грузовых и транзитных транспортных потоков;

- контроль состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспортных средств.

14. Мероприятия по озеленению и благоустройству

Озеленение

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории.

В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные, специфические для нее функции как санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную и эстетическую, в целом формируя экологическую среду для благополучного проживания населения.

В систему озеленения входят:

- насаждения общего пользования – озелененные полосы на жилых улицах, скверы, бульвары, парки.

- насаждения ограниченного пользования – внутри групп жилых домов, на территории спорткомплексов, общественных зданий и сооружений, промышленных предприятий.

- насаждения специального назначения – шумозащитные посадки вдоль линий автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны.

Зеленые насаждения района должны быть объединены в целостную пространственно-непрерывную систему. Основным её звеном являются участки зеленых насаждений в составе поперечного профиля улиц. Кроме того, планируется озеленение участков проектируемых жилых домов.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой и общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-просветительских учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади в зависимости от назначения объекта (таблица 16).

Таблица 16

Озеленение территории ограниченного пользования (участки жилой и общественной застройки)

| № п/п | Территории (участки) объектов нормирования | Требуемый уровень озеленения (максимальная площадь озеленения) 1, % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, кв. м на чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придомовые | 60 | 5,0–7,0 |
| 2 | Дошкольных образовательных учреждений | 50 | 0,7–1,2 |
| 3 | Общеобразовательных учреждений | 40 | 0,9–1,5 |
| 4 | Культурно–просветительных учреждений (кинотеатры, клубы, музыкальные школы и т.п.) | 60 | 0,8 |

1 Маслов Н.В. Градостроительная экология (учебное пособие). – М.: Высшая школа, 2003. - с.235.

Данная категория озеленения представлена главным образом искусственными насаждениями и в основном мягколиственными породами деревьев. Состояние древесно-кустарниковых насаждений в целом удовлетворительное, при этом часть деревьев (старые или поврежденные) необходимо заменить. Требуется обеспечить постоянный агротехнический уход за территориями насаждений.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, водоохранных зон ручьев, санитарно-защитных зон промышленных предприятий, железной дороги, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветра и снегозащиту. Значительные участки занимают автостоянки. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон) для условий плохого режима проветривания.

Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.

Важное экологическое значение имеет природный каркас территории, влияющий на уровень благоприятности городской среды. К природному каркасу относятся водоохранные территории вдоль берегов акватории, а также днища и склоны различных отрицательных форм рельефа (долины временных водостоков, ложбины, балки, лощины, овраги). Значимость ландшафтов природного каркаса определяется удельным весом открытых пространств в рассматриваемых границах: если не более 30%, то можно отнести к условно озелененным. Анализ существующего положения свидетельствует о необходимости постепенного заполнения природного каркаса зелеными насаждениями.

В формировании зеленых насаждений городской среды с учетом пылезадерживающих и газозащитных свойств пород деревьев, степени их газоустойчивости рекомендуется сбалансированный ассортимент наиболее доступных и относительно недорогих декоративных древесных и кустарниковых пород для города. В ассортименте пород предпочтение отдается породам местной флоры, хорошо приспособленным к данным природно-климатическим условиям, а именно:

| Деревья | Кустарники |
| --- | --- |
| Основной ассортимент |  |
| Тополь душистый, лавролистный, | Акация желтая |
| Береза бородавчатая, пушистая | Жимолость татарская |
| Клен ясенелистный | Лапчатка даурская |
| Вяз перисто–ветвистый | Лох узколистный |
| Ясень зеленый |  |
| Яблоня ягодная |  |
| Дополнительный ассортимент |  |
| Вяз приземистый | Барбарис обыкновенный |
| Лиственница даурская, сибирская | Боярышник даурский |
| Рябина сибирская | Вишня кустарниковая |
| Слива уссурийская | Клен татарский |
| Черемуха азиатская | Смородина золотистая |
|  | Сирень венгерская |
|  | Роза морщинистая |

Породы, включенные в основной ассортимент, используются в ландшафтно-восстановительных посадках, в озеленении микрорайонов, улиц. Породы дополнительного ассортимента требуют более тщательного ухода, поэтому используются в одиночных посадках или в группах при строительстве скверов, бульваров, парков.

Благоустройство

На территориях общественного назначения при благоустройстве рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой города.

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, рекомендуется предусматривать обязательное размещение скамей.

Глава 5. Обоснование определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков

15. Перечень земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, расположенных в границах территории, в отношении которой, подготовлен проект межевании территории

Перечень земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, расположенных в границах территории, применительно к которой подготовлен проект межевания территории, представлены в             таблице 17.

В границах территории, применительно к которой подготовлен проект межевания территории, не предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Таблица 17

Перечень существующих земельных участков

| № П/П | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38:27:020007:3601 | 2282,0 | для сельскохозяйственного производства |
| 2 | 38:27:020007:4195 | 1031,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3 | 38:27:020007:4196 | 1031,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4 | 38:27:020007:4365 | 550,0 | для сельскохозяйственного производства |
| 5 | 38:27:020007:5174 | 4300,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6 | 38:27:020007:5175 | 6011,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 7 | 38:27:020007:5523 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 8 | 38:27:020007:5524 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 9 | 38:27:020007:5525 | 601,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 10 | 38:27:020007:5526 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 11 | 38:27:020007:5527 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 12 | 38:27:020007:5528 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 13 | 38:27:020007:5529 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 14 | 38:27:020007:5530 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 15 | 38:27:020007:5531 | 705,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 16 | 38:27:020007:5532 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 17 | 38:27:020007:5533 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 18 | 38:27:020007:5534 | 601,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 19 | 38:27:020007:5535 | 601,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 20 | 38:27:020007:5536 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 21 | 38:27:020007:5537 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 22 | 38:27:020007:5538 | 601,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 23 | 38:27:020007:5539 | 600,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 24 | 38:27:020007:5647 | 264710,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 25 | 38:27:020007:5648 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 26 | 38:27:020007:5649 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 27 | 38:27:020007:5650 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 28 | 38:27:020007:5651 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 29 | 38:27:020007:5652 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 30 | 38:27:020007:5653 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 31 | 38:27:020007:5654 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 32 | 38:27:020007:5655 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 33 | 38:27:020007:5656 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 34 | 38:27:020007:5657 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 35 | 38:27:020007:5658 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 36 | 38:27:020007:5659 | 1000,0 | для ведения личного подсобного хозяйства |

16. Перечень объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, расположенных в границах территории, в отношении которой, подготовлен проект межевании территории

В границах территории, применительно к которой подготовлен проект межевания территории, здания, строения, сооружения, поставленные на государственный кадастровый учет, отсутствуют.

17. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Согласно части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на чертеже межевания территории в составе проекта межевания территории отображаются линии отступа от красной линии, установленной проектом планировки территории, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Настоящим проектом межевания территории, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений установлены - 3 м.

18. Сведения о местоположении границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой, утвержден проект межевания, приведен в системе MCK-38, Зона 3.

Таблица 18

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

| Номер участка |  | Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| ЗУ:1 |  | 1 | 374101,85 | 3314814,61 |
|  |  | 2 | 374148,58 | 3314795,89 |
|  |  | 3 | 374207,50 | 3314808,94 |
|  |  | 4 | 374236,06 | 3314834,39 |
|  |  | 1 | 374101,85 | 3314814,61 |
| ЗУ:2 |  | 1 | 374588,14 | 3315217,61 |
|  |  | 2 | 374524,19 | 3315298,69 |
|  |  | 3 | 374487,69 | 3315327,04 |
|  |  | 4 | 374444,47 | 3315335,34 |
|  |  | 5 | 374396,97 | 3315344,46 |
|  |  | 6 | 374344,59 | 3315317,90 |
|  |  | 7 | 374277,90 | 3315254,49 |
|  |  | 8 | 374256,31 | 3315233,96 |
|  |  | 9 | 374208,64 | 3315188,64 |
|  |  | 10 | 374208,64 | 3315188,63 |
|  |  | 11 | 374205,53 | 3315185,67 |
|  |  | 12 | 374195,37 | 3315184,17 |
|  |  | 13 | 374185,22 | 3315182,68 |
|  |  | 14 | 374162,21 | 3315179,28 |
|  |  | 15 | 374153,82 | 3315178,05 |
|  |  | 16 | 374146,70 | 3315179,68 |
|  |  | 17 | 374130,67 | 3315190,61 |
|  |  | 18 | 374109,81 | 3315204,82 |
|  |  | 19 | 374089,08 | 3315218,95 |
|  |  | 20 | 374063,41 | 3315236,45 |
|  |  | 21 | 374056,70 | 3315241,02 |
|  |  | 22 | 374044,15 | 3315249,57 |
|  |  | 23 | 374020,70 | 3315258,00 |
|  |  | 24 | 373995,37 | 3315267,11 |
|  |  | 25 | 373971,73 | 3315275,62 |
|  |  | 26 | 373968,73 | 3315282,01 |
|  |  | 27 | 373977,87 | 3315307,42 |
|  |  | 28 | 373986,61 | 3315331,70 |
|  |  | 29 | 373987,02 | 3315332,82 |
|  |  | 30 | 373993,41 | 3315335,83 |
|  |  | 31 | 373993,42 | 3315335,84 |
|  |  | 32 | 374017,05 | 3315327,34 |
|  |  | 33 | 374042,38 | 3315318,23 |
|  |  | 34 | 374073,47 | 3315307,05 |
|  |  | 35 | 374073,50 | 3315307,02 |
|  |  | 36 | 374099,45 | 3315289,34 |
|  |  | 37 | 374110,66 | 3315281,70 |
|  |  | 38 | 374109,06 | 3315294,91 |
|  |  | 39 | 374107,38 | 3315308,65 |
|  |  | 40 | 374107,38 | 3315308,64 |
|  |  | 41 | 374099,22 | 3315307,65 |
|  |  | 42 | 374080,34 | 3315320,52 |
|  |  | 43 | 374072,68 | 3315323,27 |
|  |  | 44 | 374047,46 | 3315332,34 |
|  |  | 45 | 374022,12 | 3315341,45 |
|  |  | 46 | 373998,49 | 3315349,95 |
|  |  | 47 | 373995,48 | 3315356,34 |
|  |  | 48 | 374004,63 | 3315381,75 |
|  |  | 49 | 374013,78 | 3315407,17 |
|  |  | 50 | 374020,16 | 3315410,18 |
|  |  | 51 | 374043,79 | 3315401,68 |
|  |  | 52 | 374069,12 | 3315392,57 |
|  |  | 53 | 374090,53 | 3315384,87 |
|  |  | 54 | 374101,23 | 3315381,02 |
|  |  | 55 | 374100,81 | 3315397,77 |
|  |  | 56 | 374096,18 | 3315406,39 |
|  |  | 57 | 374096,17 | 3315406,38 |
|  |  | 58 | 374087,72 | 3315401,83 |
|  |  | 59 | 374071,43 | 3315407,68 |
|  |  | 60 | 374067,06 | 3315409,25 |
|  |  | 61 | 374059,45 | 3315411,99 |
|  |  | 62 | 374039,28 | 3315419,24 |
|  |  | 63 | 374034,53 | 3315420,95 |
|  |  | 64 | 374025,23 | 3315424,30 |
|  |  | 65 | 374022,23 | 3315430,67 |
|  |  | 66 | 374029,28 | 3315450,25 |
|  |  | 67 | 374036,33 | 3315469,83 |
|  |  | 68 | 374056,37 | 3315466,77 |
|  |  | 69 | 374064,34 | 3315465,56 |
|  |  | 70 | 374064,36 | 3315465,55 |
|  |  | 71 | 374040,84 | 3315509,27 |
|  |  | 72 | 374035,99 | 3315518,29 |
|  |  | 73 | 374024,99 | 3315538,74 |
|  |  | 74 | 374017,99 | 3315551,75 |
|  |  | 75 | 373990,99 | 3315476,73 |
|  |  | 76 | 373991,12 | 3315476,71 |
|  |  | 77 | 374021,14 | 3315472,14 |
|  |  | 78 | 374021,22 | 3315472,13 |
|  |  | 79 | 374008,80 | 3315437,62 |
|  |  | 80 | 373999,72 | 3315412,40 |
|  |  | 81 | 373990,64 | 3315387,17 |
|  |  | 82 | 373987,60 | 3315378,72 |
|  |  | 83 | 373981,58 | 3315361,98 |
|  |  | 84 | 373972,50 | 3315336,78 |
|  |  | 85 | 373963,42 | 3315311,54 |
|  |  | 86 | 373954,35 | 3315286,36 |
|  |  | 87 | 373949,81 | 3315273,73 |
|  |  | 88 | 373945,26 | 3315261,10 |
|  |  | 89 | 373936,20 | 3315235,91 |
|  |  | 90 | 373927,11 | 3315210,66 |
|  |  | 91 | 373918,03 | 3315185,44 |
|  |  | 92 | 373908,95 | 3315160,22 |
|  |  | 93 | 373899,87 | 3315134,99 |
|  |  | 94 | 373890,79 | 3315109,77 |
|  |  | 95 | 373872,63 | 3315059,33 |
|  |  | 96 | 373844,40 | 3315069,48 |
|  |  | 97 | 373841,36 | 3315061,02 |
|  |  | 98 | 373837,64 | 3315050,70 |
|  |  | 99 | 373832,52 | 3315036,48 |
|  |  | 100 | 373829,21 | 3315027,29 |
|  |  | 101 | 373826,95 | 3315021,01 |
|  |  | 102 | 373819,44 | 3315000,13 |
|  |  | 103 | 373817,92 | 3314995,91 |
|  |  | 104 | 373836,03 | 3314983,56 |
|  |  | 105 | 373827,61 | 3314971,22 |
|  |  | 106 | 373841,97 | 3314961,43 |
|  |  | 107 | 373892,94 | 3314926,69 |
|  |  | 108 | 374065,27 | 3314809,23 |
|  |  | 109 | 374087,44 | 3314812,49 |
|  |  | 110 | 374092,11 | 3314813,18 |
|  |  | 111 | 374101,79 | 3314814,60 |
|  |  | 112 | 374101,81 | 3314814,60 |
|  |  | 113 | 374101,85 | 3314814,61 |
|  |  | 114 | 374101,85 | 3314814,61 |
|  |  | 115 | 374236,06 | 3314834,39 |
|  |  | 116 | 374246,57 | 3314835,94 |
|  |  | 117 | 374303,17 | 3314844,28 |
|  |  | 118 | 374348,70 | 3314918,23 |
|  |  | 119 | 374354,81 | 3314928,15 |
|  |  | 120 | 374359,19 | 3314935,27 |
|  |  | 121 | 374386,99 | 3314980,43 |
|  |  | 122 | 374413,16 | 3315012,41 |
|  |  | 123 | 374503,87 | 3315035,52 |
|  |  | 124 | 374534,87 | 3315041,52 |
|  |  | 125 | 374532,87 | 3315051,81 |
|  |  | 126 | 374588,51 | 3315136,62 |
|  |  | 127 | 374595,58 | 3315137,27 |
|  |  | 128 | 374594,07 | 3315153,60 |
|  |  | 129 | 374576,88 | 3315176,60 |
|  |  | 130 | 374573,87 | 3315172,07 |
|  |  | 131 | 374555,58 | 3315184,21 |
|  |  | 132 | 374537,29 | 3315196,36 |
|  |  | 133 | 374516,05 | 3315210,46 |
|  |  | 134 | 374490,08 | 3315227,70 |
|  |  | 135 | 374466,98 | 3315243,03 |
|  |  | 136 | 374444,70 | 3315257,82 |
|  |  | 137 | 374421,23 | 3315273,41 |
|  |  | 138 | 374402,88 | 3315285,59 |
|  |  | 139 | 374391,77 | 3315292,97 |
|  |  | 140 | 374391,75 | 3315292,98 |
|  |  | 141 | 374391,73 | 3315292,97 |
|  |  | 142 | 374346,29 | 3315286,27 |
|  |  | 143 | 374342,11 | 3315294,84 |
|  |  | 144 | 374353,34 | 3315305,52 |
|  |  | 145 | 374376,14 | 3315317,08 |
|  |  | 146 | 374387,23 | 3315322,70 |
|  |  | 147 | 374399,18 | 3315328,76 |
|  |  | 148 | 374427,88 | 3315323,25 |
|  |  | 149 | 374451,33 | 3315318,75 |
|  |  | 150 | 374481,33 | 3315312,99 |
|  |  | 151 | 374481,33 | 3315312,99 |
|  |  | 152 | 374502,51 | 3315296,54 |
|  |  | 153 | 374513,55 | 3315287,97 |
|  |  | 154 | 374522,53 | 3315276,57 |
|  |  | 155 | 374523,68 | 3315275,12 |
|  |  | 156 | 374542,85 | 3315250,82 |
|  |  | 157 | 374559,46 | 3315229,75 |
|  |  | 158 | 374573,62 | 3315211,81 |
|  |  | 159 | 374575,40 | 3315153,05 |
|  |  | 160 | 374576,80 | 3315146,12 |
|  |  | 161 | 374572,32 | 3315139,28 |
|  |  | 162 | 374561,99 | 3315123,54 |
|  |  | 163 | 374547,34 | 3315101,21 |
|  |  | 164 | 374540,00 | 3315099,73 |
|  |  | 165 | 374522,39 | 3315111,42 |
|  |  | 166 | 374501,57 | 3315125,24 |
|  |  | 167 | 374480,74 | 3315139,07 |
|  |  | 168 | 374459,91 | 3315152,90 |
|  |  | 169 | 374439,08 | 3315166,73 |
|  |  | 170 | 374418,25 | 3315180,56 |
|  |  | 171 | 374397,42 | 3315194,38 |
|  |  | 172 | 374376,59 | 3315208,21 |
|  |  | 173 | 374373,29 | 3315210,40 |
|  |  | 174 | 374360,17 | 3315208,47 |
|  |  | 175 | 374354,50 | 3315207,63 |
|  |  | 176 | 374335,44 | 3315204,82 |
|  |  | 177 | 374310,70 | 3315201,18 |
|  |  | 178 | 374287,68 | 3315197,78 |
|  |  | 179 | 374246,90 | 3315191,77 |
|  |  | 180 | 374242,74 | 3315200,30 |
|  |  | 181 | 374242,72 | 3315200,34 |
|  |  | 182 | 374292,20 | 3315247,39 |
|  |  | 183 | 374311,81 | 3315266,03 |
|  |  | 184 | 374326,11 | 3315268,14 |
|  |  | 185 | 374350,84 | 3315271,78 |
|  |  | 186 | 374363,96 | 3315273,72 |
|  |  | 187 | 374382,55 | 3315276,46 |
|  |  | 188 | 374390,54 | 3315274,68 |
|  |  | 189 | 374393,04 | 3315274,12 |
|  |  | 190 | 374398,47 | 3315270,51 |
|  |  | 191 | 374408,69 | 3315263,72 |
|  |  | 192 | 374411,99 | 3315261,53 |
|  |  | 193 | 374432,82 | 3315247,71 |
|  |  | 194 | 374444,42 | 3315240,01 |
|  |  | 195 | 374453,65 | 3315233,88 |
|  |  | 196 | 374474,48 | 3315220,05 |
|  |  | 197 | 374495,31 | 3315206,22 |
|  |  | 198 | 374516,14 | 3315192,39 |
|  |  | 199 | 374536,97 | 3315178,57 |
|  |  | 200 | 374557,80 | 3315164,74 |
|  |  | 201 | 374298,31 | 3315151,84 |
|  |  | 202 | 374301,01 | 3315133,55 |
|  |  | 203 | 374302,25 | 3315125,13 |
|  |  | 204 | 374298,03 | 3315119,45 |
|  |  | 205 | 374277,74 | 3315116,46 |
|  |  | 206 | 374250,06 | 3315112,38 |
|  |  | 207 | 374236,23 | 3315110,34 |
|  |  | 208 | 374222,39 | 3315108,30 |
|  |  | 209 | 374199,98 | 3315105,00 |
|  |  | 210 | 374194,71 | 3315104,22 |
|  |  | 211 | 374167,04 | 3315100,14 |
|  |  | 212 | 374156,06 | 3315098,52 |
|  |  | 213 | 374154,66 | 3315098,32 |
|  |  | 214 | 374148,91 | 3315097,47 |
|  |  | 215 | 374134,57 | 3315100,76 |
|  |  | 216 | 374130,95 | 3315107,20 |
|  |  | 217 | 374140,47 | 3315136,08 |
|  |  | 218 | 374149,07 | 3315162,18 |
|  |  | 219 | 374169,47 | 3315165,19 |
|  |  | 220 | 374194,21 | 3315168,84 |
|  |  | 221 | 374212,41 | 3315171,52 |
|  |  | 222 | 374218,94 | 3315172,49 |
|  |  | 223 | 374243,67 | 3315176,13 |
|  |  | 224 | 374268,41 | 3315179,78 |
|  |  | 225 | 374288,70 | 3315182,77 |
|  |  | 226 | 374294,38 | 3315178,55 |
|  |  | 227 | 374132,88 | 3315132,22 |
|  |  | 228 | 374124,78 | 3315107,67 |
|  |  | 229 | 374118,91 | 3315104,36 |
|  |  | 230 | 374115,92 | 3315105,05 |
|  |  | 231 | 374095,90 | 3315118,69 |
|  |  | 232 | 374075,25 | 3315132,77 |
|  |  | 233 | 374054,59 | 3315146,85 |
|  |  | 234 | 374033,94 | 3315160,92 |
|  |  | 235 | 374013,29 | 3315175,00 |
|  |  | 236 | 374007,97 | 3315178,62 |
|  |  | 237 | 373993,96 | 3315183,66 |
|  |  | 238 | 373968,61 | 3315192,78 |
|  |  | 239 | 373944,98 | 3315201,28 |
|  |  | 240 | 373943,47 | 3315204,48 |
|  |  | 241 | 373941,97 | 3315207,67 |
|  |  | 242 | 373951,11 | 3315233,08 |
|  |  | 243 | 373952,73 | 3315237,56 |
|  |  | 244 | 373960,26 | 3315258,49 |
|  |  | 245 | 373966,65 | 3315261,50 |
|  |  | 246 | 373966,66 | 3315261,50 |
|  |  | 247 | 374037,28 | 3315236,10 |
|  |  | 248 | 374042,47 | 3315232,56 |
|  |  | 249 | 374063,27 | 3315218,39 |
|  |  | 250 | 374083,93 | 3315204,31 |
|  |  | 251 | 374104,58 | 3315190,23 |
|  |  | 252 | 374125,24 | 3315176,15 |
|  |  | 253 | 374143,30 | 3315163,85 |
|  |  | 254 | 374138,98 | 3315150,72 |
|  |  | 255 | 374113,29 | 3315090,26 |
|  |  | 256 | 374116,92 | 3315083,83 |
|  |  | 257 | 374107,14 | 3315054,16 |
|  |  | 258 | 374100,58 | 3315034,26 |
|  |  | 259 | 374099,16 | 3315029,96 |
|  |  | 260 | 374093,29 | 3315026,65 |
|  |  | 261 | 374089,34 | 3315027,56 |
|  |  | 262 | 374071,07 | 3315040,01 |
|  |  | 263 | 374053,16 | 3315052,22 |
|  |  | 264 | 374050,41 | 3315054,09 |
|  |  | 265 | 374030,59 | 3315067,60 |
|  |  | 266 | 374029,75 | 3315068,17 |
|  |  | 267 | 374009,09 | 3315082,25 |
|  |  | 268 | 373988,43 | 3315096,33 |
|  |  | 269 | 373971,79 | 3315107,67 |
|  |  | 270 | 373967,96 | 3315109,05 |
|  |  | 271 | 373941,86 | 3315118,44 |
|  |  | 272 | 373927,74 | 3315123,52 |
|  |  | 273 | 373918,22 | 3315126,95 |
|  |  | 274 | 373915,21 | 3315133,34 |
|  |  | 275 | 373924,36 | 3315158,75 |
|  |  | 276 | 373933,51 | 3315184,16 |
|  |  | 277 | 373939,89 | 3315187,17 |
|  |  | 278 | 373963,53 | 3315178,66 |
|  |  | 279 | 373989,64 | 3315169,27 |
|  |  | 280 | 374001,09 | 3315165,16 |
|  |  | 281 | 374036,89 | 3315140,76 |
|  |  | 282 | 374057,54 | 3315126,69 |
|  |  | 283 | 374078,20 | 3315112,61 |
|  |  | 284 | 374109,81 | 3315091,06 |
|  |  | 285 | 374087,67 | 3315012,55 |
|  |  | 286 | 374091,30 | 3315006,11 |
|  |  | 287 | 374084,63 | 3314985,88 |
|  |  | 288 | 374081,40 | 3314976,09 |
|  |  | 289 | 374073,06 | 3314950,77 |
|  |  | 290 | 374065,49 | 3314948,21 |
|  |  | 291 | 374045,41 | 3314961,89 |
|  |  | 292 | 374035,08 | 3314968,93 |
|  |  | 293 | 374024,75 | 3314975,97 |
|  |  | 294 | 374004,09 | 3314990,05 |
|  |  | 295 | 374000,44 | 3314992,54 |
|  |  | 296 | 373983,43 | 3315004,13 |
|  |  | 297 | 373962,77 | 3315018,21 |
|  |  | 298 | 373942,12 | 3315032,29 |
|  |  | 299 | 373935,63 | 3315036,71 |
|  |  | 300 | 373918,96 | 3315042,71 |
|  |  | 301 | 373895,97 | 3315050,98 |
|  |  | 302 | 373895,92 | 3315051,00 |
|  |  | 303 | 373891,46 | 3315052,60 |
|  |  | 304 | 373891,46 | 3315052,60 |
|  |  | 305 | 373888,45 | 3315058,99 |
|  |  | 306 | 373906,75 | 3315109,81 |
|  |  | 307 | 373913,14 | 3315112,82 |
|  |  | 308 | 373913,15 | 3315112,83 |
|  |  | 309 | 373940,64 | 3315102,94 |
|  |  | 310 | 373964,92 | 3315094,20 |
|  |  | 311 | 373971,52 | 3315089,70 |
|  |  | 312 | 373992,18 | 3315075,62 |
|  |  | 313 | 374012,84 | 3315061,54 |
|  |  | 314 | 374033,50 | 3315047,47 |
|  |  | 315 | 374054,13 | 3315033,40 |
|  |  | 316 | 374054,15 | 3315033,39 |
|  |  | 317 | 374079,48 | 3315016,13 |
|  |  | 318 | 374083,23 | 3315013,57 |
|  |  | 319 | 374061,35 | 3314926,82 |
|  |  | 320 | 374063,28 | 3314921,13 |
|  |  | 321 | 374051,43 | 3314885,17 |
|  |  | 322 | 374041,56 | 3314855,24 |
|  |  | 323 | 374040,45 | 3314851,88 |
|  |  | 324 | 374033,03 | 3314849,36 |
|  |  | 325 | 374010,88 | 3314864,46 |
|  |  | 326 | 373990,22 | 3314878,54 |
|  |  | 327 | 373969,57 | 3314892,62 |
|  |  | 328 | 373948,91 | 3314906,70 |
|  |  | 329 | 373928,25 | 3314920,78 |
|  |  | 330 | 373928,22 | 3314920,73 |
|  |  | 331 | 373901,39 | 3314939,09 |
|  |  | 332 | 373858,88 | 3314967,99 |
|  |  | 333 | 373866,32 | 3314988,67 |
|  |  | 334 | 373875,36 | 3315013,78 |
|  |  | 335 | 373880,43 | 3315027,88 |
|  |  | 336 | 373889,39 | 3315032,09 |
|  |  | 337 | 373926,43 | 3315018,77 |
|  |  | 338 | 373973,28 | 3314986,84 |
|  |  | 339 | 373983,61 | 3314979,80 |
|  |  | 340 | 374014,60 | 3314958,69 |
|  |  | 341 | 374023,65 | 3314952,51 |
|  |  | 342 | 374032,60 | 3314946,41 |
|  |  | 343 | 374050,90 | 3314933,94 |
|  |  | 344 | 374063,05 | 3314901,27 |
|  |  | 345 | 374068,15 | 3314916,72 |
|  |  | 346 | 374074,72 | 3314919,85 |
|  |  | 347 | 374082,17 | 3314917,08 |
|  |  | 348 | 374089,84 | 3314914,98 |
|  |  | 349 | 374097,66 | 3314913,56 |
|  |  | 350 | 374106,09 | 3314912,82 |
|  |  | 351 | 374106,72 | 3314912,80 |
|  |  | 352 | 374106,74 | 3314912,80 |
|  |  | 353 | 374106,75 | 3314912,80 |
|  |  | 354 | 374112,63 | 3314912,79 |
|  |  | 355 | 374118,51 | 3314913,17 |
|  |  | 356 | 374118,52 | 3314913,17 |
|  |  | 357 | 374118,57 | 3314913,18 |
|  |  | 358 | 374120,51 | 3314913,39 |
|  |  | 359 | 374122,74 | 3314913,69 |
|  |  | 360 | 374143,89 | 3314916,81 |
|  |  | 361 | 374168,62 | 3314920,45 |
|  |  | 362 | 374193,36 | 3314924,10 |
|  |  | 363 | 374218,09 | 3314927,75 |
|  |  | 364 | 374242,83 | 3314931,39 |
|  |  | 365 | 374267,56 | 3314935,04 |
|  |  | 366 | 374292,29 | 3314938,69 |
|  |  | 367 | 374307,55 | 3314940,93 |
|  |  | 368 | 374318,03 | 3314938,59 |
|  |  | 369 | 374318,17 | 3314938,50 |
|  |  | 370 | 374332,17 | 3314929,20 |
|  |  | 371 | 374333,66 | 3314922,42 |
|  |  | 372 | 374313,49 | 3314889,65 |
|  |  | 373 | 374311,73 | 3314886,79 |
|  |  | 374 | 374294,07 | 3314858,10 |
|  |  | 375 | 374294,05 | 3314858,08 |
|  |  | 376 | 374290,44 | 3314857,55 |
|  |  | 377 | 374279,22 | 3314855,89 |
|  |  | 378 | 374254,48 | 3314852,25 |
|  |  | 379 | 374229,75 | 3314848,60 |
|  |  | 380 | 374205,02 | 3314844,95 |
|  |  | 381 | 374180,28 | 3314841,31 |
|  |  | 382 | 374155,55 | 3314837,66 |
|  |  | 383 | 374130,82 | 3314834,01 |
|  |  | 384 | 374106,08 | 3314830,37 |
|  |  | 385 | 374068,93 | 3314824,89 |
|  |  | 386 | 374068,88 | 3314824,93 |
|  |  | 387 | 374046,64 | 3314840,08 |
|  |  | 388 | 374044,73 | 3314845,71 |
|  |  | 389 | 374045,17 | 3314847,03 |
|  |  | 390 | 374056,31 | 3314880,82 |
|  |  | 391 | 374080,23 | 3314939,28 |
|  |  | 392 | 374077,59 | 3314945,38 |
|  |  | 393 | 374087,42 | 3314975,19 |
|  |  | 394 | 374094,45 | 3314996,49 |
|  |  | 395 | 374097,49 | 3315005,72 |
|  |  | 396 | 374103,27 | 3315008,97 |
|  |  | 397 | 374122,54 | 3315004,54 |
|  |  | 398 | 374138,37 | 3315000,90 |
|  |  | 399 | 374142,31 | 3315001,48 |
|  |  | 400 | 374167,05 | 3315005,13 |
|  |  | 401 | 374191,78 | 3315008,77 |
|  |  | 402 | 374216,52 | 3315012,42 |
|  |  | 403 | 374241,25 | 3315016,07 |
|  |  | 404 | 374265,99 | 3315019,71 |
|  |  | 405 | 374290,72 | 3315023,36 |
|  |  | 406 | 374315,46 | 3315027,01 |
|  |  | 407 | 374327,18 | 3315028,74 |
|  |  | 408 | 374337,66 | 3315026,39 |
|  |  | 409 | 374337,66 | 3315026,39 |
|  |  | 410 | 374355,35 | 3315014,65 |
|  |  | 411 | 374376,84 | 3315000,38 |
|  |  | 412 | 374377,94 | 3314993,05 |
|  |  | 413 | 374374,75 | 3314989,15 |
|  |  | 414 | 374374,75 | 3314989,15 |
|  |  | 415 | 374372,51 | 3314985,51 |
|  |  | 416 | 374363,48 | 3314970,84 |
|  |  | 417 | 374360,37 | 3314965,79 |
|  |  | 418 | 374349,40 | 3314947,98 |
|  |  | 419 | 374342,38 | 3314946,43 |
|  |  | 420 | 374322,49 | 3314959,64 |
|  |  | 421 | 374317,91 | 3314962,68 |
|  |  | 422 | 374307,56 | 3314961,15 |
|  |  | 423 | 374282,83 | 3314957,51 |
|  |  | 424 | 374258,09 | 3314953,86 |
|  |  | 425 | 374233,35 | 3314950,21 |
|  |  | 426 | 374208,62 | 3314946,57 |
|  |  | 427 | 374183,88 | 3314942,92 |
|  |  | 428 | 374159,15 | 3314939,27 |
|  |  | 429 | 374134,41 | 3314935,63 |
|  |  | 430 | 374121,11 | 3314933,66 |
|  |  | 431 | 374121,10 | 3314933,66 |
|  |  | 432 | 374119,86 | 3314933,48 |
|  |  | 433 | 374113,48 | 3314932,85 |
|  |  | 434 | 374113,47 | 3314932,85 |
|  |  | 435 | 374108,07 | 3314932,77 |
|  |  | 436 | 374102,68 | 3314933,11 |
|  |  | 437 | 374096,89 | 3314933,94 |
|  |  | 438 | 374091,20 | 3314935,25 |
|  |  | 439 | 374085,63 | 3314937,04 |
|  |  | 440 | 374315,76 | 3315074,56 |
|  |  | 441 | 374311,83 | 3315101,27 |
|  |  | 442 | 374316,05 | 3315106,95 |
|  |  | 443 | 374341,50 | 3315110,70 |
|  |  | 444 | 374350,55 | 3315108,68 |
|  |  | 445 | 374359,60 | 3315106,66 |
|  |  | 446 | 374359,61 | 3315106,65 |
|  |  | 447 | 374378,38 | 3315094,19 |
|  |  | 448 | 374400,44 | 3315079,54 |
|  |  | 449 | 374421,61 | 3315065,49 |
|  |  | 450 | 374432,33 | 3315058,37 |
|  |  | 451 | 374450,81 | 3315046,11 |
|  |  | 452 | 374449,28 | 3315037,09 |
|  |  | 453 | 374449,28 | 3315037,09 |
|  |  | 454 | 374435,61 | 3315033,61 |
|  |  | 455 | 374419,44 | 3315029,49 |
|  |  | 456 | 374411,53 | 3315027,47 |
|  |  | 457 | 374404,68 | 3315025,73 |
|  |  | 458 | 374393,85 | 3315012,50 |
|  |  | 459 | 374387,22 | 3315011,50 |
|  |  | 460 | 374366,25 | 3315025,42 |
|  |  | 461 | 374362,41 | 3315027,97 |
|  |  | 462 | 374338,88 | 3315043,59 |
|  |  | 463 | 374336,37 | 3315045,25 |
|  |  | 464 | 374325,37 | 3315043,63 |
|  |  | 465 | 374319,70 | 3315047,85 |
|  |  | 466 | 374313,86 | 3315121,79 |
|  |  | 467 | 374308,18 | 3315126,01 |
|  |  | 468 | 374304,61 | 3315150,27 |
|  |  | 469 | 374300,31 | 3315179,43 |
|  |  | 470 | 374304,53 | 3315185,10 |
|  |  | 471 | 374326,14 | 3315188,29 |
|  |  | 472 | 374331,19 | 3315189,03 |
|  |  | 473 | 374344,35 | 3315190,97 |
|  |  | 474 | 374351,36 | 3315192,01 |
|  |  | 475 | 374360,73 | 3315193,39 |
|  |  | 476 | 374377,41 | 3315189,66 |
|  |  | 477 | 374377,42 | 3315189,66 |
|  |  | 478 | 374386,78 | 3315183,44 |
|  |  | 479 | 374407,61 | 3315169,62 |
|  |  | 480 | 374428,43 | 3315155,79 |
|  |  | 481 | 374449,26 | 3315141,96 |
|  |  | 482 | 374470,09 | 3315128,13 |
|  |  | 483 | 374490,92 | 3315114,31 |
|  |  | 484 | 374511,75 | 3315100,48 |
|  |  | 485 | 374532,21 | 3315086,89 |
|  |  | 486 | 374533,56 | 3315080,21 |
|  |  | 487 | 374518,65 | 3315057,48 |
|  |  | 488 | 374515,79 | 3315053,12 |
|  |  | 489 | 374515,78 | 3315053,10 |
|  |  | 490 | 374500,59 | 3315050,16 |
|  |  | 491 | 374479,80 | 3315044,87 |
|  |  | 492 | 374479,79 | 3315044,87 |
|  |  | 493 | 374463,12 | 3315055,94 |
|  |  | 494 | 374442,29 | 3315069,77 |
|  |  | 495 | 374421,46 | 3315083,59 |
|  |  | 496 | 374400,63 | 3315097,42 |
|  |  | 497 | 374379,81 | 3315111,25 |
|  |  | 498 | 374358,98 | 3315125,08 |
|  |  | 499 | 374354,83 | 3315127,83 |
|  |  | 500 | 374340,62 | 3315125,73 |
|  |  | 501 | 374309,83 | 3315073,69 |
|  |  | 502 | 374312,38 | 3315056,37 |
|  |  | 503 | 374313,76 | 3315046,97 |
|  |  | 504 | 374309,54 | 3315041,30 |
|  |  | 505 | 374297,17 | 3315039,47 |
|  |  | 506 | 374284,79 | 3315037,65 |
|  |  | 507 | 374274,21 | 3315036,09 |
|  |  | 508 | 374260,06 | 3315034,00 |
|  |  | 509 | 374235,32 | 3315030,36 |
|  |  | 510 | 374210,58 | 3315026,71 |
|  |  | 511 | 374185,85 | 3315023,06 |
|  |  | 512 | 374161,11 | 3315019,41 |
|  |  | 513 | 374138,97 | 3315016,15 |
|  |  | 514 | 374130,04 | 3315018,20 |
|  |  | 515 | 374111,51 | 3315022,46 |
|  |  | 516 | 374108,95 | 3315023,05 |
|  |  | 517 | 374105,33 | 3315029,49 |
|  |  | 518 | 374113,78 | 3315055,12 |
|  |  | 519 | 374123,08 | 3315083,36 |
|  |  | 520 | 374128,95 | 3315086,66 |
|  |  | 521 | 374148,30 | 3315082,22 |
|  |  | 522 | 374173,04 | 3315085,86 |
|  |  | 523 | 374197,78 | 3315089,51 |
|  |  | 524 | 374222,51 | 3315093,16 |
|  |  | 525 | 374247,25 | 3315096,81 |
|  |  | 526 | 374272,78 | 3315100,57 |
|  |  | 527 | 374300,22 | 3315104,61 |
|  |  | 528 | 374305,89 | 3315100,40 |
| ЗУ:3 | 1 | 373817,92 | 3314995,91 |
|  | 2 | 373812,69 | 3314981,39 |
|  | 3 | 373827,61 | 3314971,22 |
|  | 4 | 373836,03 | 3314983,56 |
|  | 1 | 373817,92 | 3314995,91 |

19. Сведения о местоположении границ образуемых земельных участков

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой, утвержден проект межевания, приведен в системе MCK-38, Зона 3.

Таблица 19

Перечень координат характерных точек границ образуемых

земельных участков

| Номер участка | Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1:1 | 1 | 374292,29 | 3314938,69 |
|  | 2 | 374298,12 | 3314899,11 |
|  | 3 | 374313,49 | 3314889,65 |
|  | 4 | 374333,66 | 3314922,42 |
|  | 5 | 374332,17 | 3314929,20 |
|  | 6 | 374318,17 | 3314938,50 |
|  | 7 | 374318,03 | 3314938,59 |
|  | 8 | 374307,55 | 3314940,93 |
|  | 1 | 374292,29 | 3314938,69 |
| 1:2 | 1 | 374273,39 | 3314895,47 |
|  | 2 | 374279,22 | 3314855,89 |
|  | 3 | 374290,44 | 3314857,55 |
|  | 4 | 374294,05 | 3314858,08 |
|  | 5 | 374294,07 | 3314858,10 |
|  | 6 | 374313,49 | 3314889,65 |
|  | 7 | 374298,12 | 3314899,11 |
|  | 1 | 374273,39 | 3314895,47 |
| 1:3 | 1 | 374267,56 | 3314935,04 |
|  | 2 | 374273,39 | 3314895,47 |
|  | 3 | 374298,12 | 3314899,11 |
|  | 4 | 374292,29 | 3314938,69 |
|  | 1 | 374267,56 | 3314935,04 |
| 1:4 | 1 | 374273,39 | 3314895,47 |
|  | 2 | 374248,66 | 3314891,82 |
|  | 3 | 374254,48 | 3314852,25 |
|  | 4 | 374279,22 | 3314855,89 |
|  | 1 | 374273,39 | 3314895,47 |
| 1:5 | 1 | 374267,56 | 3314935,04 |
|  | 2 | 374242,83 | 3314931,39 |
|  | 3 | 374248,66 | 3314891,82 |
|  | 4 | 374273,39 | 3314895,47 |
|  | 1 | 374267,56 | 3314935,04 |
| 1:6 | 1 | 374248,66 | 3314891,82 |
|  | 2 | 374223,92 | 3314888,17 |
|  | 3 | 374229,75 | 3314848,60 |
|  | 4 | 374254,48 | 3314852,25 |
|  | 1 | 374248,66 | 3314891,82 |
| 1:7 | 1 | 374242,83 | 3314931,39 |
|  | 2 | 374218,09 | 3314927,75 |
|  | 3 | 374223,92 | 3314888,17 |
|  | 4 | 374248,66 | 3314891,82 |
|  | 1 | 374242,83 | 3314931,39 |
| 1:8 | 1 | 374223,92 | 3314888,17 |
|  | 2 | 374199,19 | 3314884,53 |
|  | 3 | 374205,02 | 3314844,95 |
|  | 4 | 374229,75 | 3314848,60 |
|  | 1 | 374223,92 | 3314888,17 |
| 1:9 | 1 | 374218,09 | 3314927,75 |
|  | 2 | 374193,36 | 3314924,10 |
|  | 3 | 374199,19 | 3314884,53 |
|  | 4 | 374223,92 | 3314888,17 |
|  | 1 | 374218,09 | 3314927,75 |
| 1:10 | 1 | 374199,19 | 3314884,53 |
|  | 2 | 374174,45 | 3314880,88 |
|  | 3 | 374180,28 | 3314841,31 |
|  | 4 | 374205,02 | 3314844,95 |
|  | 1 | 374199,19 | 3314884,53 |
| 1:11 | 1 | 374193,36 | 3314924,10 |
|  | 2 | 374168,62 | 3314920,45 |
|  | 3 | 374174,45 | 3314880,88 |
|  | 4 | 374199,19 | 3314884,53 |
|  | 1 | 374193,36 | 3314924,10 |
| 1:12 | 1 | 374174,45 | 3314880,88 |
|  | 2 | 374149,72 | 3314877,23 |
|  | 3 | 374155,55 | 3314837,66 |
|  | 4 | 374180,28 | 3314841,31 |
|  | 1 | 374174,45 | 3314880,88 |
| 1:13 | 1 | 374168,62 | 3314920,45 |
|  | 2 | 374143,89 | 3314916,81 |
|  | 3 | 374149,72 | 3314877,23 |
|  | 4 | 374174,45 | 3314880,88 |
|  | 1 | 374168,62 | 3314920,45 |
| 1:14 | 1 | 374149,72 | 3314877,23 |
|  | 2 | 374124,99 | 3314873,59 |
|  | 3 | 374130,82 | 3314834,01 |
|  | 4 | 374155,55 | 3314837,66 |
|  | 1 | 374149,72 | 3314877,23 |
| 1:15 | 1 | 374143,89 | 3314916,81 |
|  | 2 | 374122,74 | 3314913,69 |
|  | 3 | 374120,51 | 3314913,39 |
|  | 4 | 374118,57 | 3314913,18 |
|  | 5 | 374118,52 | 3314913,17 |
|  | 6 | 374122,54 | 3314873,23 |
|  | 7 | 374124,99 | 3314873,59 |
|  | 8 | 374149,72 | 3314877,23 |
|  | 1 | 374143,89 | 3314916,81 |
| 1:16 | 1 | 374124,99 | 3314873,59 |
|  | 2 | 374122,54 | 3314873,23 |
|  | 3 | 374100,25 | 3314869,94 |
|  | 4 | 374106,08 | 3314830,37 |
|  | 5 | 374130,82 | 3314834,01 |
|  | 1 | 374124,99 | 3314873,59 |
| 1:17 | 1 | 374118,52 | 3314913,17 |
|  | 2 | 374118,51 | 3314913,17 |
|  | 3 | 374112,63 | 3314912,79 |
|  | 4 | 374106,75 | 3314912,80 |
|  | 5 | 374106,74 | 3314912,80 |
|  | 6 | 374106,72 | 3314912,80 |
|  | 7 | 374106,09 | 3314912,82 |
|  | 8 | 374097,66 | 3314913,56 |
|  | 9 | 374087,63 | 3314873,06 |
|  | 10 | 374100,25 | 3314869,94 |
|  | 11 | 374122,54 | 3314873,23 |
|  | 1 | 374118,52 | 3314913,17 |
| 1:18 | 1 | 374100,25 | 3314869,94 |
|  | 2 | 374087,63 | 3314873,06 |
|  | 3 | 374081,19 | 3314874,66 |
|  | 4 | 374068,88 | 3314824,93 |
|  | 5 | 374068,93 | 3314824,89 |
|  | 6 | 374106,08 | 3314830,37 |
|  | 1 | 374100,25 | 3314869,94 |
| 1:19 | 1 | 374087,63 | 3314873,06 |
|  | 2 | 374097,66 | 3314913,56 |
|  | 3 | 374089,84 | 3314914,98 |
|  | 4 | 374082,17 | 3314917,08 |
|  | 5 | 374074,72 | 3314919,85 |
|  | 6 | 374068,15 | 3314916,72 |
|  | 7 | 374063,05 | 3314901,27 |
|  | 8 | 374056,31 | 3314880,82 |
|  | 9 | 374071,97 | 3314876,94 |
|  | 10 | 374081,19 | 3314874,66 |
|  | 1 | 374087,63 | 3314873,06 |
| 1:20 | 1 | 374068,88 | 3314824,93 |
|  | 2 | 374081,19 | 3314874,66 |
|  | 3 | 374071,97 | 3314876,94 |
|  | 4 | 374056,31 | 3314880,82 |
|  | 5 | 374045,17 | 3314847,03 |
|  | 6 | 374044,73 | 3314845,71 |
|  | 7 | 374046,64 | 3314840,08 |
|  | 1 | 374068,88 | 3314824,93 |
| 1:21 | 1 | 374033,38 | 3314897,47 |
|  | 2 | 374010,88 | 3314864,46 |
|  | 3 | 374033,03 | 3314849,36 |
|  | 4 | 374040,45 | 3314851,88 |
|  | 5 | 374041,56 | 3314855,24 |
|  | 6 | 374051,43 | 3314885,17 |
|  | 1 | 374033,38 | 3314897,47 |
| 1:22 | 1 | 374050,90 | 3314933,94 |
|  | 2 | 374028,37 | 3314900,89 |
|  | 3 | 374033,38 | 3314897,47 |
|  | 4 | 374051,43 | 3314885,17 |
|  | 5 | 374063,28 | 3314921,13 |
|  | 6 | 374061,35 | 3314926,82 |
|  | 7 | 374061,33 | 3314926,89 |
|  | 8 | 374050,92 | 3314933,98 |
|  | 1 | 374050,90 | 3314933,94 |
| 1:23 | 1 | 374012,72 | 3314911,55 |
|  | 2 | 373990,22 | 3314878,54 |
|  | 3 | 374010,88 | 3314864,46 |
|  | 4 | 374033,38 | 3314897,47 |
|  | 5 | 374028,37 | 3314900,89 |
|  | 1 | 374012,72 | 3314911,55 |
| 1:24 | 1 | 374032,60 | 3314946,41 |
|  | 2 | 374010,07 | 3314913,36 |
|  | 3 | 374012,72 | 3314911,55 |
|  | 4 | 374028,37 | 3314900,89 |
|  | 5 | 374050,90 | 3314933,94 |
|  | 6 | 374050,92 | 3314933,98 |
|  | 7 | 374032,62 | 3314946,44 |
|  | 1 | 374032,60 | 3314946,41 |
| 1:25 | 1 | 374010,07 | 3314913,36 |
|  | 2 | 373992,07 | 3314925,63 |
|  | 3 | 373969,57 | 3314892,62 |
|  | 4 | 373990,22 | 3314878,54 |
|  | 5 | 374012,72 | 3314911,55 |
|  | 1 | 374010,07 | 3314913,36 |
| 1:26 | 1 | 374014,60 | 3314958,69 |
|  | 2 | 373992,07 | 3314925,63 |
|  | 3 | 374010,07 | 3314913,36 |
|  | 4 | 374032,60 | 3314946,41 |
|  | 5 | 374032,62 | 3314946,44 |
|  | 6 | 374014,61 | 3314958,70 |
|  | 1 | 374014,60 | 3314958,69 |
| 1:27 | 1 | 373971,41 | 3314939,71 |
|  | 2 | 373948,91 | 3314906,70 |
|  | 3 | 373969,57 | 3314892,62 |
|  | 4 | 373992,07 | 3314925,63 |
|  | 1 | 373971,41 | 3314939,71 |
| 1:28 | 1 | 373993,94 | 3314972,77 |
|  | 2 | 373993,94 | 3314972,76 |
|  | 3 | 373990,50 | 3314967,72 |
|  | 4 | 373971,41 | 3314939,71 |
|  | 5 | 373992,07 | 3314925,63 |
|  | 6 | 374011,38 | 3314953,96 |
|  | 7 | 374014,60 | 3314958,69 |
|  | 8 | 374014,61 | 3314958,70 |
|  | 1 | 373993,94 | 3314972,77 |
| 1:29 | 1 | 373950,75 | 3314953,79 |
|  | 2 | 373928,25 | 3314920,78 |
|  | 3 | 373948,91 | 3314906,70 |
|  | 4 | 373971,41 | 3314939,71 |
|  | 1 | 373950,75 | 3314953,79 |
| 1:30 | 1 | 373960,71 | 3314968,39 |
|  | 2 | 373950,75 | 3314953,79 |
|  | 3 | 373971,41 | 3314939,71 |
|  | 4 | 373993,94 | 3314972,76 |
|  | 5 | 373993,94 | 3314972,77 |
|  | 6 | 373973,28 | 3314986,84 |
|  | 1 | 373960,71 | 3314968,39 |
| 1:31 | 1 | 373942,26 | 3315007,98 |
|  | 2 | 373942,23 | 3315008,01 |
|  | 3 | 373942,21 | 3315008,02 |
|  | 4 | 373942,19 | 3315008,03 |
|  | 5 | 373942,14 | 3315008,06 |
|  | 6 | 373941,77 | 3315008,32 |
|  | 7 | 373926,43 | 3315018,77 |
|  | 8 | 373918,23 | 3315021,72 |
|  | 9 | 373889,39 | 3315032,09 |
|  | 10 | 373880,43 | 3315027,88 |
|  | 11 | 373858,88 | 3314967,99 |
|  | 12 | 373901,39 | 3314939,09 |
|  | 13 | 373928,22 | 3314920,73 |
|  | 14 | 373939,49 | 3314937,27 |
|  | 15 | 373950,75 | 3314953,79 |
|  | 16 | 373950,77 | 3314953,81 |
|  | 17 | 373919,77 | 3314974,93 |
|  | 18 | 373919,75 | 3314974,95 |
|  | 1 | 373942,26 | 3315007,98 |
| 1:32 | 1 | 373942,26 | 3315007,98 |
|  | 2 | 373919,75 | 3314974,95 |
|  | 3 | 373919,77 | 3314974,93 |
|  | 4 | 373950,77 | 3314953,81 |
|  | 5 | 373973,28 | 3314986,84 |
|  | 1 | 373942,26 | 3315007,98 |
| 1:33 | 1 | 374340,19 | 3314986,30 |
|  | 2 | 374322,49 | 3314959,64 |
|  | 3 | 374342,38 | 3314946,43 |
|  | 4 | 374349,40 | 3314947,98 |
|  | 5 | 374363,48 | 3314970,84 |
|  | 1 | 374340,19 | 3314986,30 |
| 1:34 | 1 | 374355,35 | 3315014,65 |
|  | 2 | 374337,65 | 3314987,99 |
|  | 3 | 374340,19 | 3314986,30 |
|  | 4 | 374363,48 | 3314970,84 |
|  | 5 | 374374,75 | 3314989,15 |
|  | 6 | 374374,75 | 3314989,15 |
|  | 7 | 374377,94 | 3314993,05 |
|  | 8 | 374376,84 | 3315000,38 |
|  | 1 | 374355,35 | 3315014,65 |
| 1:35 | 1 | 374337,65 | 3314987,99 |
|  | 2 | 374325,39 | 3314996,13 |
|  | 3 | 374320,12 | 3314995,35 |
|  | 4 | 374302,90 | 3314992,81 |
|  | 5 | 374307,56 | 3314961,15 |
|  | 6 | 374317,91 | 3314962,68 |
|  | 7 | 374322,49 | 3314959,64 |
|  | 8 | 374340,19 | 3314986,30 |
|  | 1 | 374337,65 | 3314987,99 |
| 1:36 | 1 | 374315,46 | 3315027,01 |
|  | 2 | 374320,12 | 3314995,35 |
|  | 3 | 374325,39 | 3314996,13 |
|  | 4 | 374337,65 | 3314987,99 |
|  | 5 | 374355,35 | 3315014,65 |
|  | 6 | 374337,66 | 3315026,39 |
|  | 7 | 374337,66 | 3315026,39 |
|  | 8 | 374327,18 | 3315028,74 |
|  | 1 | 374315,46 | 3315027,01 |
| 1:37 | 1 | 374302,90 | 3314992,81 |
|  | 2 | 374295,39 | 3314991,70 |
|  | 3 | 374278,16 | 3314989,16 |
|  | 4 | 374282,83 | 3314957,51 |
|  | 5 | 374307,56 | 3314961,15 |
|  | 1 | 374302,90 | 3314992,81 |
| 1:38 | 1 | 374315,46 | 3315027,01 |
|  | 2 | 374290,72 | 3315023,36 |
|  | 3 | 374295,39 | 3314991,70 |
|  | 4 | 374302,90 | 3314992,81 |
|  | 5 | 374320,12 | 3314995,35 |
|  | 1 | 374315,46 | 3315027,01 |
| 1:39 | 1 | 374278,16 | 3314989,16 |
|  | 2 | 374270,65 | 3314988,06 |
|  | 3 | 374253,43 | 3314985,52 |
|  | 4 | 374258,09 | 3314953,86 |
|  | 5 | 374282,83 | 3314957,51 |
|  | 1 | 374278,16 | 3314989,16 |
| 1:40 | 1 | 374290,72 | 3315023,36 |
|  | 2 | 374265,99 | 3315019,71 |
|  | 3 | 374270,65 | 3314988,06 |
|  | 4 | 374278,16 | 3314989,16 |
|  | 5 | 374295,39 | 3314991,70 |
|  | 1 | 374290,72 | 3315023,36 |
| 1:41 | 1 | 374253,43 | 3314985,52 |
|  | 2 | 374245,92 | 3314984,41 |
|  | 3 | 374228,69 | 3314981,87 |
|  | 4 | 374233,35 | 3314950,21 |
|  | 5 | 374258,09 | 3314953,86 |
|  | 1 | 374253,43 | 3314985,52 |
| 1:42 | 1 | 374265,99 | 3315019,71 |
|  | 2 | 374241,25 | 3315016,07 |
|  | 3 | 374245,92 | 3314984,41 |
|  | 4 | 374253,43 | 3314985,52 |
|  | 5 | 374270,65 | 3314988,06 |
|  | 1 | 374265,99 | 3315019,71 |
| 1:43 | 1 | 374228,69 | 3314981,87 |
|  | 2 | 374221,18 | 3314980,76 |
|  | 3 | 374203,96 | 3314978,22 |
|  | 4 | 374208,62 | 3314946,57 |
|  | 5 | 374233,35 | 3314950,21 |
|  | 1 | 374228,69 | 3314981,87 |
| 1:44 | 1 | 374241,25 | 3315016,07 |
|  | 2 | 374216,52 | 3315012,42 |
|  | 3 | 374221,18 | 3314980,76 |
|  | 4 | 374228,69 | 3314981,87 |
|  | 5 | 374245,92 | 3314984,41 |
|  | 1 | 374241,25 | 3315016,07 |
| 1:45 | 1 | 374203,96 | 3314978,22 |
|  | 2 | 374196,45 | 3314977,12 |
|  | 3 | 374179,22 | 3314974,58 |
|  | 4 | 374183,88 | 3314942,92 |
|  | 5 | 374208,62 | 3314946,57 |
|  | 1 | 374203,96 | 3314978,22 |
| 1:46 | 1 | 374216,52 | 3315012,42 |
|  | 2 | 374191,78 | 3315008,77 |
|  | 3 | 374196,45 | 3314977,12 |
|  | 4 | 374203,96 | 3314978,22 |
|  | 5 | 374221,18 | 3314980,76 |
|  | 1 | 374216,52 | 3315012,42 |
| 1:47 | 1 | 374179,22 | 3314974,58 |
|  | 2 | 374171,71 | 3314973,47 |
|  | 3 | 374154,48 | 3314970,93 |
|  | 4 | 374159,15 | 3314939,27 |
|  | 5 | 374183,88 | 3314942,92 |
|  | 1 | 374179,22 | 3314974,58 |
| 1:48 | 1 | 374191,78 | 3315008,77 |
|  | 2 | 374167,05 | 3315005,13 |
|  | 3 | 374171,71 | 3314973,47 |
|  | 4 | 374179,22 | 3314974,58 |
|  | 5 | 374196,45 | 3314977,12 |
|  | 1 | 374191,78 | 3315008,77 |
| 1:49 | 1 | 374154,48 | 3314970,93 |
|  | 2 | 374146,97 | 3314969,82 |
|  | 3 | 374129,75 | 3314967,28 |
|  | 4 | 374134,41 | 3314935,63 |
|  | 5 | 374159,15 | 3314939,27 |
|  | 1 | 374154,48 | 3314970,93 |
| 1:50 | 1 | 374167,05 | 3315005,13 |
|  | 2 | 374142,31 | 3315001,48 |
|  | 3 | 374146,97 | 3314969,82 |
|  | 4 | 374154,48 | 3314970,93 |
|  | 5 | 374171,71 | 3314973,47 |
|  | 1 | 374167,05 | 3315005,13 |
| 1:51 | 1 | 374110,38 | 3314970,46 |
|  | 2 | 374102,68 | 3314933,11 |
|  | 3 | 374108,07 | 3314932,77 |
|  | 4 | 374113,47 | 3314932,85 |
|  | 5 | 374113,48 | 3314932,85 |
|  | 6 | 374119,86 | 3314933,48 |
|  | 7 | 374121,10 | 3314933,66 |
|  | 8 | 374121,11 | 3314933,66 |
|  | 9 | 374134,41 | 3314935,63 |
|  | 10 | 374129,75 | 3314967,28 |
|  | 11 | 374127,46 | 3314966,95 |
|  | 12 | 374114,42 | 3314969,63 |
|  | 1 | 374110,38 | 3314970,46 |
| 1:52 | 1 | 374122,54 | 3315004,54 |
|  | 2 | 374122,53 | 3315004,53 |
|  | 3 | 374114,42 | 3314969,63 |
|  | 4 | 374127,46 | 3314966,95 |
|  | 5 | 374129,75 | 3314967,28 |
|  | 6 | 374146,97 | 3314969,82 |
|  | 7 | 374142,31 | 3315001,48 |
|  | 8 | 374138,37 | 3315000,90 |
|  | 1 | 374122,54 | 3315004,54 |
| 1:53 | 1 | 374087,42 | 3314975,19 |
|  | 2 | 374077,59 | 3314945,38 |
|  | 3 | 374080,23 | 3314939,28 |
|  | 4 | 374085,63 | 3314937,04 |
|  | 5 | 374091,20 | 3314935,25 |
|  | 6 | 374096,89 | 3314933,94 |
|  | 7 | 374102,68 | 3314933,11 |
|  | 8 | 374110,38 | 3314970,46 |
|  | 1 | 374087,42 | 3314975,19 |
| 1:54 | 1 | 374114,42 | 3314969,63 |
|  | 2 | 374122,53 | 3315004,53 |
|  | 3 | 374122,54 | 3315004,54 |
|  | 4 | 374103,27 | 3315008,97 |
|  | 5 | 374097,49 | 3315005,72 |
|  | 6 | 374094,45 | 3314996,49 |
|  | 7 | 374087,42 | 3314975,19 |
|  | 8 | 374092,34 | 3314974,18 |
|  | 9 | 374110,38 | 3314970,46 |
|  | 1 | 374114,42 | 3314969,63 |
| 1:55 | 1 | 374063,43 | 3314988,34 |
|  | 2 | 374045,41 | 3314961,89 |
|  | 3 | 374065,49 | 3314948,21 |
|  | 4 | 374073,06 | 3314950,77 |
|  | 5 | 374081,40 | 3314976,09 |
|  | 6 | 374070,63 | 3314983,43 |
|  | 7 | 374065,19 | 3314987,14 |
|  | 1 | 374063,43 | 3314988,34 |
| 1:56 | 1 | 374075,03 | 3315019,16 |
|  | 2 | 374057,01 | 3314992,71 |
|  | 3 | 374063,43 | 3314988,34 |
|  | 4 | 374065,19 | 3314987,14 |
|  | 5 | 374081,40 | 3314976,09 |
|  | 6 | 374084,63 | 3314985,88 |
|  | 7 | 374091,30 | 3315006,11 |
|  | 8 | 374087,67 | 3315012,55 |
|  | 9 | 374083,23 | 3315013,57 |
|  | 10 | 374079,48 | 3315016,13 |
|  | 1 | 374075,03 | 3315019,16 |
| 1:57 | 1 | 374042,77 | 3315002,42 |
|  | 2 | 374024,75 | 3314975,97 |
|  | 3 | 374045,41 | 3314961,89 |
|  | 4 | 374063,43 | 3314988,34 |
|  | 5 | 374057,01 | 3314992,71 |
|  | 1 | 374042,77 | 3315002,42 |
| 1:58 | 1 | 374057,01 | 3314992,71 |
|  | 2 | 374075,03 | 3315019,16 |
|  | 3 | 374054,15 | 3315033,39 |
|  | 4 | 374036,13 | 3315006,94 |
|  | 5 | 374042,77 | 3315002,42 |
|  | 1 | 374057,01 | 3314992,71 |
| 1:59 | 1 | 374022,11 | 3315016,49 |
|  | 2 | 374004,09 | 3314990,05 |
|  | 3 | 374024,75 | 3314975,97 |
|  | 4 | 374042,77 | 3315002,42 |
|  | 5 | 374036,13 | 3315006,94 |
|  | 6 | 374036,10 | 3315006,96 |
|  | 1 | 374022,11 | 3315016,49 |
| 1:60 | 1 | 374033,50 | 3315047,47 |
|  | 2 | 374015,47 | 3315021,02 |
|  | 3 | 374022,11 | 3315016,49 |
|  | 4 | 374036,10 | 3315006,96 |
|  | 5 | 374036,13 | 3315006,94 |
|  | 6 | 374054,15 | 3315033,39 |
|  | 7 | 374054,13 | 3315033,40 |
|  | 1 | 374033,50 | 3315047,47 |
| 1:61 | 1 | 374001,46 | 3315030,57 |
|  | 2 | 373983,43 | 3315004,13 |
|  | 3 | 374004,09 | 3314990,05 |
|  | 4 | 374022,11 | 3315016,49 |
|  | 5 | 374015,47 | 3315021,02 |
|  | 1 | 374001,46 | 3315030,57 |
| 1:62 | 1 | 374012,84 | 3315061,54 |
|  | 2 | 373994,81 | 3315035,10 |
|  | 3 | 374001,46 | 3315030,57 |
|  | 4 | 374015,47 | 3315021,02 |
|  | 5 | 374033,50 | 3315047,47 |
|  | 1 | 374012,84 | 3315061,54 |
| 1:63 | 1 | 373980,80 | 3315044,65 |
|  | 2 | 373962,77 | 3315018,21 |
|  | 3 | 373983,43 | 3315004,13 |
|  | 4 | 374001,46 | 3315030,57 |
|  | 5 | 373994,81 | 3315035,10 |
|  | 1 | 373980,80 | 3315044,65 |
| 1:64 | 1 | 373992,18 | 3315075,62 |
|  | 2 | 373974,16 | 3315049,18 |
|  | 3 | 373980,80 | 3315044,65 |
|  | 4 | 373994,81 | 3315035,10 |
|  | 5 | 374012,84 | 3315061,54 |
|  | 1 | 373992,18 | 3315075,62 |
| 1:65 | 1 | 373960,14 | 3315058,73 |
|  | 2 | 373942,12 | 3315032,29 |
|  | 3 | 373962,77 | 3315018,21 |
|  | 4 | 373980,80 | 3315044,65 |
|  | 5 | 373974,16 | 3315049,18 |
|  | 1 | 373960,14 | 3315058,73 |
| 1:66 | 1 | 373971,52 | 3315089,70 |
|  | 2 | 373953,50 | 3315063,26 |
|  | 3 | 373960,14 | 3315058,73 |
|  | 4 | 373974,16 | 3315049,18 |
|  | 5 | 373992,18 | 3315075,62 |
|  | 1 | 373971,52 | 3315089,70 |
| 1:67 | 1 | 373942,12 | 3315032,29 |
|  | 2 | 373960,14 | 3315058,73 |
|  | 3 | 373953,50 | 3315063,26 |
|  | 4 | 373950,30 | 3315065,44 |
|  | 5 | 373929,80 | 3315072,82 |
|  | 6 | 373918,96 | 3315042,71 |
|  | 7 | 373918,96 | 3315042,71 |
|  | 8 | 373935,63 | 3315036,71 |
|  | 1 | 373942,12 | 3315032,29 |
| 1:68 | 1 | 373940,64 | 3315102,93 |
|  | 2 | 373929,80 | 3315072,82 |
|  | 3 | 373950,30 | 3315065,44 |
|  | 4 | 373953,50 | 3315063,26 |
|  | 5 | 373971,52 | 3315089,70 |
|  | 6 | 373964,92 | 3315094,20 |
|  | 7 | 373940,64 | 3315102,94 |
|  | 1 | 373940,64 | 3315102,93 |
| 1:69 | 1 | 373897,60 | 3315084,40 |
|  | 2 | 373888,45 | 3315058,99 |
|  | 3 | 373891,46 | 3315052,60 |
|  | 4 | 373891,46 | 3315052,60 |
|  | 5 | 373918,96 | 3315042,71 |
|  | 6 | 373918,96 | 3315042,71 |
|  | 7 | 373929,80 | 3315072,82 |
|  | 1 | 373897,60 | 3315084,40 |
| 1:70 | 1 | 373897,60 | 3315084,40 |
|  | 2 | 373929,80 | 3315072,82 |
|  | 3 | 373940,64 | 3315102,94 |
|  | 4 | 373913,15 | 3315112,83 |
|  | 5 | 373913,14 | 3315112,82 |
|  | 6 | 373906,75 | 3315109,81 |
|  | 1 | 373897,60 | 3315084,40 |
| 1:71 | 1 | 374383,95 | 3315052,08 |
|  | 2 | 374366,25 | 3315025,42 |
|  | 3 | 374387,22 | 3315011,50 |
|  | 4 | 374393,85 | 3315012,50 |
|  | 5 | 374404,68 | 3315025,73 |
|  | 6 | 374411,53 | 3315027,47 |
|  | 7 | 374409,60 | 3315035,05 |
|  | 8 | 374403,91 | 3315038,83 |
|  | 9 | 374399,18 | 3315041,97 |
|  | 1 | 374383,95 | 3315052,08 |
| 1:72 | 1 | 374421,61 | 3315065,49 |
|  | 2 | 374403,91 | 3315038,83 |
|  | 3 | 374409,60 | 3315035,05 |
|  | 4 | 374411,53 | 3315027,47 |
|  | 5 | 374449,28 | 3315037,09 |
|  | 6 | 374449,28 | 3315037,09 |
|  | 7 | 374450,81 | 3315046,11 |
|  | 8 | 374432,33 | 3315058,37 |
|  | 1 | 374421,61 | 3315065,49 |
| 1:73 | 1 | 374400,44 | 3315079,54 |
|  | 2 | 374382,74 | 3315052,88 |
|  | 3 | 374383,95 | 3315052,08 |
|  | 4 | 374403,91 | 3315038,83 |
|  | 5 | 374421,61 | 3315065,49 |
|  | 1 | 374400,44 | 3315079,54 |
| 1:74 | 1 | 374356,58 | 3315070,25 |
|  | 2 | 374338,88 | 3315043,59 |
|  | 3 | 374362,41 | 3315027,97 |
|  | 4 | 374366,25 | 3315025,42 |
|  | 5 | 374383,95 | 3315052,08 |
|  | 6 | 374382,74 | 3315052,88 |
|  | 7 | 374380,11 | 3315054,63 |
|  | 8 | 374360,68 | 3315067,53 |
|  | 1 | 374356,58 | 3315070,25 |
| 1:75 | 1 | 374378,38 | 3315094,19 |
|  | 2 | 374360,68 | 3315067,53 |
|  | 3 | 374380,11 | 3315054,63 |
|  | 4 | 374382,74 | 3315052,88 |
|  | 5 | 374400,44 | 3315079,54 |
|  | 1 | 374378,38 | 3315094,19 |
| 1:76 | 1 | 374338,88 | 3315043,59 |
|  | 2 | 374356,58 | 3315070,25 |
|  | 3 | 374354,07 | 3315071,91 |
|  | 4 | 374343,85 | 3315078,70 |
|  | 5 | 374325,79 | 3315076,04 |
|  | 6 | 374315,76 | 3315074,56 |
|  | 7 | 374319,70 | 3315047,85 |
|  | 8 | 374325,37 | 3315043,63 |
|  | 9 | 374336,37 | 3315045,25 |
|  | 1 | 374338,88 | 3315043,59 |
| 1:77 | 1 | 374350,55 | 3315108,68 |
|  | 2 | 374343,85 | 3315078,70 |
|  | 3 | 374354,07 | 3315071,91 |
|  | 4 | 374356,58 | 3315070,25 |
|  | 5 | 374360,68 | 3315067,53 |
|  | 6 | 374378,38 | 3315094,19 |
|  | 7 | 374359,61 | 3315106,65 |
|  | 8 | 374359,60 | 3315106,66 |
|  | 1 | 374350,55 | 3315108,68 |
| 1:78 | 1 | 374315,76 | 3315074,56 |
|  | 2 | 374343,85 | 3315078,70 |
|  | 3 | 374350,55 | 3315108,68 |
|  | 4 | 374341,50 | 3315110,70 |
|  | 5 | 374316,05 | 3315106,95 |
|  | 6 | 374311,83 | 3315101,27 |
|  | 1 | 374315,76 | 3315074,56 |
| 1:79 | 1 | 374309,83 | 3315073,69 |
|  | 2 | 374280,13 | 3315069,31 |
|  | 3 | 374284,79 | 3315037,65 |
|  | 4 | 374309,54 | 3315041,30 |
|  | 5 | 374313,76 | 3315046,97 |
|  | 6 | 374312,38 | 3315056,37 |
|  | 1 | 374309,83 | 3315073,69 |
| 1:80 | 1 | 374272,78 | 3315100,57 |
|  | 2 | 374277,44 | 3315068,91 |
|  | 3 | 374280,13 | 3315069,31 |
|  | 4 | 374309,83 | 3315073,69 |
|  | 5 | 374305,89 | 3315100,40 |
|  | 6 | 374300,22 | 3315104,61 |
|  | 1 | 374272,78 | 3315100,57 |
| 1:81 | 1 | 374280,13 | 3315069,31 |
|  | 2 | 374277,44 | 3315068,91 |
|  | 3 | 374255,39 | 3315065,66 |
|  | 4 | 374260,06 | 3315034,00 |
|  | 5 | 374284,79 | 3315037,65 |
|  | 1 | 374280,13 | 3315069,31 |
| 1:82 | 1 | 374272,78 | 3315100,57 |
|  | 2 | 374247,25 | 3315096,81 |
|  | 3 | 374251,91 | 3315065,15 |
|  | 4 | 374255,39 | 3315065,66 |
|  | 5 | 374277,44 | 3315068,91 |
|  | 1 | 374272,78 | 3315100,57 |
| 1:83 | 1 | 374255,39 | 3315065,66 |
|  | 2 | 374251,91 | 3315065,15 |
|  | 3 | 374230,66 | 3315062,01 |
|  | 4 | 374235,32 | 3315030,36 |
|  | 5 | 374260,06 | 3315034,00 |
|  | 1 | 374255,39 | 3315065,66 |
| 1:84 | 1 | 374247,25 | 3315096,81 |
|  | 2 | 374222,51 | 3315093,16 |
|  | 3 | 374227,18 | 3315061,50 |
|  | 4 | 374230,66 | 3315062,01 |
|  | 5 | 374251,91 | 3315065,15 |
|  | 1 | 374247,25 | 3315096,81 |
| 1:85 | 1 | 374230,66 | 3315062,01 |
|  | 2 | 374227,18 | 3315061,50 |
|  | 3 | 374205,92 | 3315058,37 |
|  | 4 | 374210,58 | 3315026,71 |
|  | 5 | 374235,32 | 3315030,36 |
|  | 1 | 374230,66 | 3315062,01 |
| 1:86 | 1 | 374222,51 | 3315093,16 |
|  | 2 | 374197,78 | 3315089,51 |
|  | 3 | 374202,44 | 3315057,85 |
|  | 4 | 374205,92 | 3315058,37 |
|  | 5 | 374227,18 | 3315061,50 |
|  | 1 | 374222,51 | 3315093,16 |
| 1:87 | 1 | 374205,92 | 3315058,37 |
|  | 2 | 374202,44 | 3315057,85 |
|  | 3 | 374181,18 | 3315054,72 |
|  | 4 | 374185,85 | 3315023,06 |
|  | 5 | 374210,58 | 3315026,71 |
|  | 1 | 374205,92 | 3315058,37 |
| 1:88 | 1 | 374197,78 | 3315089,51 |
|  | 2 | 374173,04 | 3315085,86 |
|  | 3 | 374177,70 | 3315054,21 |
|  | 4 | 374181,18 | 3315054,72 |
|  | 5 | 374202,44 | 3315057,85 |
|  | 1 | 374197,78 | 3315089,51 |
| 1:89 | 1 | 374181,18 | 3315054,72 |
|  | 2 | 374177,70 | 3315054,21 |
|  | 3 | 374156,45 | 3315051,07 |
|  | 4 | 374161,11 | 3315019,41 |
|  | 5 | 374185,85 | 3315023,06 |
|  | 1 | 374181,18 | 3315054,72 |
| 1:90 | 1 | 374173,04 | 3315085,86 |
|  | 2 | 374148,30 | 3315082,22 |
|  | 3 | 374152,97 | 3315050,56 |
|  | 4 | 374156,45 | 3315051,07 |
|  | 5 | 374177,70 | 3315054,21 |
|  | 1 | 374173,04 | 3315085,86 |
| 1:91 | 1 | 374156,45 | 3315051,07 |
|  | 2 | 374152,97 | 3315050,56 |
|  | 3 | 374141,18 | 3315048,82 |
|  | 4 | 374137,29 | 3315049,72 |
|  | 5 | 374130,04 | 3315018,20 |
|  | 6 | 374138,97 | 3315016,15 |
|  | 7 | 374161,11 | 3315019,41 |
|  | 1 | 374156,45 | 3315051,07 |
| 1:92 | 1 | 374148,30 | 3315082,22 |
|  | 2 | 374128,95 | 3315086,66 |
|  | 3 | 374123,08 | 3315083,36 |
|  | 4 | 374113,78 | 3315055,12 |
|  | 5 | 374137,29 | 3315049,72 |
|  | 6 | 374141,18 | 3315048,82 |
|  | 7 | 374152,97 | 3315050,56 |
|  | 1 | 374148,30 | 3315082,22 |
| 1:93 | 1 | 374113,78 | 3315055,12 |
|  | 2 | 374105,33 | 3315029,49 |
|  | 3 | 374108,95 | 3315023,05 |
|  | 4 | 374111,51 | 3315022,46 |
|  | 5 | 374130,04 | 3315018,20 |
|  | 6 | 374137,29 | 3315049,72 |
|  | 1 | 374113,78 | 3315055,12 |
| 1:94 | 1 | 374089,09 | 3315066,46 |
|  | 2 | 374071,07 | 3315040,01 |
|  | 3 | 374089,34 | 3315027,56 |
|  | 4 | 374093,29 | 3315026,65 |
|  | 5 | 374099,16 | 3315029,96 |
|  | 6 | 374100,58 | 3315034,26 |
|  | 7 | 374107,14 | 3315054,16 |
|  | 1 | 374089,09 | 3315066,46 |
| 1:95 | 1 | 374098,85 | 3315098,53 |
|  | 2 | 374080,83 | 3315072,09 |
|  | 3 | 374089,09 | 3315066,46 |
|  | 4 | 374107,14 | 3315054,16 |
|  | 5 | 374116,92 | 3315083,83 |
|  | 6 | 374113,29 | 3315090,26 |
|  | 7 | 374109,81 | 3315091,06 |
|  | 1 | 374098,85 | 3315098,53 |
| 1:96 | 1 | 374080,83 | 3315072,09 |
|  | 2 | 374068,43 | 3315080,54 |
|  | 3 | 374050,41 | 3315054,09 |
|  | 4 | 374071,07 | 3315040,01 |
|  | 5 | 374089,09 | 3315066,46 |
|  | 1 | 374080,83 | 3315072,09 |
| 1:97 | 1 | 374098,85 | 3315098,53 |
|  | 2 | 374078,20 | 3315112,61 |
|  | 3 | 374060,17 | 3315086,16 |
|  | 4 | 374068,43 | 3315080,54 |
|  | 5 | 374080,83 | 3315072,09 |
|  | 6 | 374092,39 | 3315089,05 |
|  | 1 | 374098,85 | 3315098,53 |
| 1:98 | 1 | 374060,17 | 3315086,16 |
|  | 2 | 374047,77 | 3315094,62 |
|  | 3 | 374029,75 | 3315068,17 |
|  | 4 | 374050,41 | 3315054,09 |
|  | 5 | 374068,43 | 3315080,54 |
|  | 1 | 374060,17 | 3315086,16 |
| 1:99 | 1 | 374057,54 | 3315126,69 |
|  | 2 | 374039,52 | 3315100,24 |
|  | 3 | 374047,77 | 3315094,62 |
|  | 4 | 374060,17 | 3315086,16 |
|  | 5 | 374078,20 | 3315112,61 |
|  | 1 | 374057,54 | 3315126,69 |
| 1:100 | 1 | 374039,52 | 3315100,24 |
|  | 2 | 374027,11 | 3315108,69 |
|  | 3 | 374009,09 | 3315082,25 |
|  | 4 | 374029,75 | 3315068,17 |
|  | 5 | 374047,77 | 3315094,62 |
|  | 1 | 374039,52 | 3315100,24 |
| 1:101 | 1 | 374036,89 | 3315140,76 |
|  | 2 | 374018,86 | 3315114,32 |
|  | 3 | 374027,11 | 3315108,69 |
|  | 4 | 374039,52 | 3315100,24 |
|  | 5 | 374057,54 | 3315126,69 |
|  | 1 | 374036,89 | 3315140,76 |
| 1:102 | 1 | 374018,86 | 3315114,32 |
|  | 2 | 374006,46 | 3315122,77 |
|  | 3 | 373988,43 | 3315096,33 |
|  | 4 | 374009,09 | 3315082,25 |
|  | 5 | 374027,11 | 3315108,69 |
|  | 1 | 374018,86 | 3315114,32 |
| 1:103 | 1 | 374016,23 | 3315154,84 |
|  | 2 | 373998,21 | 3315128,40 |
|  | 3 | 374006,46 | 3315122,77 |
|  | 4 | 374018,86 | 3315114,32 |
|  | 5 | 374036,89 | 3315140,76 |
|  | 1 | 374016,23 | 3315154,84 |
| 1:104 | 1 | 373998,21 | 3315128,40 |
|  | 2 | 373986,46 | 3315136,40 |
|  | 3 | 373978,80 | 3315139,16 |
|  | 4 | 373967,96 | 3315109,05 |
|  | 5 | 373971,79 | 3315107,67 |
|  | 6 | 373988,43 | 3315096,33 |
|  | 7 | 374006,46 | 3315122,77 |
|  | 1 | 373998,21 | 3315128,40 |
| 1:105 | 1 | 373998,21 | 3315128,40 |
|  | 2 | 374016,23 | 3315154,84 |
|  | 3 | 374001,09 | 3315165,16 |
|  | 4 | 373989,64 | 3315169,27 |
|  | 5 | 373978,80 | 3315139,16 |
|  | 6 | 373986,46 | 3315136,40 |
|  | 1 | 373998,21 | 3315128,40 |
| 1:106 | 1 | 373952,69 | 3315148,55 |
|  | 2 | 373941,86 | 3315118,44 |
|  | 3 | 373967,96 | 3315109,05 |
|  | 4 | 373978,80 | 3315139,16 |
|  | 1 | 373952,69 | 3315148,55 |
| 1:107 | 1 | 373963,53 | 3315178,66 |
|  | 2 | 373952,69 | 3315148,55 |
|  | 3 | 373978,80 | 3315139,16 |
|  | 4 | 373989,64 | 3315169,27 |
|  | 1 | 373963,53 | 3315178,66 |
| 1:108 | 1 | 373924,36 | 3315158,75 |
|  | 2 | 373915,21 | 3315133,34 |
|  | 3 | 373918,22 | 3315126,95 |
|  | 4 | 373927,74 | 3315123,52 |
|  | 5 | 373941,86 | 3315118,44 |
|  | 6 | 373952,69 | 3315148,55 |
|  | 1 | 373924,36 | 3315158,75 |
| 1:109 | 1 | 373924,36 | 3315158,75 |
|  | 2 | 373952,69 | 3315148,55 |
|  | 3 | 373963,53 | 3315178,66 |
|  | 4 | 373939,89 | 3315187,17 |
|  | 5 | 373933,51 | 3315184,16 |
|  | 1 | 373924,36 | 3315158,75 |
| 1:110 | 1 | 374494,04 | 3315073,82 |
|  | 2 | 374480,82 | 3315082,60 |
|  | 3 | 374463,12 | 3315055,94 |
|  | 4 | 374479,79 | 3315044,87 |
|  | 5 | 374479,80 | 3315044,87 |
|  | 6 | 374500,59 | 3315050,16 |
|  | 7 | 374515,78 | 3315053,10 |
|  | 8 | 374515,79 | 3315053,12 |
|  | 9 | 374518,65 | 3315057,48 |
|  | 1 | 374494,04 | 3315073,82 |
| 1:111 | 1 | 374511,75 | 3315100,48 |
|  | 2 | 374494,04 | 3315073,82 |
|  | 3 | 374518,65 | 3315057,48 |
|  | 4 | 374533,56 | 3315080,21 |
|  | 5 | 374532,21 | 3315086,89 |
|  | 1 | 374511,75 | 3315100,48 |
| 1:112 | 1 | 374473,22 | 3315087,65 |
|  | 2 | 374459,99 | 3315096,43 |
|  | 3 | 374442,29 | 3315069,77 |
|  | 4 | 374463,12 | 3315055,94 |
|  | 5 | 374480,82 | 3315082,60 |
|  | 1 | 374473,22 | 3315087,65 |
| 1:113 | 1 | 374490,92 | 3315114,31 |
|  | 2 | 374473,22 | 3315087,65 |
|  | 3 | 374480,82 | 3315082,60 |
|  | 4 | 374494,04 | 3315073,82 |
|  | 5 | 374511,75 | 3315100,48 |
|  | 1 | 374490,92 | 3315114,31 |
| 1:114 | 1 | 374452,39 | 3315101,47 |
|  | 2 | 374439,16 | 3315110,25 |
|  | 3 | 374421,46 | 3315083,59 |
|  | 4 | 374442,29 | 3315069,77 |
|  | 5 | 374459,99 | 3315096,43 |
|  | 1 | 374452,39 | 3315101,47 |
| 1:115 | 1 | 374452,39 | 3315101,47 |
|  | 2 | 374459,99 | 3315096,43 |
|  | 3 | 374473,22 | 3315087,65 |
|  | 4 | 374490,92 | 3315114,31 |
|  | 5 | 374470,09 | 3315128,13 |
|  | 1 | 374452,39 | 3315101,47 |
| 1:116 | 1 | 374431,56 | 3315115,30 |
|  | 2 | 374418,33 | 3315124,08 |
|  | 3 | 374400,63 | 3315097,42 |
|  | 4 | 374421,46 | 3315083,59 |
|  | 5 | 374439,16 | 3315110,25 |
|  | 1 | 374431,56 | 3315115,30 |
| 1:117 | 1 | 374449,26 | 3315141,96 |
|  | 2 | 374431,56 | 3315115,30 |
|  | 3 | 374439,16 | 3315110,25 |
|  | 4 | 374452,39 | 3315101,47 |
|  | 5 | 374470,09 | 3315128,13 |
|  | 1 | 374449,26 | 3315141,96 |
| 1:118 | 1 | 374410,73 | 3315129,13 |
|  | 2 | 374397,51 | 3315137,91 |
|  | 3 | 374379,81 | 3315111,25 |
|  | 4 | 374400,63 | 3315097,42 |
|  | 5 | 374418,33 | 3315124,08 |
|  | 1 | 374410,73 | 3315129,13 |
| 1:119 | 1 | 374410,73 | 3315129,13 |
|  | 2 | 374418,33 | 3315124,08 |
|  | 3 | 374431,56 | 3315115,30 |
|  | 4 | 374449,26 | 3315141,96 |
|  | 5 | 374428,43 | 3315155,79 |
|  | 1 | 374410,73 | 3315129,13 |
| 1:120 | 1 | 374376,68 | 3315151,74 |
|  | 2 | 374358,98 | 3315125,08 |
|  | 3 | 374379,81 | 3315111,25 |
|  | 4 | 374397,51 | 3315137,91 |
|  | 5 | 374389,91 | 3315142,96 |
|  | 1 | 374376,68 | 3315151,74 |
| 1:121 | 1 | 374407,61 | 3315169,62 |
|  | 2 | 374389,91 | 3315142,96 |
|  | 3 | 374397,51 | 3315137,91 |
|  | 4 | 374410,73 | 3315129,13 |
|  | 5 | 374428,43 | 3315155,79 |
|  | 1 | 374407,61 | 3315169,62 |
| 1:122 | 1 | 374369,08 | 3315156,78 |
|  | 2 | 374365,39 | 3315159,23 |
|  | 3 | 374356,38 | 3315157,90 |
|  | 4 | 374336,32 | 3315154,94 |
|  | 5 | 374340,62 | 3315125,73 |
|  | 6 | 374354,83 | 3315127,83 |
|  | 7 | 374358,98 | 3315125,08 |
|  | 8 | 374376,68 | 3315151,74 |
|  | 1 | 374369,08 | 3315156,78 |
| 1:123 | 1 | 374386,78 | 3315183,44 |
|  | 2 | 374383,67 | 3315178,77 |
|  | 3 | 374369,08 | 3315156,78 |
|  | 4 | 374376,68 | 3315151,74 |
|  | 5 | 374389,91 | 3315142,96 |
|  | 6 | 374407,61 | 3315169,62 |
|  | 1 | 374386,78 | 3315183,44 |
| 1:124 | 1 | 374360,73 | 3315193,39 |
|  | 2 | 374351,36 | 3315192,01 |
|  | 3 | 374356,38 | 3315157,90 |
|  | 4 | 374365,39 | 3315159,23 |
|  | 5 | 374369,08 | 3315156,78 |
|  | 6 | 374386,78 | 3315183,44 |
|  | 7 | 374377,42 | 3315189,66 |
|  | 8 | 374377,41 | 3315189,66 |
|  | 1 | 374360,73 | 3315193,39 |
| 1:125 | 1 | 374351,36 | 3315192,01 |
|  | 2 | 374326,14 | 3315188,29 |
|  | 3 | 374331,16 | 3315154,18 |
|  | 4 | 374336,32 | 3315154,94 |
|  | 5 | 374356,38 | 3315157,90 |
|  | 1 | 374351,36 | 3315192,01 |
| 1:126 | 1 | 374336,32 | 3315154,94 |
|  | 2 | 374331,16 | 3315154,18 |
|  | 3 | 374304,61 | 3315150,27 |
|  | 4 | 374308,18 | 3315126,01 |
|  | 5 | 374313,86 | 3315121,79 |
|  | 6 | 374340,62 | 3315125,73 |
|  | 1 | 374336,32 | 3315154,94 |
| 1:127 | 1 | 374326,14 | 3315188,29 |
|  | 2 | 374304,53 | 3315185,10 |
|  | 3 | 374300,31 | 3315179,43 |
|  | 4 | 374304,61 | 3315150,27 |
|  | 5 | 374331,16 | 3315154,18 |
|  | 1 | 374326,14 | 3315188,29 |
| 1:128 | 1 | 374298,31 | 3315151,84 |
|  | 2 | 374273,07 | 3315148,12 |
|  | 3 | 374277,74 | 3315116,46 |
|  | 4 | 374298,03 | 3315119,45 |
|  | 5 | 374302,25 | 3315125,13 |
|  | 6 | 374301,01 | 3315133,55 |
|  | 1 | 374298,31 | 3315151,84 |
| 1:129 | 1 | 374268,41 | 3315179,78 |
|  | 2 | 374273,07 | 3315148,12 |
|  | 3 | 374298,31 | 3315151,84 |
|  | 4 | 374294,38 | 3315178,55 |
|  | 5 | 374288,70 | 3315182,77 |
|  | 1 | 374268,41 | 3315179,78 |
| 1:130 | 1 | 374273,07 | 3315148,12 |
|  | 2 | 374248,34 | 3315144,47 |
|  | 3 | 374245,40 | 3315144,04 |
|  | 4 | 374250,06 | 3315112,38 |
|  | 5 | 374277,74 | 3315116,46 |
|  | 1 | 374273,07 | 3315148,12 |
| 1:131 | 1 | 374268,41 | 3315179,78 |
|  | 2 | 374243,67 | 3315176,13 |
|  | 3 | 374248,34 | 3315144,47 |
|  | 4 | 374273,07 | 3315148,12 |
|  | 1 | 374268,41 | 3315179,78 |
| 1:132 | 1 | 374245,40 | 3315144,04 |
|  | 2 | 374223,60 | 3315140,83 |
|  | 3 | 374217,72 | 3315139,96 |
|  | 4 | 374222,39 | 3315108,30 |
|  | 5 | 374250,06 | 3315112,38 |
|  | 1 | 374245,40 | 3315144,04 |
| 1:133 | 1 | 374243,67 | 3315176,13 |
|  | 2 | 374218,94 | 3315172,49 |
|  | 3 | 374223,60 | 3315140,83 |
|  | 4 | 374245,40 | 3315144,04 |
|  | 5 | 374248,34 | 3315144,47 |
|  | 1 | 374243,67 | 3315176,13 |
| 1:134 | 1 | 374217,72 | 3315139,96 |
|  | 2 | 374198,87 | 3315137,18 |
|  | 3 | 374190,05 | 3315135,88 |
|  | 4 | 374194,71 | 3315104,22 |
|  | 5 | 374222,39 | 3315108,30 |
|  | 1 | 374217,72 | 3315139,96 |
| 1:135 | 1 | 374218,94 | 3315172,49 |
|  | 2 | 374194,21 | 3315168,84 |
|  | 3 | 374198,87 | 3315137,18 |
|  | 4 | 374217,72 | 3315139,96 |
|  | 5 | 374223,60 | 3315140,83 |
|  | 1 | 374218,94 | 3315172,49 |
| 1:136 | 1 | 374190,05 | 3315135,88 |
|  | 2 | 374174,13 | 3315133,53 |
|  | 3 | 374162,38 | 3315131,80 |
|  | 4 | 374167,04 | 3315100,14 |
|  | 5 | 374194,71 | 3315104,22 |
|  | 1 | 374190,05 | 3315135,88 |
| 1:137 | 1 | 374194,21 | 3315168,84 |
|  | 2 | 374169,47 | 3315165,19 |
|  | 3 | 374174,13 | 3315133,53 |
|  | 4 | 374190,05 | 3315135,88 |
|  | 5 | 374198,87 | 3315137,18 |
|  | 1 | 374194,21 | 3315168,84 |
| 1:138 | 1 | 374162,38 | 3315131,80 |
|  | 2 | 374140,47 | 3315136,08 |
|  | 3 | 374130,95 | 3315107,20 |
|  | 4 | 374134,57 | 3315100,76 |
|  | 5 | 374148,91 | 3315097,47 |
|  | 6 | 374154,66 | 3315098,32 |
|  | 7 | 374156,06 | 3315098,52 |
|  | 8 | 374167,04 | 3315100,14 |
|  | 1 | 374162,38 | 3315131,80 |
| 1:139 | 1 | 374169,47 | 3315165,19 |
|  | 2 | 374149,07 | 3315162,18 |
|  | 3 | 374140,47 | 3315136,08 |
|  | 4 | 374162,38 | 3315131,80 |
|  | 5 | 374174,13 | 3315133,53 |
|  | 1 | 374169,47 | 3315165,19 |
| 1:140 | 1 | 374113,93 | 3315145,14 |
|  | 2 | 374095,90 | 3315118,69 |
|  | 3 | 374115,92 | 3315105,05 |
|  | 4 | 374118,91 | 3315104,36 |
|  | 5 | 374124,78 | 3315107,67 |
|  | 6 | 374132,88 | 3315132,22 |
|  | 1 | 374113,93 | 3315145,14 |
| 1:141 | 1 | 374125,24 | 3315176,15 |
|  | 2 | 374107,22 | 3315149,71 |
|  | 3 | 374113,93 | 3315145,14 |
|  | 4 | 374132,88 | 3315132,22 |
|  | 5 | 374138,98 | 3315150,72 |
|  | 6 | 374143,30 | 3315163,85 |
|  | 1 | 374125,24 | 3315176,15 |
| 1:142 | 1 | 374107,22 | 3315149,71 |
|  | 2 | 374093,27 | 3315159,21 |
|  | 3 | 374075,25 | 3315132,77 |
|  | 4 | 374095,90 | 3315118,69 |
|  | 5 | 374113,93 | 3315145,14 |
|  | 1 | 374107,22 | 3315149,71 |
| 1:143 | 1 | 374104,58 | 3315190,23 |
|  | 2 | 374086,56 | 3315163,79 |
|  | 3 | 374093,27 | 3315159,21 |
|  | 4 | 374107,22 | 3315149,71 |
|  | 5 | 374125,24 | 3315176,15 |
|  | 1 | 374104,58 | 3315190,23 |
| 1:144 | 1 | 374086,56 | 3315163,79 |
|  | 2 | 374072,62 | 3315173,29 |
|  | 3 | 374054,59 | 3315146,85 |
|  | 4 | 374075,25 | 3315132,77 |
|  | 5 | 374093,27 | 3315159,21 |
|  | 1 | 374086,56 | 3315163,79 |
| 1:145 | 1 | 374083,93 | 3315204,31 |
|  | 2 | 374065,90 | 3315177,87 |
|  | 3 | 374072,62 | 3315173,29 |
|  | 4 | 374086,56 | 3315163,79 |
|  | 5 | 374104,58 | 3315190,23 |
|  | 1 | 374083,93 | 3315204,31 |
| 1:146 | 1 | 374065,90 | 3315177,87 |
|  | 2 | 374051,96 | 3315187,37 |
|  | 3 | 374033,94 | 3315160,92 |
|  | 4 | 374054,59 | 3315146,85 |
|  | 5 | 374072,62 | 3315173,29 |
|  | 1 | 374065,90 | 3315177,87 |
| 1:147 | 1 | 374063,27 | 3315218,39 |
|  | 2 | 374045,24 | 3315191,95 |
|  | 3 | 374051,96 | 3315187,37 |
|  | 4 | 374065,90 | 3315177,87 |
|  | 5 | 374083,93 | 3315204,31 |
|  | 1 | 374063,27 | 3315218,39 |
| 1:148 | 1 | 374045,24 | 3315191,95 |
|  | 2 | 374031,31 | 3315201,44 |
|  | 3 | 374013,29 | 3315175,00 |
|  | 4 | 374033,94 | 3315160,92 |
|  | 5 | 374051,96 | 3315187,37 |
|  | 1 | 374045,24 | 3315191,95 |
| 1:149 | 1 | 374042,47 | 3315232,56 |
|  | 2 | 374024,45 | 3315206,12 |
|  | 3 | 374031,31 | 3315201,44 |
|  | 4 | 374045,24 | 3315191,95 |
|  | 5 | 374063,27 | 3315218,39 |
|  | 1 | 374042,47 | 3315232,56 |
| 1:150 | 1 | 374004,79 | 3315213,76 |
|  | 2 | 373993,96 | 3315183,66 |
|  | 3 | 374007,97 | 3315178,62 |
|  | 4 | 374013,29 | 3315175,00 |
|  | 5 | 374031,31 | 3315201,44 |
|  | 6 | 374024,45 | 3315206,12 |
|  | 7 | 374022,62 | 3315207,36 |
|  | 8 | 374022,61 | 3315207,35 |
|  | 1 | 374004,79 | 3315213,76 |
| 1:151 | 1 | 374015,62 | 3315243,88 |
|  | 2 | 374004,79 | 3315213,76 |
|  | 3 | 374022,61 | 3315207,35 |
|  | 4 | 374022,62 | 3315207,36 |
|  | 5 | 374024,45 | 3315206,12 |
|  | 6 | 374042,47 | 3315232,56 |
|  | 7 | 374037,28 | 3315236,10 |
|  | 8 | 374015,62 | 3315243,89 |
|  | 1 | 374015,62 | 3315243,88 |
| 1:152 | 1 | 373979,45 | 3315222,88 |
|  | 2 | 373968,61 | 3315192,78 |
|  | 3 | 373993,96 | 3315183,66 |
|  | 4 | 374004,79 | 3315213,76 |
|  | 1 | 373979,45 | 3315222,88 |
| 1:153 | 1 | 373990,29 | 3315253,00 |
|  | 2 | 373990,29 | 3315252,99 |
|  | 3 | 373989,03 | 3315249,50 |
|  | 4 | 373979,45 | 3315222,88 |
|  | 5 | 373994,34 | 3315217,52 |
|  | 6 | 374004,79 | 3315213,76 |
|  | 7 | 374012,18 | 3315234,31 |
|  | 8 | 374015,62 | 3315243,88 |
|  | 9 | 374015,62 | 3315243,89 |
|  | 1 | 373990,29 | 3315253,00 |
| 1:154 | 1 | 373951,11 | 3315233,08 |
|  | 2 | 373941,97 | 3315207,67 |
|  | 3 | 373943,47 | 3315204,48 |
|  | 4 | 373944,98 | 3315201,28 |
|  | 5 | 373968,61 | 3315192,78 |
|  | 6 | 373979,45 | 3315222,88 |
|  | 1 | 373951,11 | 3315233,08 |
| 1:155 | 1 | 373960,26 | 3315258,49 |
|  | 2 | 373951,11 | 3315233,08 |
|  | 3 | 373979,45 | 3315222,88 |
|  | 4 | 373990,29 | 3315252,99 |
|  | 5 | 373990,29 | 3315253,00 |
|  | 6 | 373966,66 | 3315261,50 |
|  | 7 | 373966,65 | 3315261,50 |
|  | 1 | 373960,26 | 3315258,49 |
| 1:156 | 1 | 374588,51 | 3315136,62 |
|  | 2 | 374532,87 | 3315051,81 |
|  | 3 | 374534,87 | 3315041,52 |
|  | 4 | 374577,39 | 3315049,75 |
|  | 5 | 374589,19 | 3315057,20 |
|  | 6 | 374595,55 | 3315066,34 |
|  | 7 | 374598,76 | 3315074,03 |
|  | 8 | 374600,18 | 3315084,40 |
|  | 9 | 374597,71 | 3315114,25 |
|  | 10 | 374595,58 | 3315137,27 |
|  | 1 | 374588,51 | 3315136,62 |
| 1:157 | 1 | 374561,87 | 3315123,62 |
|  | 2 | 374559,59 | 3315125,14 |
|  | 3 | 374540,10 | 3315138,08 |
|  | 4 | 374522,39 | 3315111,42 |
|  | 5 | 374540,00 | 3315099,73 |
|  | 6 | 374547,34 | 3315101,21 |
|  | 7 | 374561,99 | 3315123,54 |
|  | 1 | 374561,87 | 3315123,62 |
| 1:158 | 1 | 374557,80 | 3315164,74 |
|  | 2 | 374540,10 | 3315138,08 |
|  | 3 | 374561,87 | 3315123,62 |
|  | 4 | 374561,99 | 3315123,54 |
|  | 5 | 374572,32 | 3315139,28 |
|  | 6 | 374576,80 | 3315146,12 |
|  | 7 | 374575,40 | 3315153,05 |
|  | 1 | 374557,80 | 3315164,74 |
| 1:159 | 1 | 374519,27 | 3315151,90 |
|  | 2 | 374501,57 | 3315125,24 |
|  | 3 | 374522,39 | 3315111,42 |
|  | 4 | 374540,10 | 3315138,08 |
|  | 1 | 374519,27 | 3315151,90 |
| 1:160 | 1 | 374536,97 | 3315178,57 |
|  | 2 | 374519,27 | 3315151,90 |
|  | 3 | 374540,10 | 3315138,08 |
|  | 4 | 374557,80 | 3315164,74 |
|  | 1 | 374536,97 | 3315178,57 |
| 1:161 | 1 | 374498,44 | 3315165,73 |
|  | 2 | 374480,74 | 3315139,07 |
|  | 3 | 374501,57 | 3315125,24 |
|  | 4 | 374519,27 | 3315151,90 |
|  | 1 | 374498,44 | 3315165,73 |
| 1:162 | 1 | 374516,14 | 3315192,39 |
|  | 2 | 374498,44 | 3315165,73 |
|  | 3 | 374519,27 | 3315151,90 |
|  | 4 | 374536,97 | 3315178,57 |
|  | 1 | 374516,14 | 3315192,39 |
| 1:163 | 1 | 374477,61 | 3315179,56 |
|  | 2 | 374459,91 | 3315152,90 |
|  | 3 | 374480,74 | 3315139,07 |
|  | 4 | 374498,44 | 3315165,73 |
|  | 1 | 374477,61 | 3315179,56 |
| 1:164 | 1 | 374495,31 | 3315206,22 |
|  | 2 | 374477,61 | 3315179,56 |
|  | 3 | 374498,44 | 3315165,73 |
|  | 4 | 374516,14 | 3315192,39 |
|  | 1 | 374495,31 | 3315206,22 |
| 1:165 | 1 | 374456,78 | 3315193,39 |
|  | 2 | 374439,08 | 3315166,73 |
|  | 3 | 374459,91 | 3315152,90 |
|  | 4 | 374477,61 | 3315179,56 |
|  | 1 | 374456,78 | 3315193,39 |
| 1:166 | 1 | 374474,48 | 3315220,05 |
|  | 2 | 374456,78 | 3315193,39 |
|  | 3 | 374477,61 | 3315179,56 |
|  | 4 | 374495,31 | 3315206,22 |
|  | 1 | 374474,48 | 3315220,05 |
| 1:167 | 1 | 374435,95 | 3315207,22 |
|  | 2 | 374418,25 | 3315180,56 |
|  | 3 | 374439,08 | 3315166,73 |
|  | 4 | 374456,78 | 3315193,39 |
|  | 1 | 374435,95 | 3315207,22 |
| 1:168 | 1 | 374453,65 | 3315233,88 |
|  | 2 | 374435,95 | 3315207,22 |
|  | 3 | 374456,78 | 3315193,39 |
|  | 4 | 374474,48 | 3315220,05 |
|  | 1 | 374453,65 | 3315233,88 |
| 1:169 | 1 | 374415,12 | 3315221,04 |
|  | 2 | 374397,42 | 3315194,38 |
|  | 3 | 374418,25 | 3315180,56 |
|  | 4 | 374435,95 | 3315207,22 |
|  | 1 | 374415,12 | 3315221,04 |
| 1:170 | 1 | 374432,82 | 3315247,71 |
|  | 2 | 374415,12 | 3315221,04 |
|  | 3 | 374435,95 | 3315207,22 |
|  | 4 | 374453,65 | 3315233,88 |
|  | 5 | 374444,42 | 3315240,01 |
|  | 1 | 374432,82 | 3315247,71 |
| 1:171 | 1 | 374394,29 | 3315234,87 |
|  | 2 | 374376,59 | 3315208,21 |
|  | 3 | 374397,42 | 3315194,38 |
|  | 4 | 374415,12 | 3315221,04 |
|  | 1 | 374394,29 | 3315234,87 |
| 1:172 | 1 | 374411,99 | 3315261,53 |
|  | 2 | 374394,29 | 3315234,87 |
|  | 3 | 374415,12 | 3315221,04 |
|  | 4 | 374432,82 | 3315247,71 |
|  | 1 | 374411,99 | 3315261,53 |
| 1:173 | 1 | 374374,22 | 3315240,81 |
|  | 2 | 374368,63 | 3315242,06 |
|  | 3 | 374355,51 | 3315240,13 |
|  | 4 | 374360,17 | 3315208,47 |
|  | 5 | 374373,29 | 3315210,40 |
|  | 6 | 374376,59 | 3315208,21 |
|  | 7 | 374394,29 | 3315234,87 |
|  | 8 | 374390,99 | 3315237,06 |
|  | 9 | 374379,81 | 3315239,56 |
|  | 1 | 374374,22 | 3315240,81 |
| 1:174 | 1 | 374394,29 | 3315234,87 |
|  | 2 | 374411,99 | 3315261,53 |
|  | 3 | 374408,69 | 3315263,72 |
|  | 4 | 374398,47 | 3315270,51 |
|  | 5 | 374393,04 | 3315274,12 |
|  | 6 | 374390,54 | 3315274,68 |
|  | 7 | 374382,55 | 3315276,46 |
|  | 8 | 374374,22 | 3315240,81 |
|  | 9 | 374379,81 | 3315239,56 |
|  | 10 | 374390,99 | 3315237,06 |
|  | 1 | 374394,29 | 3315234,87 |
| 1:175 | 1 | 374350,84 | 3315271,78 |
|  | 2 | 374355,51 | 3315240,13 |
|  | 3 | 374368,63 | 3315242,06 |
|  | 4 | 374374,22 | 3315240,81 |
|  | 5 | 374382,55 | 3315276,46 |
|  | 6 | 374363,96 | 3315273,72 |
|  | 1 | 374350,84 | 3315271,78 |
| 1:176 | 1 | 374355,51 | 3315240,13 |
|  | 2 | 374330,77 | 3315236,48 |
|  | 3 | 374335,44 | 3315204,82 |
|  | 4 | 374360,17 | 3315208,47 |
|  | 1 | 374355,51 | 3315240,13 |
| 1:177 | 1 | 374350,84 | 3315271,78 |
|  | 2 | 374326,11 | 3315268,14 |
|  | 3 | 374330,77 | 3315236,48 |
|  | 4 | 374355,51 | 3315240,13 |
|  | 1 | 374350,84 | 3315271,78 |
| 1:178 | 1 | 374330,77 | 3315236,48 |
|  | 2 | 374306,04 | 3315232,83 |
|  | 3 | 374310,70 | 3315201,18 |
|  | 4 | 374335,44 | 3315204,82 |
|  | 1 | 374330,77 | 3315236,48 |
| 1:179 | 1 | 374326,11 | 3315268,14 |
|  | 2 | 374311,81 | 3315266,03 |
|  | 3 | 374292,20 | 3315247,39 |
|  | 4 | 374306,04 | 3315232,83 |
|  | 5 | 374330,77 | 3315236,48 |
|  | 1 | 374326,11 | 3315268,14 |
| 1:180 | 1 | 374274,78 | 3315230,82 |
|  | 2 | 374284,29 | 3315220,82 |
|  | 3 | 374287,68 | 3315197,78 |
|  | 4 | 374310,70 | 3315201,18 |
|  | 5 | 374306,04 | 3315232,83 |
|  | 6 | 374292,20 | 3315247,39 |
|  | 1 | 374274,78 | 3315230,82 |
| 1:181 | 1 | 374274,78 | 3315230,82 |
|  | 2 | 374242,72 | 3315200,34 |
|  | 3 | 374242,74 | 3315200,30 |
|  | 4 | 374246,90 | 3315191,77 |
|  | 5 | 374287,68 | 3315197,78 |
|  | 6 | 374284,29 | 3315220,82 |
|  | 1 | 374274,78 | 3315230,82 |
| 1:182 | 1 | 374179,01 | 3315224,86 |
|  | 2 | 374179,01 | 3315224,84 |
|  | 3 | 374181,39 | 3315208,70 |
|  | 4 | 374185,22 | 3315182,68 |
|  | 5 | 374195,37 | 3315184,17 |
|  | 6 | 374205,53 | 3315185,67 |
|  | 7 | 374208,64 | 3315188,63 |
|  | 8 | 374208,64 | 3315188,64 |
|  | 9 | 374197,60 | 3315222,21 |
|  | 1 | 374179,01 | 3315224,86 |
| 1:183 | 1 | 374179,01 | 3315224,86 |
|  | 2 | 374160,25 | 3315227,52 |
|  | 3 | 374160,25 | 3315227,51 |
|  | 4 | 374162,21 | 3315179,28 |
|  | 5 | 374185,22 | 3315182,68 |
|  | 6 | 374179,01 | 3315224,84 |
|  | 1 | 374179,01 | 3315224,86 |
| 1:184 | 1 | 374150,22 | 3315228,95 |
|  | 2 | 374150,21 | 3315228,94 |
|  | 3 | 374143,23 | 3315215,25 |
|  | 4 | 374130,67 | 3315190,61 |
|  | 5 | 374146,70 | 3315179,68 |
|  | 6 | 374153,82 | 3315178,05 |
|  | 7 | 374162,21 | 3315179,28 |
|  | 8 | 374160,88 | 3315212,01 |
|  | 9 | 374160,25 | 3315227,51 |
|  | 10 | 374160,25 | 3315227,52 |
|  | 1 | 374150,22 | 3315228,95 |
| 1:185 | 1 | 374128,37 | 3315232,04 |
|  | 2 | 374109,81 | 3315204,82 |
|  | 3 | 374130,67 | 3315190,61 |
|  | 4 | 374150,21 | 3315228,94 |
|  | 5 | 374150,22 | 3315228,95 |
|  | 6 | 374128,38 | 3315232,06 |
|  | 1 | 374128,37 | 3315232,04 |
| 1:186 | 1 | 374114,96 | 3315246,35 |
|  | 2 | 374114,95 | 3315246,35 |
|  | 3 | 374111,03 | 3315245,87 |
|  | 4 | 374107,10 | 3315245,40 |
|  | 5 | 374089,08 | 3315218,95 |
|  | 6 | 374109,81 | 3315204,82 |
|  | 7 | 374124,52 | 3315226,40 |
|  | 8 | 374128,37 | 3315232,04 |
|  | 9 | 374128,38 | 3315232,06 |
|  | 10 | 374128,37 | 3315232,06 |
|  | 11 | 374116,21 | 3315236,03 |
|  | 1 | 374114,96 | 3315246,35 |
| 1:187 | 1 | 374081,43 | 3315262,89 |
|  | 2 | 374063,41 | 3315236,45 |
|  | 3 | 374089,08 | 3315218,95 |
|  | 4 | 374107,10 | 3315245,40 |
|  | 1 | 374081,43 | 3315262,89 |
| 1:188 | 1 | 374099,45 | 3315289,34 |
|  | 2 | 374081,43 | 3315262,89 |
|  | 3 | 374107,10 | 3315245,40 |
|  | 4 | 374114,95 | 3315246,35 |
|  | 5 | 374114,96 | 3315246,35 |
|  | 6 | 374113,02 | 3315262,26 |
|  | 7 | 374110,66 | 3315281,70 |
|  | 1 | 374099,45 | 3315289,34 |
| 1:189 | 1 | 374058,87 | 3315278,27 |
|  | 2 | 374044,15 | 3315249,57 |
|  | 3 | 374056,70 | 3315241,02 |
|  | 4 | 374063,41 | 3315236,45 |
|  | 5 | 374081,43 | 3315262,89 |
|  | 1 | 374058,87 | 3315278,27 |
| 1:190 | 1 | 374073,50 | 3315307,02 |
|  | 2 | 374073,50 | 3315307,01 |
|  | 3 | 374066,18 | 3315292,64 |
|  | 4 | 374058,87 | 3315278,27 |
|  | 5 | 374081,43 | 3315262,89 |
|  | 6 | 374093,26 | 3315280,24 |
|  | 7 | 374099,45 | 3315289,34 |
|  | 1 | 374073,50 | 3315307,02 |
| 1:191 | 1 | 374031,54 | 3315288,10 |
|  | 2 | 374020,70 | 3315258,00 |
|  | 3 | 374044,15 | 3315249,57 |
|  | 4 | 374058,87 | 3315278,27 |
|  | 1 | 374031,54 | 3315288,10 |
| 1:192 | 1 | 374042,38 | 3315318,21 |
|  | 2 | 374031,54 | 3315288,10 |
|  | 3 | 374058,87 | 3315278,27 |
|  | 4 | 374073,50 | 3315307,01 |
|  | 5 | 374073,50 | 3315307,02 |
|  | 6 | 374073,47 | 3315307,05 |
|  | 7 | 374042,38 | 3315318,23 |
|  | 1 | 374042,38 | 3315318,21 |
| 1:193 | 1 | 374006,21 | 3315297,22 |
|  | 2 | 373995,37 | 3315267,11 |
|  | 3 | 374020,70 | 3315258,00 |
|  | 4 | 374031,54 | 3315288,10 |
|  | 1 | 374006,21 | 3315297,22 |
| 1:194 | 1 | 374017,05 | 3315327,34 |
|  | 2 | 374017,04 | 3315327,33 |
|  | 3 | 374013,53 | 3315317,56 |
|  | 4 | 374006,21 | 3315297,22 |
|  | 5 | 374031,54 | 3315288,10 |
|  | 6 | 374036,96 | 3315303,16 |
|  | 7 | 374042,38 | 3315318,21 |
|  | 8 | 374042,38 | 3315318,23 |
|  | 1 | 374017,05 | 3315327,34 |
| 1:195 | 1 | 373977,87 | 3315307,42 |
|  | 2 | 373968,73 | 3315282,01 |
|  | 3 | 373971,73 | 3315275,62 |
|  | 4 | 373995,37 | 3315267,11 |
|  | 5 | 374006,21 | 3315297,22 |
|  | 1 | 373977,87 | 3315307,42 |
| 1:196 | 1 | 373987,02 | 3315332,82 |
|  | 2 | 373977,87 | 3315307,42 |
|  | 3 | 374006,21 | 3315297,22 |
|  | 4 | 374017,04 | 3315327,33 |
|  | 5 | 374017,05 | 3315327,34 |
|  | 6 | 373993,42 | 3315335,84 |
|  | 7 | 373993,41 | 3315335,83 |
|  | 1 | 373987,02 | 3315332,82 |
| 1:197 | 1 | 374559,46 | 3315229,75 |
|  | 2 | 374537,29 | 3315196,36 |
|  | 3 | 374555,58 | 3315184,21 |
|  | 4 | 374573,87 | 3315172,07 |
|  | 5 | 374576,88 | 3315176,60 |
|  | 6 | 374573,62 | 3315211,81 |
|  | 1 | 374559,46 | 3315229,75 |
| 1:198 | 1 | 374542,85 | 3315250,82 |
|  | 2 | 374531,01 | 3315232,99 |
|  | 3 | 374516,05 | 3315210,46 |
|  | 4 | 374537,29 | 3315196,36 |
|  | 5 | 374559,46 | 3315229,75 |
|  | 1 | 374542,85 | 3315250,82 |
| 1:199 | 1 | 374505,04 | 3315250,23 |
|  | 2 | 374490,08 | 3315227,70 |
|  | 3 | 374516,05 | 3315210,46 |
|  | 4 | 374531,01 | 3315232,99 |
|  | 1 | 374505,04 | 3315250,23 |
| 1:200 | 1 | 374522,53 | 3315276,57 |
|  | 2 | 374507,59 | 3315254,07 |
|  | 3 | 374505,04 | 3315250,23 |
|  | 4 | 374531,01 | 3315232,99 |
|  | 5 | 374542,85 | 3315250,82 |
|  | 6 | 374523,68 | 3315275,12 |
|  | 1 | 374522,53 | 3315276,57 |
| 1:201 | 1 | 374484,49 | 3315269,41 |
|  | 2 | 374466,98 | 3315243,03 |
|  | 3 | 374490,08 | 3315227,70 |
|  | 4 | 374505,04 | 3315250,23 |
|  | 5 | 374507,59 | 3315254,07 |
|  | 1 | 374484,49 | 3315269,41 |
| 1:202 | 1 | 374502,51 | 3315296,54 |
|  | 2 | 374484,49 | 3315269,41 |
|  | 3 | 374507,59 | 3315254,07 |
|  | 4 | 374522,53 | 3315276,57 |
|  | 5 | 374513,55 | 3315287,97 |
|  | 1 | 374502,51 | 3315296,54 |
| 1:203 | 1 | 374462,21 | 3315284,20 |
|  | 2 | 374444,70 | 3315257,82 |
|  | 3 | 374466,98 | 3315243,03 |
|  | 4 | 374484,49 | 3315269,41 |
|  | 1 | 374462,21 | 3315284,20 |
| 1:204 | 1 | 374481,33 | 3315312,99 |
|  | 2 | 374462,21 | 3315284,20 |
|  | 3 | 374484,49 | 3315269,41 |
|  | 4 | 374502,51 | 3315296,54 |
|  | 5 | 374481,33 | 3315312,99 |
|  | 1 | 374481,33 | 3315312,99 |
| 1:205 | 1 | 374438,74 | 3315299,79 |
|  | 2 | 374421,23 | 3315273,41 |
|  | 3 | 374444,70 | 3315257,82 |
|  | 4 | 374462,21 | 3315284,20 |
|  | 1 | 374438,74 | 3315299,79 |
| 1:206 | 1 | 374451,33 | 3315318,75 |
|  | 2 | 374438,74 | 3315299,79 |
|  | 3 | 374462,21 | 3315284,20 |
|  | 4 | 374481,33 | 3315312,99 |
|  | 1 | 374451,33 | 3315318,75 |
| 1:207 | 1 | 374427,88 | 3315323,25 |
|  | 2 | 374402,88 | 3315285,59 |
|  | 3 | 374421,23 | 3315273,41 |
|  | 4 | 374438,74 | 3315299,79 |
|  | 5 | 374451,33 | 3315318,75 |
|  | 1 | 374427,88 | 3315323,25 |
| 1:208 | 1 | 374387,23 | 3315322,70 |
|  | 2 | 374391,75 | 3315292,98 |
|  | 3 | 374391,77 | 3315292,97 |
|  | 4 | 374402,88 | 3315285,59 |
|  | 5 | 374427,88 | 3315323,25 |
|  | 6 | 374399,18 | 3315328,76 |
|  | 1 | 374387,23 | 3315322,70 |
| 1:209 | 1 | 374387,23 | 3315322,70 |
|  | 2 | 374353,34 | 3315305,52 |
|  | 3 | 374342,11 | 3315294,84 |
|  | 4 | 374346,29 | 3315286,27 |
|  | 5 | 374391,73 | 3315292,97 |
|  | 6 | 374391,75 | 3315292,98 |
|  | 1 | 374387,23 | 3315322,70 |
| 1:210 | 1 | 374083,51 | 3315353,39 |
|  | 2 | 374072,68 | 3315323,27 |
|  | 3 | 374080,34 | 3315320,52 |
|  | 4 | 374099,22 | 3315307,65 |
|  | 5 | 374107,38 | 3315308,64 |
|  | 6 | 374107,38 | 3315308,65 |
|  | 7 | 374105,74 | 3315322,14 |
|  | 8 | 374104,31 | 3315333,92 |
|  | 9 | 374102,79 | 3315346,45 |
|  | 10 | 374102,78 | 3315346,46 |
|  | 11 | 374091,17 | 3315350,63 |
|  | 1 | 374083,51 | 3315353,39 |
| 1:211 | 1 | 374069,12 | 3315392,57 |
|  | 2 | 374069,12 | 3315392,57 |
|  | 3 | 374067,00 | 3315386,66 |
|  | 4 | 374058,29 | 3315362,45 |
|  | 5 | 374083,51 | 3315353,39 |
|  | 6 | 374091,17 | 3315350,63 |
|  | 7 | 374096,97 | 3315348,54 |
|  | 8 | 374102,78 | 3315346,46 |
|  | 9 | 374102,79 | 3315346,45 |
|  | 10 | 374101,91 | 3315353,64 |
|  | 11 | 374101,23 | 3315381,02 |
|  | 1 | 374069,12 | 3315392,57 |
| 1:212 | 1 | 374058,29 | 3315362,45 |
|  | 2 | 374050,88 | 3315341,86 |
|  | 3 | 374047,46 | 3315332,34 |
|  | 4 | 374072,68 | 3315323,27 |
|  | 5 | 374083,51 | 3315353,39 |
|  | 1 | 374058,29 | 3315362,45 |
| 1:213 | 1 | 374032,96 | 3315371,57 |
|  | 2 | 374022,12 | 3315341,45 |
|  | 3 | 374047,46 | 3315332,34 |
|  | 4 | 374050,88 | 3315341,86 |
|  | 5 | 374058,29 | 3315362,45 |
|  | 1 | 374032,96 | 3315371,57 |
| 1:214 | 1 | 374043,79 | 3315401,68 |
|  | 2 | 374032,96 | 3315371,57 |
|  | 3 | 374058,29 | 3315362,45 |
|  | 4 | 374069,12 | 3315392,57 |
|  | 5 | 374069,12 | 3315392,57 |
|  | 6 | 374043,79 | 3315401,68 |
|  | 1 | 374043,79 | 3315401,68 |
| 1:215 | 1 | 374004,63 | 3315381,75 |
|  | 2 | 373995,48 | 3315356,34 |
|  | 3 | 373998,49 | 3315349,95 |
|  | 4 | 374022,12 | 3315341,45 |
|  | 5 | 374032,96 | 3315371,57 |
|  | 1 | 374004,63 | 3315381,75 |
| 1:216 | 1 | 374013,78 | 3315407,17 |
|  | 2 | 374004,63 | 3315381,75 |
|  | 3 | 374032,96 | 3315371,57 |
|  | 4 | 374043,79 | 3315401,68 |
|  | 5 | 374043,79 | 3315401,68 |
|  | 6 | 374020,16 | 3315410,18 |
|  | 7 | 374013,78 | 3315407,18 |
|  | 1 | 374013,78 | 3315407,17 |
| 1:217 | 1 | 374064,34 | 3315465,56 |
|  | 2 | 374072,96 | 3315449,54 |
|  | 3 | 374076,55 | 3315442,85 |
|  | 4 | 374069,11 | 3315438,85 |
|  | 5 | 374059,45 | 3315411,99 |
|  | 6 | 374067,06 | 3315409,25 |
|  | 7 | 374071,43 | 3315407,68 |
|  | 8 | 374087,72 | 3315401,83 |
|  | 9 | 374096,17 | 3315406,38 |
|  | 10 | 374096,18 | 3315406,39 |
|  | 11 | 374064,36 | 3315465,55 |
|  | 1 | 374064,34 | 3315465,56 |
| 1:218 | 1 | 374064,34 | 3315465,56 |
|  | 2 | 374056,37 | 3315466,77 |
|  | 3 | 374039,28 | 3315419,24 |
|  | 4 | 374059,45 | 3315411,99 |
|  | 5 | 374069,11 | 3315438,85 |
|  | 6 | 374076,55 | 3315442,85 |
|  | 7 | 374072,96 | 3315449,54 |
|  | 1 | 374064,34 | 3315465,56 |
| 1:219 | 1 | 374039,28 | 3315419,24 |
|  | 2 | 374056,37 | 3315466,77 |
|  | 3 | 374036,33 | 3315469,83 |
|  | 4 | 374022,23 | 3315430,67 |
|  | 5 | 374025,23 | 3315424,30 |
|  | 6 | 374034,53 | 3315420,95 |
|  | 1 | 374039,28 | 3315419,24 |
| 1:220 | 1 | 373862,54 | 3315119,86 |
|  | 2 | 373844,40 | 3315069,48 |
|  | 3 | 373872,63 | 3315059,33 |
|  | 4 | 373890,79 | 3315109,77 |
|  | 5 | 373890,78 | 3315109,77 |
|  | 1 | 373862,54 | 3315119,86 |
| 1:221 | 1 | 373899,86 | 3315134,99 |
|  | 2 | 373871,80 | 3315145,02 |
|  | 3 | 373871,78 | 3315145,02 |
|  | 4 | 373871,81 | 3315145,10 |
|  | 5 | 373871,64 | 3315145,16 |
|  | 6 | 373862,54 | 3315119,86 |
|  | 7 | 373890,78 | 3315109,77 |
|  | 8 | 373890,79 | 3315109,77 |
|  | 9 | 373899,87 | 3315134,99 |
|  | 1 | 373899,86 | 3315134,99 |
| 1:222 | 1 | 373873,64 | 3315150,72 |
|  | 2 | 373871,64 | 3315145,16 |
|  | 3 | 373871,81 | 3315145,10 |
|  | 4 | 373871,78 | 3315145,02 |
|  | 5 | 373871,80 | 3315145,02 |
|  | 6 | 373899,86 | 3315134,99 |
|  | 7 | 373899,87 | 3315134,99 |
|  | 8 | 373908,95 | 3315160,22 |
|  | 9 | 373908,93 | 3315160,21 |
|  | 10 | 373880,88 | 3315170,32 |
|  | 11 | 373880,72 | 3315170,38 |
|  | 12 | 373878,93 | 3315165,42 |
|  | 1 | 373873,64 | 3315150,72 |
| 1:223 | 1 | 373887,20 | 3315188,39 |
|  | 2 | 373880,72 | 3315170,38 |
|  | 3 | 373880,88 | 3315170,32 |
|  | 4 | 373908,93 | 3315160,21 |
|  | 5 | 373908,95 | 3315160,22 |
|  | 6 | 373918,03 | 3315185,44 |
|  | 7 | 373918,00 | 3315185,43 |
|  | 8 | 373889,80 | 3315195,60 |
|  | 9 | 373887,40 | 3315188,95 |
|  | 1 | 373887,20 | 3315188,39 |
| 1:224 | 1 | 373889,80 | 3315195,60 |
|  | 2 | 373918,00 | 3315185,43 |
|  | 3 | 373918,03 | 3315185,44 |
|  | 4 | 373927,11 | 3315210,66 |
|  | 5 | 373927,07 | 3315210,65 |
|  | 6 | 373898,87 | 3315220,81 |
|  | 7 | 373895,87 | 3315212,48 |
|  | 8 | 373893,97 | 3315207,20 |
|  | 1 | 373889,80 | 3315195,60 |
| 1:225 | 1 | 373898,87 | 3315220,81 |
|  | 2 | 373927,07 | 3315210,65 |
|  | 3 | 373927,11 | 3315210,66 |
|  | 4 | 373936,20 | 3315235,91 |
|  | 5 | 373936,15 | 3315235,87 |
|  | 6 | 373907,95 | 3315246,03 |
|  | 7 | 373907,53 | 3315244,87 |
|  | 1 | 373898,87 | 3315220,81 |
| 1:226 | 1 | 373907,95 | 3315246,03 |
|  | 2 | 373936,15 | 3315235,87 |
|  | 3 | 373936,20 | 3315235,91 |
|  | 4 | 373945,26 | 3315261,10 |
|  | 5 | 373945,22 | 3315261,10 |
|  | 6 | 373917,03 | 3315271,25 |
|  | 1 | 373907,95 | 3315246,03 |
| 1:227 | 1 | 373917,03 | 3315271,25 |
|  | 2 | 373945,22 | 3315261,10 |
|  | 3 | 373945,26 | 3315261,10 |
|  | 4 | 373954,35 | 3315286,36 |
|  | 5 | 373954,29 | 3315286,32 |
|  | 6 | 373926,11 | 3315296,47 |
|  | 1 | 373917,03 | 3315271,25 |
| 1:228 | 1 | 373926,11 | 3315296,47 |
|  | 2 | 373954,29 | 3315286,32 |
|  | 3 | 373954,35 | 3315286,36 |
|  | 4 | 373963,42 | 3315311,54 |
|  | 5 | 373963,37 | 3315311,54 |
|  | 6 | 373935,19 | 3315321,69 |
|  | 1 | 373926,11 | 3315296,47 |
| 1:229 | 1 | 373935,19 | 3315321,69 |
|  | 2 | 373963,37 | 3315311,54 |
|  | 3 | 373963,42 | 3315311,54 |
|  | 4 | 373972,50 | 3315336,78 |
|  | 5 | 373972,44 | 3315336,76 |
|  | 6 | 373944,26 | 3315346,91 |
|  | 1 | 373935,19 | 3315321,69 |
| 1:230 | 1 | 373944,26 | 3315346,91 |
|  | 2 | 373972,44 | 3315336,76 |
|  | 3 | 373972,50 | 3315336,78 |
|  | 4 | 373981,58 | 3315361,98 |
|  | 5 | 373981,51 | 3315361,98 |
|  | 6 | 373953,34 | 3315372,13 |
|  | 1 | 373944,26 | 3315346,91 |
| 1:231 | 1 | 373962,53 | 3315397,23 |
|  | 2 | 373962,51 | 3315397,24 |
|  | 3 | 373962,54 | 3315397,31 |
|  | 4 | 373962,42 | 3315397,35 |
|  | 5 | 373955,14 | 3315377,14 |
|  | 6 | 373953,34 | 3315372,13 |
|  | 7 | 373981,51 | 3315361,98 |
|  | 8 | 373981,58 | 3315361,98 |
|  | 9 | 373987,60 | 3315378,72 |
|  | 10 | 373990,64 | 3315387,17 |
|  | 11 | 373990,58 | 3315387,20 |
|  | 1 | 373962,53 | 3315397,23 |
| 1:232 | 1 | 373971,60 | 3315422,45 |
|  | 2 | 373971,58 | 3315422,46 |
|  | 3 | 373971,61 | 3315422,53 |
|  | 4 | 373971,50 | 3315422,57 |
|  | 5 | 373962,42 | 3315397,35 |
|  | 6 | 373962,54 | 3315397,31 |
|  | 7 | 373962,51 | 3315397,24 |
|  | 8 | 373962,53 | 3315397,23 |
|  | 9 | 373990,58 | 3315387,20 |
|  | 10 | 373990,64 | 3315387,17 |
|  | 11 | 373999,72 | 3315412,40 |
|  | 12 | 373999,66 | 3315412,43 |
|  | 1 | 373971,60 | 3315422,45 |
| 1:233 | 1 | 373980,67 | 3315447,67 |
|  | 2 | 373980,66 | 3315447,68 |
|  | 3 | 373980,68 | 3315447,75 |
|  | 4 | 373980,57 | 3315447,79 |
|  | 5 | 373980,54 | 3315447,71 |
|  | 6 | 373971,50 | 3315422,57 |
|  | 7 | 373971,61 | 3315422,53 |
|  | 8 | 373971,58 | 3315422,46 |
|  | 9 | 373971,60 | 3315422,45 |
|  | 10 | 373999,66 | 3315412,43 |
|  | 11 | 373999,72 | 3315412,40 |
|  | 12 | 374008,80 | 3315437,62 |
|  | 13 | 374008,73 | 3315437,65 |
|  | 1 | 373980,67 | 3315447,67 |
| 1:234 | 1 | 373990,03 | 3315474,06 |
|  | 2 | 373980,57 | 3315447,79 |
|  | 3 | 373980,68 | 3315447,75 |
|  | 4 | 373980,66 | 3315447,68 |
|  | 5 | 373980,67 | 3315447,67 |
|  | 6 | 374008,73 | 3315437,65 |
|  | 7 | 374008,80 | 3315437,62 |
|  | 8 | 374021,22 | 3315472,13 |
|  | 9 | 374021,14 | 3315472,14 |
|  | 10 | 373991,12 | 3315476,71 |
|  | 11 | 373990,99 | 3315476,73 |
|  | 12 | 373990,03 | 3315474,06 |
|  | 1 | 373990,03 | 3315474,06 |

Глава 6. Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| Показатели | Единица измерения | Показатель по проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие показатели в границах проектирования |  |  |
| Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории, в т.ч. | га | 30,2 |
| - территории застройки индивидуальными жилыми домами, | га | 20,2 |
| - территории объектов социального, делового, общественного и коммерческого назначения, | га | 1,43 |
| - озелененные территории общего пользования, улично-дорожную сеть и иное | га | 8,6 |
| Жилищное строительство |  |  |
| Суммарная общая площадь жилой застройки | тыс. кв. м | 19,95 |
| Плотность жилой застройки | тыс.кв.м/га | 1,0 |
| Плотность населения в жилой застройке | чел/га | 28,2 |
| Социальная инфраструктура |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 110 |
| Детские и спортивные площадки | объектов | 1 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| Расчетная нагрузка на водоснабжение | м3/сутки | 114,73 |
| Расчетные расходы водоотведение | м3/сутки | 114,73 |
| Расчетная электрическая нагрузка | кВт | 3118,74 |
| Расчетная нагрузка на теплоснабжение | Гкал/год | 5739 |
| в. т.ч общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение проектируемой застройки | Гкал/год | - |
| Транспортная инфраструктура |  |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, в т.ч. | км | 4,89 |
| -улицы местного значения в жилой застройке | км | 4,89 |
| Плотность улично-дорожной сети на застроенной территории | км/км2 | 16,3 |
| Количество машино-мест | ед. | - |
| Радиус пешеходной доступности до остановок общественного пассажирского транспорта | м | 500 |

Глава 7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994г. (с изменениями и дополнениями) мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение защиты населения и территории, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также при террористических актах достигается путем проведения инженерно-технических мероприятий.

К основным мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», относятся:

- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Раздел подготовлен на основании, сведений, отображенных в генеральном плане Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области, утвержденного Решением Думы Баклашинского сельского поселения от 30.06.2025г. №17-рд «О внесении изменений в решение Думы Баклашинского сельского поселения от 14.11.2013 №30-рд «Об утверждении Генерального плана Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области».

20. Перечень возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, расположена в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области, кадастровые номера земельных участков: 38:27:020007:5647, 38:27:020007:5648, 38:27:020007:5649, 38:27:020007:5650, 38:27:020007:5651, 38:27:020007:5652, 38:27:020007:5653, 38:27:020007:5654, 38:27:020007:5655, 38:27:020007:5656, 38:27:020007:5657, 38:27:020007:5658, 38:27:020007:5659, 38:27:020007:3601, 38:27:020007:4365, 38:27:020007:5535, 38:27:020007:5174, 38:27:020007:4196, 38:27:020007:5175, 38:27:020007:5523, 38:27:020007:5524, 38:27:020007:5525, 38:27:020007:5526, 38:27:020007:5527, 38:27:020007:5528, 38:27:020007:5529, 38:27:020007:5530, 38:27:020007:5531, 38:27:020007:5532, 38:27:020007:5533, 38:27:020007:5534, 38:27:020007:5536, 38:27:020007:5537, 38:27:020007:5539, 38:27:020007:5538, 38:27:020007:4195.

Площадь территории, на которую принято решение о комплексном развитии территории составляет около 302 225 кв. м.

В настоящее время, территория проектирования свободна от застройки, объекты капитального строительства жилого, общественно-делового, промышленного назначения, а также объекты незавершенного строительства – отсутствуют.

Существующее постоянно проживающее население – отсутствует.

Расчетное население в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке, составит 570 чел.

Перечень возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория проекта планировки расположена в границах с. Введенщина Баклашинского муниципального образования, категорию по гражданской обороне не имеет (согласно «Перечня городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 года № 434-рс). Объектов, отнесенных к категории по ГО, на проектируемой территории нет. Объекты, продолжающие работу в военное время – отсутствуют.

Согласно исходным данным, территория проекта планировки расположена вне границ бактериологического и радиационного заражения (загрязнения), а также вне границ зоны катастрофического затопления.

Самый близкий категорированный город – город Иркутск, расположен в 16 км от границ проекта планировки.

Террористические акты в границах проекта планировки возможны с малой долей вероятности, в виду специфики территории, удаленностью от областного центра и отсутствием стратегических объектов.

Эвакуация населения с территории проекта планировки не осуществляется.

На территории проектирования, размещение объектов гражданской обороны не планируется.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для рационального размещения на ней объектов различной направленности. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, территория проектирования отнесена к следующим зонам:

- зона жесткого контроля (ЖК), где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве новых и эксплуатации существующих объектов.

Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории проекта планировки, относятся, аварии на коммунально-энергетических сетях, бытовые пожары, а также дорожно-транспортные происшествия.

Потенциально опасные объекты в границах территории проектирования не расположены. К размещению не предусматриваются.

Воздушное, водное, железнодорожное и трубопроводное сообщение в границах проекта планировки не развито, объекты воздушного, водного, железнодорожного, трубопроводного транспорта не расположены (отсутствуют). К размещению не предусматриваются.

Аварии на автомобильном транспорте

Современная улично-дорожная сеть в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории не застроена, улично-дорожная сеть не сформирована. По классификации существующая улично-дорожная сеть подразделяется на основные улицы сельского поселения и местные улицы.

За границами проекта планировки, на удалении 1 км от южной границы, проходит автомобильная федерального значения Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита (Култукской тракт).

Проектом предусматривается строительство улично-дорожной сети, общей протяженностью 4,89 км. По классификации улично-дорожной сети, планируется размещение: основных улиц сельского поселения и улиц и дорог местного значения.

Основные пешеходные связи в районе поддерживаются сетью пешеходных дорожек и тротуаров, организованных вдоль улиц районного значения и местных улиц.

По территории проектирования предусматривается движение общественного транспорта и устройство двух остановочных пунктов, с двумя остановочными карманами в каждом.

Насыщенность автомобильного транспорта, курсирующего по автомобильным дорогам, создает объективные предпосылки к возникновению ежедневных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получают увечья и гибнут люди, уничтожаются материальные ценности. Разрушение инженерных сооружений на транспортных коммуникациях существенно затруднит транспортное сообщение между территорией проекта планировки и различными частями города.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор;

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварии при перевозке опасных грузов

В границах территории проектирования, возникновение чрезвычайных ситуаций, с участием грузового транспорта, при перевозке опасных грузов (веществ) возможно с малой долей вероятности, в виду отсутствия маршрутов следования грузового транспорта в границах территории проектирования.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях проектируемой территории могут возникнуть вследствие неисправности элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, планируемых на территории проектирования в общем – низкая и характеризуется, как незначительная.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:

- аномальных метеорологических явлений;

- общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;

- невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

- общего снижения уровня технологической дисциплины.

Бытовые пожары

На территории проекта планировки, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с техногенными (бытовыми) пожарами в жилых и общественных зданиях.

Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов в условиях низких температур воздуха.

Наиболее вероятно возникновение бытовых пожаров в осенне-зимний период, в месяцы с отрицательными температурами воздуха.

Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении.

Риск возникновения бытовых пожаров в жилых зданиях существует на всей территории проектирования.

Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» опасными природными процессами на территории проекта планировки являются: опасные геологические (землетрясения), метеорологические (атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы)) явления и процессы, а также лесные пожары, возникающие вблизи границ проектирования.

Неблагоприятные гидрологические процессы и явления, в границах проекта планировки не наблюдаются.

Землетрясения

Территория Баклашинского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А (10 %), В (5 %), С (1 %) в баллах:

- Баклаши А (10 %) - 8, В (5 %) - 9, С (1 %) - 10 баллов.

Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, проектируемая территория относится к весьма опасной зоне действия землетрясений.  В связи с этим при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать сейсмоустойчивость рассчитанную на 9 баллов.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных схем этих зданий.

Землетрясения с интенсивностью 8-9 баллов могут вызвать разрушения жилых домов, построенных из шлакоблоков. В районах с 8-9 бальным землетрясением могут образовываться глубокие трещины в зданиях со стальным каркасом, частичное разрушение кирпичных зданий. Смещаются и падают печные и заводские трубы, колонны, памятники.

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов (сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие повреждения:

- появление трещин в зданиях;

- обрушение торцовых стен;

- сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий;

- обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб.

Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные рубленные и каркасные дома.

Опасные метеорологические явления

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, территория проекта планировки относится к опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 30 м/с.

Ветровые явления свыше 30 м/с возможны с малой долей вероятности.

Сильные ветры, как правило, сопровождаются обильными осадками.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории проектирования с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение бытовых пожаров;

- снос кровли и домов, поражение людей хаотично движущимися осколками;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Атмосферные осадки

На территории проекта планировки возможно выпадение большого количества осадков.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер, возможно возникновение туманов.

Наиболее вероятно возникновение сильных снегопадов с декабря по февраль. При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Природные пожары

Лесные пожары

В границах проекта планировки земли лесного фонда и лесная растительность отсутствуют.

К северной и западной границам проекта примыкает лес. Земли лесного фонда, относятся к Шелеховскому лесничеству. Лесные участки представлены хвойными и смешанными лесами.

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются апрель - май – июль, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на конец мая – середину июня.

Класс пожарной опасности лесов 1-5 в зависимости от погодных условий.

Степень лесопожарной опасности вблизи проекта планировки – средняя.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов вблизи населенных пунктов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

Вблизи рассматриваемой территории возможно возникновение как низовых, так и верховых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесных пожаров к границам проекта планировки возможно перекидывание огня на жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Риск перехода лесных пожаров на территорию проекта планировки сохраняется в местах, где границы территории примыкают к лесополосе.

21. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ ГОЧС является составной частью проекта планировки, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленными городскими органами, уполномоченными на решение вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС направлены на обеспечение безопасности населения и защиту от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, в проекте планировки учтены все нормативные требования по зонированию территории для проведения спасательных и восстановительных работ.

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

- Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

- При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории проектирования будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Баклашинского муниципального образования.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при возникновении зоны ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.1).

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.2).

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги наиболее благоприятные для движения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Территория свободна от застройки, объектов, отнесенных к категории по ГО, на проектируемой территории нет. Объекты, продолжающие работу в военное время – отсутствуют. К размещению не предусматриваются.

Эвакуация населения в особый период не производится.

Объемно-планировочными решениями проекта планировки обеспечивается не заваливаемость основных улиц.

Пункты гражданской обороны, разворачиваемые в военное время

Существующее состояние

На момент разработки проекта планировки территории, пункты гражданской обороны – отсутствуют.

Проектные предложения

На территории проекта планировки не требуется и материалами проекта планировки не предусматривается размещение пунктов гражданской обороны.

Защитные сооружения ГО

Существующее состояние

В границах территории проекта планировки защитные сооружения гражданской обороны, сооружения двойного назначения, ПРУ, отсутствуют.

Проектные предложения

Строительство ЗС ГО на территории проекта планировки не предусматривается.

При строительстве новых объектов необходимо комплексно использовать подземное пространство, предусматривать усиленные подземные перекрытия, которые при необходимости можно (при конструктивных решениях) быстро дооборудовать, довести защитные характеристики до нужного уровня, позволяющего использовать их для укрытия населения.

Мероприятия по светомаскировке

Существующее состояние

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 Иркутская область включена в перечень в зону светомаскировки, поэтому на проектируемом объекте необходимо предусматривать светомаскировочные мероприятия.

Так как на территории проекта планировки нет производственных объектов, маскировке подлежат только объекты и здания социально-бытового значения, а также жилые дома.

Необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке в двух режимах работы: полное затемнение и частичное затемнение. Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территории детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания. Управление наружным освещением осуществляется централизованно с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий производится в основном установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировкой щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 часов.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 минуты.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

Проверку и контроль мероприятий по светомаскировке осуществляют комиссии городской администрации с обязательным участием представителей органов управления по делам ГО ЧС. Нормативные требования по светомаскировке регламентируются СНиП 2.1.53-84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Проектные предложения

Проектом планировки территории дополнительные мероприятия по светомаскировке не предусмотрены. Светомаскировочные мероприятия планируется осуществлять по действующей системе, принятой в границах Баклашинского муниципального образования.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории проекта планировки будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Баклашинского муниципального образования.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

При разработке проектов на вновь строящиеся коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей электроснабжения:

- электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

- схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части;

- электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

- при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

Предупреждение и минимизация бытовых пожаров

Основными мероприятиями по предупреждению бытовых пожаров является проведение информационной деятельности и разъяснительных бесед с населением.

Комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности и пропаганду противопожарных знаний проводится сотрудниками полиции, органов социальной защиты, местного самоуправления.

Информирование население осуществляется путем проведений обходов, в ходе которых проводятся инструктажи и обучение граждан по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в быту при пользовании электрическими, газовыми бытовыми приборами и при эксплуатации отопительных печей, а также соблюдения мер пожарной безопасности на транспорте, вручаются памятки на противопожарную тематику, организуются сходы с жителями. Обход и разъяснение правил пожарной безопасности осуществляется под роспись в журнале инструктажа населения

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать геологические условия района.

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии с СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр).

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений (согласно «ГОСТ 22.1.01-2023. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.12.2023 N 1533-ст).

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильных дорог.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:

- Своевременное оповещение населения;

- Контроль за состоянием инженерных коммуникаций.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Для предупреждения риска возникновения лесных пожаров на территории Баклашинского муниципального образования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На территории Шелеховского района расположены следующие лесопожарные формирования:

- ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»;

- Шелеховское лесничество МО России филиал ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России;

- АУ «Иркутская база авиационной охраны лесов»;

- Шелеховский филиал ФГАУ «Оборонлес Минобороны России»;

- МБУ «Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование г. Шелехова».

Для предотвращения распространения лесных пожаров и перехода лесных пожаров на территорию проекта планировки, предусматривается устройство противопожарного разрыва по внешней границе проектирования, служащим барьером для распространения огня. Противопожарным разрывом будут служить автомобильные дороги, выделенные в территорию общего пользования. Ширина границ территории общего пользования в красных линиях – специально созданной полосы почвы, очищенной от растительности и пригодной для проезда пожарной техники составляет 15 метров.

В качестве превентивных мероприятий, для Администрации Баклашинского муниципального образования совместно с подразделениями пожарной охраны и отделами МЧС России, уполномоченными на решение вопросов, связанными с тушением, предупреждением и мониторингом лесных пожаров необходимо выполнение профилактических мероприятий с населением, проведение информирования и противопожарной агитации.

Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное информирование населения.

Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи развертываются приемные пункты временного размещения (ПВР). ПВР должны разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и масштабов последствий ЧС.

Существующее состояние

На момент разработки проекта планировки, территория свободна от застройки. пункты сбора и пункты временного размещения населения отсутствуют.

Проектные предложения

Развертывание пунктов сбора населения не предусматривается, в виду отсутствия объектов соцкультбыта, отвечающих требованиям для развертывания спец. пунктов.

Проектная расчетная численность населения будет составлять 570 чел.

Вместимость пунктов временного размещения для данной численности должна составлять 150 мест. В связи с отсутствием объектов соцкультбыта в границах проектирования, отвечающих требованиям для развертывания спец. пунктов, развертывание ПВР не предусматривается.

При необходимости, пострадавшее население будет размещено в ПВР, развертываемых за границей проектирования, на территории с. Введенщина, с. Баклаши, п. Чистые Ключи Баклашинского муниципального образования. Перечень ПВР, развертываемых на территории Баклашинского муниципального образования, представлен в материалах генерального плана.

Обеспечение пожарной безопасности

Существующее состояние

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений пожарной охраны.

На проектируемой территории подразделения пожарной охраны отсутствуют.

Согласно расписаниям выезда и планов привлечения сил и средств, пожарную безопасность на территории проекта планировки планируется обеспечивать по средствам 6 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области. Место расположения: г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, 13а.

Расстояние от ПЧС до границ проекта планировки составляет 9 км.

Территория свободна от застройки, централизованное водоснабжение не осуществляется.

Забор воды для тушения пожаров на территории проектирования не производится, объекты пожаротушения – отсутствуют.

Проектные предложения

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» нормативное время прибытия на пожар по сельским населенным пунктам составляет до 20 минут.

На территории проекта планировки размещение подразделений пожарной охраны не предусматривается.

Тушение пожаров на территории проекта планировки будет осуществляться по действующей схеме, принятой в Баклашинском муниципальном образовании, по средствам привлечения 6 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, базирующейся г. Шелехов)

Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Расход воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», принят 15 л/с, количество одновременных пожаров – 2, продолжительность пожара 3 часа.

В связи с тем, что на территории проекта планировки централизованное водоснабжение не предусматривается, обеспечить территорию проектирования противопожарным запасом воды предусматривается путем размещения противопожарных резервуаров в количестве 2 шт (объем одного резервуара не менее 81 куб.м).

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 24 ч - в населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. чел.

Обеспечение оповещения населения

Существующее состояние

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения проекта планировки на момент разработки документации не осуществляется. Территория свободна от застройки.

Специализированные объекты оповещения (уличные устройства оповещения) не установлены.

Проектные предложения

В границах проекта планировки предусматривается установка уличного устройства оповещения. Место установки – планируемый детский сад на 110 мест (индекс зоны размещения ЗР-18). Радиус слышимости объекта – до 700 метров.

Приложения к документации по планировке

территории. Обоснование положений

по планировке территории

Приложение 1

Приложение 2.

Приложение 3

Приложение 4.

Чертежи (схемы, карты) в составе документации по планировке территории

Приложение 3

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 01.10.2026 года № 497-па

Проект межевания территории

Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Глава 1. Общая информация

Проект межевания территории, подлежащий комплексному развитию, расположенный в Баклашинском муниципальном образовании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский района, в с. Введенщина Баклашинского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области, кадастровые номера земельных участков: 38:27:020007:5647, 38:27:020007:5648, 38:27:020007:5649, 38:27:020007:5650, 38:27:020007:5651, 38:27:020007:5652, 38:27:020007:5653, 38:27:020007:5654, 38:27:020007:5655, 38:27:020007:5656, 38:27:020007:5657, 38:27:020007:5658, 38:27:020007:5659, 38:27:020007:3601, 38:27:020007:4365, 38:27:020007:5535, 38:27:020007:5174, 38:27:020007:4196, 38:27:020007:5175, 38:27:020007:5523, 38:27:020007:5524, 38:27:020007:5525, 38:27:020007:5526, 38:27:020007:5527, 38:27:020007:5528, 38:27:020007:5529, 38:27:020007:5530, 38:27:020007:5531, 38:27:020007:5532, 38:27:020007:5533, 38:27:020007:5534, 38:27:020007:5536, 38:27:020007:5537, 38:27:020007:5539, 38:27:020007:5538, 38:27:020007:4195., осуществлен в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков. Площадь территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, составляет 302 225 кв.м.

Территория, применительно к которой подготовлен проект межевания территории, расположен в Иркутская область, муниципальном районе Шелеховский, сельское поселение Баклашинское, село Введенщина в границах кадастрового квартала 38:27:020007.

Проект разработан в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

Проект межевания разработан с учетом:

- Генерального плана Баклашинского муниципального образования, утвержденного решением Думы Баклашинского сельского поселения Шелеховского района Иркутской области от 30.06.2025 г. № 17-рд «О внесении изменений в решение Думы Баклашинского сельского поселения от 14.11.2013 № 30-рд «Об утверждении Генерального плана Баклашинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области»;

- Правил землепользования и застройки Баклашинского муниципального образования, утвержденных решением Думы Шелеховского муниципального района Иркутской области "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Баклашинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Баклашинского сельского поселения от 14.11.2013 № 31-рд;

- Кадастровых планов территории, сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестр».

Система координат - МСК-38 (Зона 3).

В границах территории, применительно к которой подготовлен проект межевания территории, не предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Глава 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Таблица 1

Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования (числовое обозначение 1) | Возможные способы образования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗУ:1 | 2282,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| ЗУ:2 | 83152,0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов ы малоэтажном жилом комплексе (14.0) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| ЗУ:3 | 299,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Глава 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Образуемые земельные участки

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования (числовое обозначение 1) | Возможные способы образования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1:1 | 1396,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:2 | 1134,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:3 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:4 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:5 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:6 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:7 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:8 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:9 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:10 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:11 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:12 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:13 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:14 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:15 | 1062,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:16 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:17 | 1169,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:18 | 1256,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:19 | 1265,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:20 | 1249,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:21 | 1081,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:22 | 880,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:23 | 999,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:24 | 886,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:25 | 999,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:26 | 872,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:27 | 999,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:28 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:29 | 999,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:30 | 1000,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:31 | 5735,0 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:32 | 1500,0 | Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:33 | 899,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:34 | 967,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:35 | 903,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:36 | 1023,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:37 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:38 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:39 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:40 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:41 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:42 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:43 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:44 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:45 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:46 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:47 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:48 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:49 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:50 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:51 | 897,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:52 | 906,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:53 | 957,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:54 | 926,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:55 | 822,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:56 | 801,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:57 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:58 | 809,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:59 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:60 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:61 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:62 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:63 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:64 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:65 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:66 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:67 | 948,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:68 | 951,540371 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:69 | 1083,0 | Предпринимательство (4.0) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:70 | 1083,0 | Предпринимательство (4.0) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:71 | 1008,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:72 | 999,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:73 | 813,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:74 | 1051,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:75 | 847,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:76 | 992,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:77 | 826,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:78 | 1076,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:79 | 948,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:80 | 1035,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:81 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:82 | 826,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:83 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:84 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:85 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:86 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:87 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:88 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:89 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:90 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:91 | 818,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:92 | 1077,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:93 | 814,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:94 | 822,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:95 | 872,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:96 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:97 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:98 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:99 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:100 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:101 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:102 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:103 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:104 | 905,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:105 | 846,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:106 | 888,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:107 | 888,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:108 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:109 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:110 | 1104,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:111 | 931,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:112 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:113 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:114 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:115 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:116 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:117 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:118 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:119 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:120 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:121 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:122 | 942,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:123 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:124 | 847,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:125 | 879,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:126 | 934,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:127 | 913,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:128 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:129 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:130 | 895,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:131 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:132 | 895,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:133 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:134 | 895,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:135 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:136 | 895,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:137 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:138 | 1044,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:139 | 824,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:140 | 860,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:141 | 846,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:142 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:143 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:144 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:145 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:146 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:147 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:148 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:149 | 805,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:150 | 812,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:151 | 808,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:152 | 862,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:153 | 862,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:154 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:155 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:156 | 3328,0 | Спорт (5.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:157 | 830,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:158 | 826,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:159 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:160 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:161 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:162 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:163 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:164 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:165 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:166 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:167 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:168 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:169 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:170 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:171 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:172 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:173 | 893,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:174 | 939,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:175 | 830,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:176 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:177 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:178 | 800,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:179 | 903,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:180 | 1051,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:181 | 1006,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:182 | 835,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:183 | 946,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:184 | 1049,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:185 | 865,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:186 | 817,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:187 | 994,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:188 | 855,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:189 | 810,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:190 | 939,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:191 | 863,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:192 | 995,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:193 | 861,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:194 | 862,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:195 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:196 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:197 | 1219,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:198 | 1128,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:199 | 843,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:200 | 826,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:201 | 878,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:202 | 850,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:203 | 847,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:204 | 897,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:205 | 892,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:206 | 807,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:207 | 1097,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:208 | 1027,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:209 | 1027,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:210 | 1004,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:211 | 1293,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:212 | 858,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:212 | 861,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:214 | 862,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:215 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:216 | 951,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:217 | 803,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:218 | 1060,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:219 | 954,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:220 | 1607,0 | Предпринимательство (4.0) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:221 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:222 | 805,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:223 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:224 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:225 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:226 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:227 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:228 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:229 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:230 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:231 | 803,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:232 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:233 | 804,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |
| 1:234 | 1013,0 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Перераспределение земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Проектом межевания территории предусмотрено образование частей земельных участков для прохода или проезда (в том числе пожарного проезда) через земельный участок к смежным земельным участкам и (или) зданиям, строениям, сооружениям

Таблица 3

Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков

| Условный номер части земельного участка | Площадь, кв. м. | Вид разрешенного использования исходного земельного участка | Исходные земельные участки (условный номер и (или) кадастровый номер) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ:2/чзу1 | 3060,0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов ы малоэтажном жилом комплексе (14.0) | ЗУ:2 |

Глава 4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В границах проекта межевания территории отсутствуют лесничества, участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных выделов.

Глава 5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой, утвержден проект межевания, приведен в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-38 Зона 3).

Таблица 4

Перечень координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 374594,07 | 3315153,60 |
| 2 | 374588,14 | 3315217,61 |
| 3 | 374524,19 | 3315298,69 |
| 4 | 374487,69 | 3315327,04 |
| 5 | 374444,47 | 3315335,34 |
| 6 | 374396,97 | 3315344,46 |
| 7 | 374344,59 | 3315317,90 |
| 8 | 374208,64 | 3315188,64 |
| 9 | 374197,60 | 3315222,21 |
| 10 | 374128,37 | 3315232,06 |
| 11 | 374116,21 | 3315236,03 |
| 12 | 374101,91 | 3315353,64 |
| 13 | 374100,81 | 3315397,77 |
| 14 | 374040,84 | 3315509,27 |
| 15 | 374035,99 | 3315518,29 |
| 16 | 374017,99 | 3315551,75 |
| 17 | 373990,03 | 3315474,06 |
| 18 | 373980,54 | 3315447,71 |
| 19 | 373955,14 | 3315377,14 |
| 20 | 373907,53 | 3315244,87 |
| 21 | 373895,87 | 3315212,48 |
| 22 | 373893,97 | 3315207,20 |
| 23 | 373887,40 | 3315188,95 |
| 24 | 373887,20 | 3315188,39 |
| 25 | 373878,93 | 3315165,42 |
| 26 | 373873,64 | 3315150,72 |
| 27 | 373826,95 | 3315021,01 |
| 28 | 373819,44 | 3315000,13 |
| 29 | 373812,69 | 3314981,39 |
| 30 | 373892,94 | 3314926,69 |
| 31 | 374065,27 | 3314809,23 |
| 32 | 374087,44 | 3314812,49 |
| 33 | 374092,11 | 3314813,18 |
| 34 | 374101,79 | 3314814,60 |
| 35 | 374101,81 | 3314814,60 |
| 36 | 374101,85 | 3314814,61 |
| 37 | 374148,58 | 3314795,89 |
| 38 | 374207,50 | 3314808,94 |
| 39 | 374236,06 | 3314834,39 |
| 40 | 374246,57 | 3314835,94 |
| 41 | 374303,17 | 3314844,28 |
| 42 | 374386,99 | 3314980,43 |
| 43 | 374413,16 | 3315012,41 |
| 44 | 374503,87 | 3315035,52 |
| 45 | 374577,39 | 3315049,75 |
| 46 | 374589,19 | 3315057,20 |
| 47 | 374595,55 | 3315066,34 |
| 48 | 374598,76 | 3315074,03 |
| 49 | 374600,18 | 3315084,40 |
| 50 | 374597,71 | 3315114,25 |

1. Категория земельных участков

Все земельные участки, в том числе образуемые, и земли, государственная собственность на которые не разграничена, отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов (перевод в иные категории земель проектом межевания территории не предусмотрен).

2. Чертеж межевания территории